Утверждена 
приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

от «08» мая 2020 № 68

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА

обращения с отходами Курской области

Содержание

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

Раздел 1. Введение	9

Раздел 2. Краткая характеристика объекта корректировки территориальной схемы обращения с отходами	14

Раздел 3. Нахождение источников образования отходов	20

Раздел 4. Количество образующихся отходов	55

4.1. Условия и количество образования отходов с разбивкой по видам и классам опасности отходов	55

4.2 Количество образования твердых коммунальных отходов	82

4.3 Обращение с медицинскими и биологическими отходами	95

Раздел 5. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов	100

Раздел 6. Места накопления и сбора отходов	107

Раздел 7. Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) (в том числе твердых коммунальных отходов)	114

Раздел 8. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов	150

8.1 Анализ динамики изменения балансовых потоков образования, утилизации, обезвреживания отходов	150

8.2 Сведения о количестве отходов, образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, размещенных на территории Курской области	153

8.3 Сведения о соотношении количества образующихся на территории Курской области и поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и количественных характеристик их образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения, передачи в другие субъекты Российской Федерации для последующих утилизации, обезвреживания, размещения	155

Раздел 9. Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов	157

9.1.Организация накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО	157

9.2. Транспортирование ТКО	157

9.3. Организация сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I-IV классов опасности, за исключением ТКО	157

Раздел 10. Данные о планируемом строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	177

Раздел 11. Оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	187

Раздел 12. Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	193

Раздел 13. Сведения о зонах деятельности регионального оператора	202

Раздел 14. Приложения	239

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ТКО – твердые коммунальные отходы

КГО – крупногабаритные отходы

ТСОО – территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

МСК – мусоросортировочный комплекс

ППО (МПП) – площадка перегруза отходов (мусороперегрузочная площадка)

ППО с ЭС –площадка перегруза (накопления) отходов с созданием МСК

ВМР – вторичные материальные ресурсы

МКД – многоквартирный дом

ИЖД – индивидуальный жилой дом

ОРО – объект размещения отходов

ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов

ФККО – федеральный классификационный каталог отходов

РО – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

СВ – северо-восточная зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Курской области

ЮЗ – юго-западная зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Курской области

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей территориальной схеме применяются следующие термины и определения:

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Населенный пункт – часть территории, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащая постоянным местом проживания людей.

Административный центр сельского поселения, муниципального района – населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

Строительные отходы – отходы, образующиеся при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и замене инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства.

Органические отходы – биологически разлагаемые садовые и парковые отходы, пищевые и кулинарные отходы, образующиеся в домовладениях, на предприятиях общественного питания и на предприятиях розничной торговли, а также сходные с ними по составу отходы, образующиеся на предприятиях по переработке пищевых продуктов.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I – V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Места (площадки) накопления (перегруза) отходов – места, расположенные вблизи источников образования отходов и устроенные в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с правилами благоустройства муниципальных образований.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также – региональный оператор) – оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации – соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

# Раздел 1. Введение

Стартовавшая 29.12.2014 (по изменениям, внесенным в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ФЗ №458) в Российской Федерации реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), в 2019 году вступила в финальную стадию, хотя уровень ее реализация в субъектах Российской Федерации находится на разных этапах.

Каждый субъект Российской Федерации в соответствии с установленными целевыми показателями национального проекта «Экология» должен достичь до 01.01.2024 целевые показатели по обработке ТКО – 60%, по утилизации ТКО – 36%.

В соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 №84-р принята «Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года» установлены целевые показатели по утилизации твердых коммунальных и отходов производства. Стратегия подразумевает достижения к 2030 году показателя утилизации ТКО в размере 80% от объема образующихся ТКО в Российской Федерации и 86% по доли утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов. Стратегия также предусматривает развитие в Российской Федерации инфраструктуры по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов на территории экотехнопарков.

Некоторые целевые показатели Стратегии расходятся с целевыми показателями установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326, которым утверждена государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы.

В связи с рядом сложностей, наблюдающихся при работе региональных операторов, производителей и поставщиков оборудования, а также общественное мнение, председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выдал список поручений в сфере новой системы обращения с ТКО. Поручения составлены по итогам встречи с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая страна» и опубликованы на сайте правительства Российской Федерации 02.05.2019.

1. Подготовить предложения по совершенствованию нормативов накопления ТКО для населения, предусмотрев возможность органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

- выбрать варианты расчётной единицы при определении норматива накопления ТКО для граждан, проживающих в многоквартирных домах (далее – МКД) и индивидуальных домах (далее – ИЖС), исходя из количества человек или площади жилого помещения;

- устанавливать дифференцированный подход к определению нормативов накопления ТКО при осуществлении их раздельного накопления гражданами, а также вида населенного пункта и вида жилого помещения, природных и климатических особенностей территорий.

2. Создать функционирующую единую государственную систему учета отходов 
до 15.01.2021.

3. Разработать федеральную схему обращения с отходами, которая будет включать данные о мощностях и местах расположения объектов по сбору, обработке, утилизации, размещению отходов и маршрутах их транспортировки.

4. Провести инвентаризацию контейнерных площадок и контейнеров для накопления ТКО. Выявить потребность в обустройстве контейнерных площадок и приобретении контейнеров для накопления ТКО. По результатам инвентаризации представить список субъектов Российской Федерации, которым необходимо софинансирование за счет средств федерального бюджета на цели обустройства контейнерных площадок и приобретения контейнеров.

5. Проработать возврат средств на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО гражданам, осуществляющим раздельное накопление ТКО.

6. Представить предложения об организации льготного лизинга техники и оборудования для обращения с ТКО.

7. Представить предложения об освобождении колесных транспортных средств, используемых для транспортирования ТКО, от уплаты штрафов за превышение разрешённой нагрузки на ось.

8. Проработать вопрос, связанный с организацией и функционированием мусороперегрузочных станций.

9. Скорректировать до 01.01.2020 Территориальные схемы обращения с отходами с учётом необходимости внедрения системы раздельного накопления ТКО. Проработать схемы потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, утилизации, размещения и снижения расходов на транспортирование ТКО в структуре единого тарифа на услугу регоператора.

Все вышесказанное говорит о значимости начатой в Российской Федерации реформы по обращению с ТКО, а также по формирующемуся пониманию направления развития новой отрасли.

Экологическая политика в регионе реализуется исполнительными органами государственной власти Курской области путем учета экологических приоритетов при подготовке правовых актов, а также путем разработки, принятия и реализации в установленном порядке программ в области охраны окружающей среды и охраны атмосферного воздуха, организации природоохранных работ и мероприятий. Работа по совершенствованию действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды ведется на постоянной основе.

Территориальная схема обращения с отходами Курской области (далее – территориальная схема) разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Курской области в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 25 декабря 2018 г.);

- Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требования к составу и содержанию таких схем, утвержденные постановлением Правительства от 22 сентября 2018 г. №1130;

- Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 г., утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.,

- поручения Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № Пр-781; от 10 августа 2012 г. № Пр-2138; от 15 ноября 2017 г. № Пр-2319;

- Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года №362);

- Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 № 84-р;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

- Стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденная приказом Минприроды России от 14 августа 2013 г. № 298;

- Закон Курской области от 27 сентября 2017 г. № 57-ЗКО «Об отдельных вопросах в области обращения с отходами в Курской области» (с изменениями на 25 июля 2018 г.);

- Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 6 декабря 2016 г. № 146 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Курской области»;

- Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 5 декабря 2016 г. № 144 «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Курской области»;

- документы территориального планирования Курской области.

Территориальная схема разработана на десять лет и обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;

- безопасное захоронение отходов.

Территориальная схема разработана для достижения основной цели - снижение отрицательного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления за счет организации экономически эффективной и экологически безопасной региональной системы обращения с отходами и вторичными ресурсами.

Разработка территориальной схемы направлена на решение следующих задач:

- комплексная обработка и утилизация отходов, обеспечивающая минимальный объем их захоронения;

- использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

В ходе корректировки территориальной схемы:

- собрана и верифицирована информация об источниках образования отходов, местах накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов, потоках движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами;

- сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических последствий реализации территориальной схемы на каждый год её действия с учетом динамики отходообразования;

- построена электронная модель, включающая в себя базу данных, средства ввода и отображения информации по вопросам обращения с отходами, математическую модель расчета оптимального размещения объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, их технических характеристик, и направлений транспортирования отходов.

# Раздел 2. Краткая характеристика объекта корректировки территориальной схемы обращения с отходами

Одной из глобальных проблем человечества является производство отходов, которое во всем мире нарастает темпами, опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию.

Ежегодно в Российской Федерации образуется более 7 миллиардов тонн коммунальных, сельскохозяйственных, промышленных и иных видов отходов. Объем образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах Российской Федерации составляет 150 млн куб. м (30 млн тонн) в год. Основная часть ТКО складируется на полигонах различного типа и многочисленных свалках.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, установила в качестве главной цели экологической политики государства на среднесрочную перспективу значительное улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств.

Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 № 84-р направлена на формирование и перспективное развитие отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, объединяющей в своей инфраструктуре:

- хозяйствующие субъекты, реализующие деятельность по созданию, производству и выпуску техники, технологий, установок, оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов;

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские организации, учреждения, занятые в сфере разработки инновационных технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов;

- хозяйствующие субъекты одной или нескольких отраслей экономики, осуществляющие деятельность в области обработки, утилизации и обезвреживания отходов, производства продукции из вторичного сырья.

В настоящее время деятельность в области обращения с отходами на территории Курской области сопровождается значительными потерями ресурсов и увеличением степени загрязнения окружающей среды. Подавляющая часть твердых коммунальных отходов направляется на захоронение.

На территориях большинства муниципальных образований имеются несанкционированные и стихийные свалки, представляющие существенную опасность для населения и окружающей среды.

Сократить поток отходов на объекты их захоронения можно только одним способом – масштабным и своевременным выделением из твердых коммунальных отходов ресурсов, пригодных для вторичного использования. При такой постановке задачи одним из важнейших элементов территориальной схемы является организация системы накопления, сбора и извлечения утильных фракций отходов при обработке (сортировке).

Таким образом, территориальная схема обращения с отходами на территории Курской области должна строиться на основе следующих принципов:

1. Максимальное использование ресурсного потенциала отходов. Данный принцип предполагает исключение захоронения отходов, обладающих ресурсным потенциалом, путем построения системы, направленной на извлечение максимального количества вторичного сырья за счет внедрения раздельного сбора, современных систем сортировки отходов, создания производств по переработке вторсырья.

2. Минимизация количества отходов, направляемых на захоронение. Реализация данного принципа осуществляется с целью снижения негативного воздействия объектов размещения отходов на окружающую среду за счет отбора утильных фракций в виде вторичного сырья.

3. Укрупнение объектов обращения с отходами с целью повышения экономической эффективности инвестиций в развитие отрасли, строительства более совершенных объектов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Данный принцип подразумевает строительство межмуниципальных объектов. Ограничением при реализации данного принципа является необходимость обеспечения оптимальной логистической доступности объектов с целью сохранения надежности функционирования системы удаления отходов и минимизации расходов населения на оплату жилищных услуг.

4. Максимальное вовлечение частных инвесторов в систему обращения с отходами. Внедрение современных технологий потребует значительных инвестиций. В соответствии с принятой в Российской Федерации концепцией развития ЖКХ основой развития отрасли должно стать максимальное привлечение частных инвестиций и обеспечение функционирования отрасли за счет рыночных механизмов.

2.1. Общие сведения по Курской области

Курская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа и Центрально-Черноземного экономического района, граничит на северо-западе с Брянской, на севере - с Орловской, на северо-востоке - с Липецкой, на востоке - с Воронежской, на юге - с Белгородской областями Российской Федерации; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.

Расположена область между 50°54' и 52°26' северной широты и 34°05' 38°31' восточной долготы. Крайняя северная точка области находится в Железногорском, южная - в Беловском, западная - в Рыльском, восточная - в Касторенском районах.

Площадь области равна 29,8 тыс. км2 (64-е место). Протяженность с севера на юг составляет 171 км, а с запада на восток - 305 км.

Через область и непосредственно через город Курск проходят транспортные магистрали федерального значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет около 10,2 тыс. км, в том числе с твердым покрытием - 4 тыс. км (т.е. 60% дорог без твердого покрытия).

Железнодорожный транспорт в Курской области является одной из важнейших составляющих частей транспортной системы региона. На территории области находится 65 железнодорожных станций.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 1561,2 км, из них 500 км - подъездных путей. Протяженность электрифицированных линий - 242 км. По густоте железных дорог Курская область занимает одно из первых мест в Российской Федерации. Крупнейшие железнодорожные узлы области - это Курск, Льгов и Касторное. Железнодорожные линии общего пользования на территории области относятся к Московской и Юго-Восточной железным дорогам.

Курская область относится к зоне умеренно-континентального климата. Средняя месячная температура самого теплого месяца (июля) колеблется в пределах +19,3 градуса, самых холодных (январь - февраль) от -9 до -8,6 градуса. В 90% абсолютный максимум температуры воздуха бывает в пределах +30 - +32 градусов (абсолютный максимум +37), абсолютный минимум - 22 - 26 градусов по Цельсию (абсолютный минимум - 38). Теплый период длится порядка 220 - 235 дней. Продолжительность солнечного сияния за год - 1775 часов, что составляет 44% возможного. Среднегодовое количество осадков составляет 584 мм. Две трети годовой суммы осадков выпадает в виде дождя, остальные - в виде снега. Зимой снеговой покров составляет 15 - 40 см, грунт промерзает до 100 см. Ледостав обычно происходит в ноябре - декабре, вскрытие рек происходит во второй половине марта - первой половине апреля.

Ветровой режим меняется мало. В теплый период (апрель - сентябрь) преобладают западные, северо-западные и северо-восточные ветры. В холодный период (октябрь - март) - юго-западные, восточные и юго- восточные. Средняя месячная скорость ветра от 2,7 до 6,3 м/с.

По территории Курской области протекает 902 реки общей протяженностью 8600 км. Самые крупные из них: Сейм (748 км), Свапа (197 км), Тускарь (108 км). Ширина рек: р. Сейм от 15 до 50 м, остальных от 10 до 15 м; глубина: р. Сейм от 1 до 6 м, остальных от 1 до 2 м. Скорость течения - 0,2 - 0,3 м/сек. Период ледостава длится с ноября по декабрь до марта - апреля. Толщина льда составляет 30 - 50 см. Реки не судоходны, полноводны только во время весеннего паводка. В бассейнах рек промысловый массовый лов рыбы не проводится. На территории области насчитывается 785 водоемов общего и сельскохозяйственного назначения общей площадью 26,4 км2. Наиболее крупные из них: Лезвино - площадь 0,7 км2, глубина до 3 м; Малино - площадь 0,67 км2, глубина до 7 м; Маковье - площадь 1,03 км2, глубина до 4 м; Фитиж - площадь 0,5 км2, глубина до 4,5 м. Волнение отсутствует, вода стоячая. Промысловый лов рыбы ведется в летний период. Массового подледного лова не ведется.

Возвышенный и сложнорасчлененный рельеф области определяется Воронежской антеклизой - расположением Среднерусской возвышенности над поднятием кристаллического фундамента Русской платформы, где мощность осадочного чехла невелика. Геологический фундамент представлен сравнительно неглубоко залегающими архейскими и протерозойскими кристаллическими породами, на которых базируются осадочные породы девона, юры, мела, палеогена, неогена и четвертичного периодов. В фундаменте имеются проявления железных руд, золота и цветных металлов. Породы осадочного чехла представлены различными отложениями более поздних периодов, к которым приурочены небольшие ресурсы бурого угля, фосфориты, мел, мергель, трепел, опока, пески, глины и торф.

Почвы разнообразны, однако основным типом являются различные черноземы (выщелоченные, слабовыщелоченные, типичные, оподзоленные и прочие). Ими занято около 2/3 территории области. Значительная часть почвенного покрова (1/5 площади) представлена серыми лесными почвами (темно-серые, серые, светло-серые и другие), которые типичны для северо- западных районов. В общий массив черноземных и серых лесных почв пятнами вкраплены песчаные, лугово-черноземные, болотные и некоторые другие типы почв.

По механическому составу черноземы относятся к тяжелосуглинистым или глинистым, а серые почвы - к легкосуглинистым и среднесуглинистым крупнопылеватым разновидностям. Большая часть земельного фонда - 82% используется под сельскохозяйственными угодьями (пашни, сады, сенокосы, пастбища). Склоновые земли подвержены плоскостной и линейной формам эрозии. Естественная растительность сохранилась на 18% площади.

Индекс промышленного производства в Курской области за январь - июнь 2018 года составил 104,2% к аналогичному периоду 2017 года (по России - 103%), в том числе в добыче полезных ископаемых - 112,9% (по России - 101,9%), в обрабатывающих производствах - 108,5% (по России - 104%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром - 81,6% (по России - 101,9%), в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 107,4% (по России - 97,9%).

В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг предприятиями промышленного комплекса удельный вес обрабатывающих производств составил 55,2%; добычи полезных ископаемых - 25,1%; обеспечения электрической энергией, газом и паром - 18,3%; водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 1,4%.

В структуре объема отгруженной продукции (работ, услуг) обрабатывающего комплекса региона производство пищевых продуктов и напитков занимает 48,5%, резиновых и пластмассовых изделий -  9%, электрического оборудования - 6,6%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - 12,7%, производство бумаги и бумажных изделий - 4%, компьютеров, электронных и оптических изделий - 3,8%.

Количество муниципальных образований - 348, в том числе: городских округов - 5 (Железногорск, Курск, Курчатов, Льгов, Щигры), муниципальных районов - 28 (Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, Золотухинский, Касторенский, Конышевский, Кореневский, Курский, Курчатовский, Льговский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Октябрьский, Поныровский, Пристенский, Рыльский, Советский, Солнцевский, Суджанский, Тимский, Фатежский, Хомутовский, Черемисиновский, Щигровский), городских поселений - 27, сельских - 288. Наиболее крупные города: Курск и Железногорск.

Особенностями региона, которые учитываются при формировании территориальной схемы, являются:

- основные виды экономической деятельности Курской области - промышленность (электроэнергетика, химическая, металлургическая промышленность, обрабатывающие производства). Специализацию промышленности определяет электроэнергетика 25,1%, которая представлена Курской АЭС. Доля черной металлургии в структуре  промышленности составляет 24,4% (Михайловский горно-обогатительный комбинат);

- неравномерное распределение ареалов образования ТКО: плотность населения составляет 37,18 человека на 1 км2, 67,87% которого сосредоточено в городской местности. В г.о. Курск насчитывается порядка 449 тысяч жителей, в г.о Железногорск - более 100 тысяч, в г.о. Курчатов - свыше 38 тыс. жителей. В целом в городских округах (Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры) проживает 55,76% общей численности населения области;

- недостаток площадок для обработки ТКО;

- недостаток мест (площадок) накопления ТКО и КГО (контейнеров, бункеров);

- морально и физически устаревший парк спецтехники.

Основной целью развития систем обращения с отходами на предприятиях-природопользователях должно стать максимальное использование ресурсного потенциала отходов, то есть ориентированность на использование отходов в собственных или других технологических процессах и/или их переработка во вторичное сырье и вторичную продукцию.

Также ввиду активного развития региона должна развиваться система обращения с твердыми коммунальными отходами.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с ТКО, Курской области, региональные операторы по обращению ТКО осуществляют свою деятельность в двух зонах – северо-восточная зона деятельности РО, юго-западная зона деятельности РО.

Территориальной схемой предусматривается строительство новых объектов обращения с отходами, в частности объекты обработки отходов, предусматривающие увеличение доли извлечения утилизируемых компонентов отходов, тем самым уменьшая количества отходов, направляемых на размещение.

# Раздел 3. Нахождение источников образования отходов

В настоящем разделе приводятся сведения об источниках образования отходов на территории Курской области, их местонахождении, проводится анализ наиболее значимых источников образования отходов, а также оценка динамики изменения основных характеристик источников образования.

В рамках корректировки Территориальной схемы актуализированы:

- перечень и характеристика источников образования отходов,

- характеристика социально-экономического положения муниципальных образований, на территории которых образуются отходы.

Образователями отходов, в том числе твердых коммунальных, на территории Курской области являются:

- население области (физические лица);

- юридические лица, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ведущие свою хозяйственную и/или иную деятельность на территории области.

Источник образования отходов - объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются отходы.

Основной характеристикой источников образования отходов является их территориальная привязка. Условия расположения источников образования отходов во многом определяют возможные методы сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.

Источники образования твердых коммунальных отходов также целесообразно классифицировать по местонахождению, поскольку ключевым фактором формирования схемы обращения с отходами в той или иной зоне деятельности регионального оператора является наличие инфраструктуры по обращению с отходами.

Все объекты, являющиеся источниками образования твердых коммунальных отходов, распределены по категориям. Реестр источников образования ТКО представлен в электронной модели территориальной схемы и Приложении А1. Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям Курской области, представлены в таблице 3.1.

Данные по источникам иных видов отходов, не относящиеся к твердым коммунальным отходам, представлены в таблице 3.2.

В Приложении А2, а также в электронной модели территориальной схемы приведен адресный перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся источниками образования иных видов отходов, не относящихся к ТКО, с указанием массы образующихся отходов.

Наименования муниципальных образований и сведения о географических координатах источников образования представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Источники образования отходов, сгруппированные по поселениям

| № п/п | Городской округ, муниципальный район | Муниципальное образование | Код ОКТМО | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Курск | город Курск | 701000 | 51.730361 |
|  |  |  |  | 36.192647 |
| 2 | город Железногорск | город Железногорск | 705000 | 52.337971 |
|  |  |  |  | 35.351743 |
| 3 | город Курчатов | город Курчатов | 708000 | 51.660496 |
|  |  |  |  | 35.657143 |
| 4 | город Льгов | город Льгов | 710000 | 51.656942 |
|  |  |  |  | 35.259432 |
| 5 | город Щигры | город Щигры | 715000 | 51.876190 |
|  |  |  |  | 36.912000 |
| 6 | Беловский муниципальный район | Беличанский сельсовет | 602404 | 51.123283 |
|  |  |  |  | 35.551205 |
| 7 | Беловский муниципальный район | Беловский сельсовет | 602408 | 51.052162 |
|  |  |  |  | 35.717734 |
| 8 | Беловский муниципальный район | Бобравский сельсовет | 602412 | 51.081968 |
|  |  |  |  | 35.814357 |
| 9 | Беловский муниципальный район | Вишневский сельсовет | 602416 | 51.013990 |
|  |  |  |  | 35.639374 |
| 10 | Беловский муниципальный район | Гирьянский сельсовет | 602420 | 51.091303 |
|  |  |  |  | 35.573896 |
| 11 | Беловский муниципальный район | Долгобудский сельсовет | 602424 | 51.164398 |
|  |  |  |  | 35.743893 |
| 12 | Беловский муниципальный район | Ильковский сельсовет | 602428 | 50.940418 |
|  |  |  |  | 35.594369 |
| 13 | Беловский муниципальный район | Коммунаровский сельсовет | 602430 | 51.154343 |
|  |  |  |  | 35.706308 |
| 14 | Беловский муниципальный район | Кондратовский сельсовет | 602432 | 51.025877 |
|  |  |  |  | 35.517715 |
| 15 | Беловский муниципальный район | Корочанский сельсовет | 602436 | 51.088135 |
|  |  |  |  | 35.718282 |
| 16 | Беловский муниципальный район | Малосолдатский сельсовет | 602438 | 51.037274 |
|  |  |  |  | 35.674588 |
| 17 | Беловский муниципальный район | Пенский сельсовет | 602452 | 51.070723 |
|  |  |  |  | 35.914744 |
| 18 | Беловский муниципальный район | Песчанский сельсовет | 602454 | 51.076428 |
|  |  |  |  | 35.661617 |
| 19 | Беловский муниципальный район | Щеголянский сельсовет | 602460 | 51.183202 |
|  |  |  |  | 35.623321 |
| 20 | Большесолдатский муниципальный район | Большесолдатский сельсовет | 603403 | 51.333490 |
|  |  |  |  | 35.519009 |
| 21 | Большесолдатский муниципальный район | Волоконский сельсовет | 603412 | 51.434557 |
|  |  |  |  | 35.421407 |
| 22 | Большесолдатский муниципальный район | Любимовский сельсовет | 603425 | 51.502693 |
|  |  |  |  | 35.666773 |
| 23 | Большесолдатский муниципальный район | Любостанский сельсовет | 603427 | 51.315468 |
|  |  |  |  | 35.738872 |
| 24 | Большесолдатский муниципальный район | Нижнегридинский сельсовет | 603430 | 51.404176 |
|  |  |  |  | 35.715767 |
| 25 | Большесолдатский муниципальный район | Саморядовский сельсовет | 603451 | 51.232503 |
|  |  |  |  | 35.549381 |
| 26 | Большесолдатский муниципальный район | Сторожевский сельсовет | 603457 | 51.282084 |
|  |  |  |  | 35.644423 |
| 27 | Глушковский муниципальный район | поселок Глушково | 604151 | 51.339252 |
|  |  |  |  | 34.635013 |
| 28 | Глушковский муниципальный район | поселок Теткино | 604155 | 51.271102 |
|  |  |  |  | 34.282505 |
| 29 | Глушковский муниципальный район | Алексеевский сельсовет | 604404 | 51.389037 |
|  |  |  |  | 34.344300 |
| 30 | Глушковский муниципальный район | Веселовский сельсовет | 604412 | 51.287548 |
|  |  |  |  | 34.554021 |
| 31 | Глушковский муниципальный район | Званновский сельсовет | 604420 | 51.379853 |
|  |  |  |  | 34.548299 |
| 32 | Глушковский муниципальный район | Карыжский сельсовет | 604424 | 51.378318 |
|  |  |  |  | 34.457173 |
| 33 | Глушковский муниципальный район | Кобыльский сельсовет | 604428 | 51.329500 |
|  |  |  |  | 34.677189 |
| 34 | Глушковский муниципальный район | Коровяковский сельсовет | 604432 | 51.332646 |
|  |  |  |  | 34.377726 |
| 35 | Глушковский муниципальный район | Кульбакинский сельсовет | 604436 | 51.243460 |
|  |  |  |  | 34.789334 |
| 36 | Глушковский муниципальный район | Марковский сельсовет | 604440 | 51.423399 |
|  |  |  |  | 34.305664 |
| 37 | Глушковский муниципальный район | Нижнемордокский сельсовет | 604444 | 51.382298 |
|  |  |  |  | 34.712439 |
| 38 | Глушковский муниципальный район | Попово-Лежачанский сельсовет | 604448 | 51.289080 |
|  |  |  |  | 34.310982 |
| 39 | Глушковский муниципальный район | Сухиновский сельсовет | 604456 | 51.318789 |
|  |  |  |  | 34.529766 |
| 40 | Горшеченский муниципальный район | поселок Горшечное | 606151 | 51.522137 |
|  |  |  |  | 38.035334 |
| 41 | Горшеченский муниципальный район | Богатыревский сельсовет | 606404 | 51.564276 |
|  |  |  |  | 37.789923 |
| 42 | Горшеченский муниципальный район | Быковский сельсовет | 606408 | 51.598097 |
|  |  |  |  | 37.887058 |
| 43 | Горшеченский муниципальный район | Знаменский сельсовет | 606412 | 51.473440 |
|  |  |  |  | 37.756488 |
| 44 | Горшеченский муниципальный район | Ключевский сельсовет | 606416 | 51.537809 |
|  |  |  |  | 37.938091 |
| 45 | Горшеченский муниципальный район | Куньевский сельсовет | 606424 | 51.417636 |
|  |  |  |  | 37.671777 |
| 46 | Горшеченский муниципальный район | Нижнеборковский сельсовет | 606428 | 51.413581 |
|  |  |  |  | 38.112670 |
| 47 | Горшеченский муниципальный район | Никольский сельсовет | 606432 | 51.437078 |
|  |  |  |  | 37.652095 |
| 48 | Горшеченский муниципальный район | Новомеловский сельсовет | 606436 | 51.362006 |
|  |  |  |  | 38.231760 |
| 49 | Горшеченский муниципальный район | Солдатский сельсовет | 606444 | 51.477990 |
|  |  |  |  | 37.887893 |
| 50 | Горшеченский муниципальный район | Сосновский сельсовет | 606448 | 51.443270 |
|  |  |  |  | 38.174959 |
| 51 | Горшеченский муниципальный район | Среднеапоченский сельсовет | 606452 | 51.514773 |
|  |  |  |  | 37.695708 |
| 52 | Горшеченский муниципальный район | Старороговский сельсовет | 606460 | 51.445842 |
|  |  |  |  | 37.957567 |
| 53 | Горшеченский муниципальный район | Удобенский сельсовет | 606468 | 51.598517 |
|  |  |  |  | 38.102339 |
| 54 | Горшеченский муниципальный район | Ясеновский сельсовет | 606472 | 51.533624 |
|  |  |  |  | 38.214332 |
| 55 | Дмитриевский муниципальный район | город Дмитриев | 608101 | 52.127774 |
|  |  |  |  | 35.080353 |
| 56 | Дмитриевский муниципальный район | Дерюгинский сельсовет | 608416 | 52.215716 |
|  |  |  |  | 35.052918 |
| 57 | Дмитриевский муниципальный район | Крупецкой сельсовет | 608420 | 52.136680 |
|  |  |  |  | 35.081592 |
| 58 | Дмитриевский муниципальный район | Новопершинский сельсовет | 608432 | 52.069501 |
|  |  |  |  | 35.148499 |
| 59 | Дмитриевский муниципальный район | Первоавгустовский сельсовет | 608438 | 52.220412 |
|  |  |  |  | 35.059997 |
| 60 | Дмитриевский муниципальный район | Поповкинский сельсовет | 608444 | 52.122173 |
|  |  |  |  | 34.809430 |
| 61 | Дмитриевский муниципальный район | Почепский сельсовет | 608448 | 52.005436 |
|  |  |  |  | 34.833684 |
| 62 | Дмитриевский муниципальный район | Старогородский сельсовет | 608460 | 52.108065 |
|  |  |  |  | 35.071307 |
| 63 | Железногорский муниципальный район | поселок Магнитный | 610160 | 52.433567 |
|  |  |  |  | 35.557134 |
| 64 | Железногорский муниципальный район | Андросовский сельсовет | 610404 | 52.288420 |
|  |  |  |  | 35.511643 |
| 65 | Железногорский муниципальный район | Веретенинский сельсовет | 610410 | 52.296594 |
|  |  |  |  | 35.388439 |
| 66 | Железногорский муниципальный район | Волковский сельсовет | 610412 | 52.402715 |
|  |  |  |  | 35.494952 |
| 67 | Железногорский муниципальный район | Городновский сельсовет | 610414 | 52.349662 |
|  |  |  |  | 35.627382 |
| 68 | Железногорский муниципальный район | Линецкий сельсовет | 610416 | 52.087866 |
|  |  |  |  | 35.532654 |
| 69 | Железногорский муниципальный район | Михайловский сельсовет | 610420 | 52.231836 |
|  |  |  |  | 35.364077 |
| 70 | Железногорский муниципальный район | Новоандросовский сельсовет | 610424 | 52.284062 |
|  |  |  |  | 35.545779 |
| 71 | Железногорский муниципальный район | Кармановский сельсовет | 610428 | 52.149260 |
|  |  |  |  | 35.355534 |
| 72 | Железногорский муниципальный район | Разветьевский сельсовет | 610432 | 52.318063 |
|  |  |  |  | 35.324623 |
| 73 | Железногорский муниципальный район | Рышковский сельсовет | 610440 | 52.162476 |
|  |  |  |  | 35.466754 |
| 74 | Железногорский муниципальный район | Студенокский сельсовет | 610446 | 52.357220 |
|  |  |  |  | 35.309261 |
| 75 | Железногорский муниципальный район | Троицкий сельсовет | 610448 | 52.200120 |
|  |  |  |  | 35.600271 |
| 76 | Золотухинский муниципальный район | поселок Золотухино | 612151 | 52.083987 |
|  |  |  |  | 36.377529 |
| 77 | Золотухинский муниципальный район | Ануфриевский сельсовет | 612404 | 52.146425 |
|  |  |  |  | 36.648048 |
| 78 | Золотухинский муниципальный район | Апальковский сельсовет | 612406 | 51.970989 |
|  |  |  |  | 36.265356 |
| 79 | Золотухинский муниципальный район | Будановский сельсовет | 612412 | 51.946908 |
|  |  |  |  | 36.366165 |
| 80 | Золотухинский муниципальный район | Дмитриевский сельсовет | 612428 | 52.018463 |
|  |  |  |  | 36.206912 |
| 81 | Золотухинский муниципальный район | Донской сельсовет | 612432 | 52.083987 |
|  |  |  |  | 36.377529 |
| 82 | Золотухинский муниципальный район | Новоспасский сельсовет | 612444 | 52.111727 |
|  |  |  |  | 36.309275 |
| 83 | Золотухинский муниципальный район | Свободинский сельсовет | 612456 | 51.973774 |
|  |  |  |  | 36.304738 |
| 84 | Золотухинский муниципальный район | Солнечный сельсовет | 612466 | 52.031375 |
|  |  |  |  | 36.349079 |
| 85 | Золотухинский муниципальный район | Тазовский сельсовет | 612468 | 51.917127 |
|  |  |  |  | 36.306625 |
| 86 | Касторенский муниципальный район | поселок Касторное | 614151 | 51.828765 |
|  |  |  |  | 38.130519 |
| 87 | Касторенский муниципальный район | поселок Новокасторное | 614153 | 51.777890 |
|  |  |  |  | 38.129073 |
| 88 | Касторенский муниципальный район | поселок Олымский | 614154 | 51.771365 |
|  |  |  |  | 38.159472 |
| 89 | Касторенский муниципальный район | Алексеевский сельсовет | 614408 | 51.740635 |
|  |  |  |  | 37.890516 |
| 90 | Касторенский муниципальный район | Андреевский сельсовет | 614410 | 51.856764 |
|  |  |  |  | 38.168895 |
| 91 | Касторенский муниципальный район | Верхнеграйворонский сельсовет | 614416 | 51.688617 |
|  |  |  |  | 37.799355 |
| 92 | Касторенский муниципальный район | Егорьевский сельсовет | 614428 | 51.824000 |
|  |  |  |  | 38.000605 |
| 93 | Касторенский муниципальный район | Жерновецкий сельсовет | 614432 | 51.687634 |
|  |  |  |  | 37.866612 |
| 94 | Касторенский муниципальный район | Котовский сельсовет | 614436 | 51.776168 |
|  |  |  |  | 38.170027 |
| 95 | Касторенский муниципальный район | Краснодолинский сельсовет | 614440 | 51.722802 |
|  |  |  |  | 38.090993 |
| 96 | Касторенский муниципальный район | Краснознаменский сельсовет | 614444 | 51.680085 |
|  |  |  |  | 38.190230 |
| 97 | Касторенский муниципальный район | Лачиновский сельсовет | 614448 | 51.805281 |
|  |  |  |  | 37.923970 |
| 98 | Касторенский муниципальный район | Ленинский сельсовет | 614452 | 51.835187 |
|  |  |  |  | 38.115769 |
| 99 | Касторенский муниципальный район | Ореховский сельсовет | 614464 | 51.758935 |
|  |  |  |  | 38.377394 |
| 100 | Касторенский муниципальный район | Семеновский сельсовет | 614472 | 51.870429 |
|  |  |  |  | 38.292063 |
| 101 | Касторенский муниципальный район | Успенский сельсовет | 614476 | 51.821178 |
|  |  |  |  | 38.228328 |
| 102 | Конышевский муниципальный район | поселок Конышевка | 616151 | 51.842060 |
|  |  |  |  | 35.291654 |
| 103 | Конышевский муниципальный район | Беляевский сельсовет | 616404 | 51.868338 |
|  |  |  |  | 35.108533 |
| 104 | Конышевский муниципальный район | Ваблинский сельсовет | 616408 | 51.953381 |
|  |  |  |  | 35.449848 |
| 105 | Конышевский муниципальный район | Захарковский сельсовет | 616420 | 51.805637 |
|  |  |  |  | 35.356728 |
| 106 | Конышевский муниципальный район | Малогородьковский сельсовет | 616426 | 51.906182 |
|  |  |  |  | 35.461104 |
| 107 | Конышевский муниципальный район | Машкинский сельсовет | 616428 | 51.951976 |
|  |  |  |  | 35.315630 |
| 108 | Конышевский муниципальный район | Наумовский сельсовет | 616432 | 51.938236 |
|  |  |  |  | 35.161992 |
| 109 | Конышевский муниципальный район | Платавский сельсовет | 616436 | 51.840173 |
|  |  |  |  | 35.085796 |
| 110 | Конышевский муниципальный район | Прилепский сельсовет | 616440 | 51.854945 |
|  |  |  |  | 35.272188 |
| 111 | Конышевский муниципальный район | Старобелицкий сельсовет | 616444 | 51.996881 |
|  |  |  |  | 35.164705 |
| 112 | Кореневский муниципальный район | поселок Коренево | 618151 | 51.399119 |
|  |  |  |  | 34.921908 |
| 113 | Кореневский муниципальный район | Викторовский сельсовет | 618412 | 51.230687 |
|  |  |  |  | 34.889191 |
| 114 | Кореневский муниципальный район | Комаровский сельсовет | 618416 | 51.319341 |
|  |  |  |  | 34.788616 |
| 115 | Кореневский муниципальный район | Кореневский сельсовет | 618420 | 51.410412 |
|  |  |  |  | 34.900968 |
| 116 | Кореневский муниципальный район | Любимовский сельсовет | 618428 | 51.311921 |
|  |  |  |  | 35.042588 |
| 117 | Кореневский муниципальный район | Ольговский сельсовет | 618432 | 51.401569 |
|  |  |  |  | 35.015494 |
| 118 | Кореневский муниципальный район | Пушкарский сельсовет | 618436 | 51.480833 |
|  |  |  |  | 34.826165 |
| 119 | Кореневский муниципальный район | Снагостский сельсовет | 618444 | 51.314410 |
|  |  |  |  | 34.882535 |
| 120 | Кореневский муниципальный район | Толпинский сельсовет | 618448 | 51.451982 |
|  |  |  |  | 34.896306 |
| 121 | Кореневский муниципальный район | Шептуховский сельсовет | 618452 | 51.443624 |
|  |  |  |  | 35.166609 |
| 122 | Курский муниципальный район | Бесединский сельсовет | 620408 | 51.706039 |
|  |  |  |  | 36.477997 |
| 123 | Курский муниципальный район | Брежневский сельсовет | 620412 | 51.832282 |
|  |  |  |  | 36.057756 |
| 124 | Курский муниципальный район | Винниковский сельсовет | 620420 | 51.815321 |
|  |  |  |  | 36.475239 |
| 125 | Курский муниципальный район | Ворошневский сельсовет | 620424 | 51.653863 |
|  |  |  |  | 36.048710 |
| 126 | Курский муниципальный район | Камышинский сельсовет | 620426 | 51.809608 |
|  |  |  |  | 36.272561 |
| 127 | Курский муниципальный район | Клюквинский сельсовет | 620428 | 51.714254 |
|  |  |  |  | 36.351406 |
| 128 | Курский муниципальный район | Лебяженский сельсовет | 620432 | 51.603540 |
|  |  |  |  | 36.252906 |
| 129 | Курский муниципальный район | Моковский сельсовет | 620436 | 51.720297 |
|  |  |  |  | 36.091595 |
| 130 | Курский муниципальный район | Нижнемедведицкий сельсовет | 620448 | 51.850344 |
|  |  |  |  | 36.091380 |
| 131 | Курский муниципальный район | Новопоселеновский сельсовет | 620452 | 51.630551 |
|  |  |  |  | 36.102070 |
| 132 | Курский муниципальный район | Ноздрачевский сельсовет | 620456 | 51.824323 |
|  |  |  |  | 36.356634 |
| 133 | Курский муниципальный район | Пашковский сельсовет | 620460 | 51.879826 |
|  |  |  |  | 36.180160 |
| 134 | Курский муниципальный район | Полевской сельсовет | 620468 | 51.610107 |
|  |  |  |  | 36.504506 |
| 135 | Курский муниципальный район | Полянский сельсовет | 620472 | 51.749987 |
|  |  |  |  | 35.978120 |
| 136 | Курский муниципальный район | Рышковский сельсовет | 620476 | 51.660194 |
|  |  |  |  | 36.185388 |
| 137 | Курский муниципальный район | Шумаковский сельсовет | 620488 | 51.642251 |
|  |  |  |  | 36.397831 |
| 138 | Курский муниципальный район | Щетинский сельсовет | 620492 | 51.786504 |
|  |  |  |  | 36.228525 |
| 139 | Курчатовский муниципальный район | поселок Иванино | 621152 | 51.647275 |
|  |  |  |  | 35.585475 |
| 140 | Курчатовский муниципальный район | поселок им К.Либкнехта | 621153 | 51.618899 |
|  |  |  |  | 35.477004 |
| 141 | Курчатовский муниципальный район | Дружненский сельсовет | 621410 | 51.618988 |
|  |  |  |  | 35.576995 |
| 142 | Курчатовский муниципальный район | Колпаковский сельсовет | 621418 | 51.504957 |
|  |  |  |  | 35.558607 |
| 143 | Курчатовский муниципальный район | Макаровский сельсовет | 621422 | 51.690967 |
|  |  |  |  | 35.525971 |
| 144 | Курчатовский муниципальный район | Костельцевский сельсовет | 621425 | 51.823193 |
|  |  |  |  | 35.558876 |
| 145 | Курчатовский муниципальный район | Дичнянский сельсовет | 621442 | 51.659205 |
|  |  |  |  | 35.728011 |
| 146 | Курчатовский муниципальный район | Чаплинский сельсовет | 621449 | 51.609285 |
|  |  |  |  | 35.532636 |
| 147 | Льговский муниципальный район | Большеугонский сельсовет | 622410 | 51.592458 |
|  |  |  |  | 35.417437 |
| 148 | Льговский муниципальный район | Вышнедеревенский сельсовет | 622417 | 51.561023 |
|  |  |  |  | 35.302003 |
| 149 | Льговский муниципальный район | Городенский сельсовет | 622420 | 51.678292 |
|  |  |  |  | 35.366026 |
| 150 | Льговский муниципальный район | Густомойский сельсовет | 622424 | 51.634017 |
|  |  |  |  | 35.050475 |
| 151 | Льговский муниципальный район | Иванчиковский сельсовет | 622435 | 51.751626 |
|  |  |  |  | 35.339481 |
| 152 | Льговский муниципальный район | Кудинцевский сельсовет | 622450 | 51.723650 |
|  |  |  |  | 35.192992 |
| 153 | Льговский муниципальный район | Марицкий сельсовет | 622464 | 51.756409 |
|  |  |  |  | 35.262854 |
| 154 | Льговский муниципальный район | Селекционный сельсовет | 622477 | 51.633279 |
|  |  |  |  | 35.166762 |
| 155 | Мантуровский муниципальный район | 2-й Засеймский сельсовет | 623410 | 51.371239 |
|  |  |  |  | 37.064057 |
| 156 | Мантуровский муниципальный район | Куськинский сельсовет | 623419 | 51.534520 |
|  |  |  |  | 37.232779 |
| 157 | Мантуровский муниципальный район | Мантуровский сельсовет | 623422 | 51.453290 |
|  |  |  |  | 37.127281 |
| 158 | Мантуровский муниципальный район | Останинский сельсовет | 623426 | 51.403783 |
|  |  |  |  | 37.248814 |
| 159 | Мантуровский муниципальный район | Репецкий сельсовет | 623436 | 51.516774 |
|  |  |  |  | 37.445725 |
| 160 | Мантуровский муниципальный район | Сеймский сельсовет | 623441 | 51.339100 |
|  |  |  |  | 37.051508 |
| 161 | Мантуровский муниципальный район | Ястребовский сельсовет | 623460 | 51.453447 |
|  |  |  |  | 37.543345 |
| 162 | Медвенский муниципальный район | поселок Медвенка | 624151 | 51.419546 |
|  |  |  |  | 36.109139 |
| 163 | Медвенский муниципальный район | Амосовский сельсовет | 624404 | 51.512968 |
|  |  |  |  | 36.187356 |
| 164 | Медвенский муниципальный район | Высокский сельсовет | 624408 | 51.425365 |
|  |  |  |  | 36.007585 |
| 165 | Медвенский муниципальный район | Вышнереутчанский сельсовет | 624416 | 51.346116 |
|  |  |  |  | 36.006785 |
| 166 | Медвенский муниципальный район | Гостомлянский сельсовет | 624420 | 51.442597 |
|  |  |  |  | 35.850685 |
| 167 | Медвенский муниципальный район | Китаевский сельсовет | 624424 | 51.489919 |
|  |  |  |  | 36.339557 |
| 168 | Медвенский муниципальный район | Нижнереутчанский сельсовет | 624436 | 51.359014 |
|  |  |  |  | 36.037238 |
| 169 | Медвенский муниципальный район | Паникинский сельсовет | 624440 | 51.367511 |
|  |  |  |  | 36.187859 |
| 170 | Медвенский муниципальный район | Панинский сельсовет | 624444 | 51.535260 |
|  |  |  |  | 36.143706 |
| 172 | Медвенский муниципальный район | Чермошнянский сельсовет | 624456 | 51.428144 |
|  |  |  |  | 36.300957 |
| 173 | Обоянский муниципальный район | город Обоянь | 626101 | 51.209950 |
|  |  |  |  | 36.267440 |
| 174 | Обоянский муниципальный район | Афанасьевский сельсовет | 626404 | 51.173965 |
|  |  |  |  | 36.294596 |
| 175 | Обоянский муниципальный район | Бабинский сельсовет | 626408 | 51.285503 |
|  |  |  |  | 35.786554 |
| 176 | Обоянский муниципальный район | Башкатовский сельсовет | 626412 | 51.263049 |
|  |  |  |  | 35.977338 |
| 177 | Обоянский муниципальный район | Быкановский сельсовет | 626420 | 51.265140 |
|  |  |  |  | 36.155915 |
| 178 | Обоянский муниципальный район | Гридасовский сельсовет | 626424 | 51.222057 |
|  |  |  |  | 36.090122 |
| 179 | Обоянский муниципальный район | Зоринский сельсовет | 626432 | 51.168865 |
|  |  |  |  | 36.370890 |
| 180 | Обоянский муниципальный район | Каменский сельсовет | 626436 | 51.176167 |
|  |  |  |  | 36.041209 |
| 181 | Обоянский муниципальный район | Котельниковский сельсовет | 626444 | 51.298120 |
|  |  |  |  | 36.311449 |
| 182 | Обоянский муниципальный район | Рудавский сельсовет | 626456 | 51.249104 |
|  |  |  |  | 36.310874 |
| 183 | Обоянский муниципальный район | Рыбино-Будский сельсовет | 626460 | 51.206434 |
|  |  |  |  | 35.957782 |
| 184 | Обоянский муниципальный район | Усланский сельсовет | 626468 | 51.187645 |
|  |  |  |  | 36.126576 |
| 185 | Обоянский муниципальный район | Шевелевский сельсовет | 626472 | 51.231928 |
|  |  |  |  | 36.017331 |
| 186 | Октябрьский муниципальный район | поселок Прямицыно | 628151 | 51.653243 |
|  |  |  |  | 35.948916 |
| 187 | Октябрьский муниципальный район | Артюховский сельсовет | 628404 | 51.568083 |
|  |  |  |  | 35.756533 |
| 188 | Октябрьский муниципальный район | Большедолженковский сельсовет | 628408 | 51.702428 |
|  |  |  |  | 35.839124 |
| 189 | Октябрьский муниципальный район | Дьяконовский сельсовет | 628412 | 51.640904 |
|  |  |  |  | 35.895313 |
| 190 | Октябрьский муниципальный район | Катыринский сельсовет | 628416 | 51.640775 |
|  |  |  |  | 35.837067 |
| 191 | Октябрьский муниципальный район | Лобазовский сельсовет | 628420 | 51.565922 |
|  |  |  |  | 35.961393 |
| 192 | Октябрьский муниципальный район | Никольский сельсовет | 628424 | 51.812771 |
|  |  |  |  | 35.731658 |
| 193 | Октябрьский муниципальный район | Плотавский сельсовет | 628426 | 51.535282 |
|  |  |  |  | 35.912291 |
| 194 | Октябрьский муниципальный район | Старковский сельсовет | 628428 | 51.752685 |
|  |  |  |  | 35.862785 |
| 195 | Октябрьский муниципальный район | Филипповский сельсовет | 628432 | 51.835655 |
|  |  |  |  | 35.822559 |
| 196 | Октябрьский муниципальный район | Черницынский сельсовет | 628436 | 51.655607 |
|  |  |  |  | 35.984750 |
| 197 | Поныровский муниципальный район | поселок Поныри | 630151 | 52.317882 |
|  |  |  |  | 36.301055 |
| 198 | Поныровский муниципальный район | Верхне-Смородинский сельсовет | 630416 | 52.204872 |
|  |  |  |  | 36.214700 |
| 199 | Поныровский муниципальный район | Возовский сельсовет | 630418 | 52.185308 |
|  |  |  |  | 36.278984 |
| 200 | Поныровский муниципальный район | Горяйновский сельсовет | 630419 | 52.170397 |
|  |  |  |  | 36.408287 |
| 201 | Поныровский муниципальный район | Ольховатский сельсовет | 630428 | 52.254881 |
|  |  |  |  | 36.125336 |
| 202 | Поныровский муниципальный район | Первомайский сельсовет | 630432 | 52.292369 |
|  |  |  |  | 36.419911 |
| 203 | Поныровский муниципальный район | 1-й Поныровский сельсовет | 630436 | 52.322577 |
|  |  |  |  | 36.254693 |
| 204 | Поныровский муниципальный район | 2-й Поныровский сельсовет | 630440 | 52.272216 |
|  |  |  |  | 36.207586 |
| 205 | Пристенский муниципальный район | поселок Пристень | 632151 | 51.236366 |
|  |  |  |  | 36.696521 |
| 206 | Пристенский муниципальный район | поселок Кировский | 632152 | 51.299213 |
|  |  |  |  | 36.674422 |
| 207 | Пристенский муниципальный район | Бобрышевский сельсовет | 632404 | 51.206875 |
|  |  |  |  | 36.433763 |
| 208 | Пристенский муниципальный район | Котовский сельсовет | 632428 | 51.266262 |
|  |  |  |  | 36.428131 |
| 209 | Пристенский муниципальный район | Нагольненский сельсовет | 632432 | 51.280394 |
|  |  |  |  | 36.649135 |
| 210 | Пристенский муниципальный район | Пристенский сельсовет | 632444 | 51.205831 |
|  |  |  |  | 36.825483 |
| 211 | Пристенский муниципальный район | Сазановский сельсовет | 632460 | 51.351657 |
|  |  |  |  | 36.931349 |
| 212 | Пристенский муниципальный район | Среднеольшанский сельсовет | 632464 | 51.154422 |
|  |  |  |  | 36.695883 |
| 213 | Пристенский муниципальный район | Черновецкий сельсовет | 632473 | 51.237810 |
|  |  |  |  | 36.950978 |
| 214 | Пристенский муниципальный район | Ярыгинский сельсовет | 632480 | 51.210288 |
|  |  |  |  | 36.723335 |
| 215 | Рыльский муниципальный район | город Рыльск | 634101 | 51.571431 |
|  |  |  |  | 34.683288 |
| 216 | Рыльский муниципальный район | Березниковский сельсовет | 634412 | 51.614710 |
|  |  |  |  | 34.786532 |
| 217 | Рыльский муниципальный район | Дуровский сельсовет | 634432 | 51.505479 |
|  |  |  |  | 34.533755 |
| 218 | Рыльский муниципальный район | Ивановский сельсовет | 634436 | 51.611461 |
|  |  |  |  | 34.949028 |
| 219 | Рыльский муниципальный район | Козинский сельсовет | 634443 | 51.632016 |
|  |  |  |  | 34.206795 |
| 220 | Рыльский муниципальный район | Крупецкий сельсовет | 634448 | 51.623126 |
|  |  |  |  | 34.346627 |
| 221 | Рыльский муниципальный район | Малогнеушевский сельсовет | 634460 | 51.535882 |
|  |  |  |  | 34.722221 |
| 222 | Рыльский муниципальный район | Михайловский сельсовет | 634464 | 51.623596 |
|  |  |  |  | 34.453634 |
| 223 | Рыльский муниципальный район | Некрасовский сельсовет | 634468 | 51.489173 |
|  |  |  |  | 34.724791 |
| 224 | Рыльский муниципальный район | Нехаевский сельсовет | 634472 | 51.682503 |
|  |  |  |  | 34.445100 |
| 225 | Рыльский муниципальный район | Никольниковский сельсовет | 634476 | 51.677717 |
|  |  |  |  | 34.542549 |
| 226 | Рыльский муниципальный район | Октябрьский сельсовет | 634484 | 51.578669 |
|  |  |  |  | 34.870919 |
| 227 | Рыльский муниципальный район | Пригородненский сельсовет | 634488 | 51.585608 |
|  |  |  |  | 34.688463 |
| 228 | Рыльский муниципальный район | Студенокский сельсовет | 634492 | 51.561270 |
|  |  |  |  | 34.350409 |
| 229 | Рыльский муниципальный район | Щекинский сельсовет | 634496 | 51.553010 |
|  |  |  |  | 34.491498 |
| 230 | Советский муниципальный район | поселок Кшенский | 636151 | 51.841548 |
|  |  |  |  | 37.720852 |
| 231 | Советский муниципальный район | Александровский сельсовет | 636404 | 51.731968 |
|  |  |  |  | 37.628146 |
| 232 | Советский муниципальный район | Верхнерагозецкий сельсовет | 636412 | 51.603317 |
|  |  |  |  | 37.540928 |
| 233 | Советский муниципальный район | Волжанский сельсовет | 636416 | 51.857020 |
|  |  |  |  | 37.711096 |
| 234 | Советский муниципальный район | Краснодолинский сельсовет | 636424 | 51.776949 |
|  |  |  |  | 37.678272 |
| 235 | Советский муниципальный район | Ледовский сельсовет | 636432 | 51.907699 |
|  |  |  |  | 37.575989 |
| 236 | Советский муниципальный район | Ленинский сельсовет | 636434 | 51.866375 |
|  |  |  |  | 37.551879 |
| 237 | Советский муниципальный район | Мансуровский сельсовет | 636436 | 51.776848 |
|  |  |  |  | 37.447431 |
| 238 | Советский муниципальный район | Михайлоанненский сельсовет | 636440 | 51.978284 |
|  |  |  |  | 37.737003 |
| 239 | Советский муниципальный район | Нижнеграйворонский сельсовет | 636448 | 51.799712 |
|  |  |  |  | 37.770906 |
| 240 | Советский муниципальный район | Советский сельсовет | 636464 | 51.856569 |
|  |  |  |  | 37.745501 |
| 241 | Солнцевский муниципальный район | поселок Солнцево | 638151 | 51.416339 |
|  |  |  |  | 36.755046 |
| 242 | Солнцевский муниципальный район | Бунинский сельсовет | 638408 | 51.539456 |
|  |  |  |  | 36.665664 |
| 243 | Солнцевский муниципальный район | Зуевский сельсовет | 638428 | 51.404570 |
|  |  |  |  | 36.775483 |
| 244 | Солнцевский муниципальный район | Ивановский сельсовет | 638432 | 51.438341 |
|  |  |  |  | 36.728968 |
| 245 | Солнцевский муниципальный район | Старолещинский сельсовет | 638448 | 51.468520 |
|  |  |  |  | 36.899639 |
| 246 | Солнцевский муниципальный район | Субботинский сельсовет | 638452 | 51.441513 |
|  |  |  |  | 36.885248 |
| 247 | Солнцевский муниципальный район | Шумаковский сельсовет | 638460 | 51.512009 |
|  |  |  |  | 36.653905 |
| 248 | Суджанский муниципальный район | город Суджа | 640101 | 51.190953 |
|  |  |  |  | 35.268918 |
| 249 | Суджанский муниципальный район | Борковский сельсовет | 640410 | 51.104217 |
|  |  |  |  | 35.404375 |
| 250 | Суджанский муниципальный район | Воробжанский сельсовет | 640415 | 51.161681 |
|  |  |  |  | 35.490685 |
| 251 | Суджанский муниципальный район | Гончаровский сельсовет | 640421 | 51.191185 |
|  |  |  |  | 35.251931 |
| 252 | Суджанский муниципальный район | Гуевский сельсовет | 640424 | 51.094669 |
|  |  |  |  | 35.263825 |
| 253 | Суджанский муниципальный район | Замостянский сельсовет | 640430 | 51.190660 |
|  |  |  |  | 35.290163 |
| 254 | Суджанский муниципальный район | Заолешенский сельсовет | 640433 | 51.202597 |
|  |  |  |  | 35.257878 |
| 255 | Суджанский муниципальный район | Казачелокнянский сельсовет | 640438 | 51.239981 |
|  |  |  |  | 35.251158 |
| 256 | Суджанский муниципальный район | Малолокнянский сельсовет | 640450 | 51.332483 |
|  |  |  |  | 35.227299 |
| 257 | Суджанский муниципальный район | Мартыновский сельсовет | 640453 | 51.238910 |
|  |  |  |  | 35.366242 |
| 258 | Суджанский муниципальный район | Махновский сельсовет | 640456 | 51.175066 |
|  |  |  |  | 35.302910 |
| 259 | Суджанский муниципальный район | Новоивановский сельсовет | 640463 | 51.322234 |
|  |  |  |  | 35.105730 |
| 260 | Суджанский муниципальный район | Плеховский сельсовет | 640466 | 51.099681 |
|  |  |  |  | 35.330480 |
| 261 | Суджанский муниципальный район | Погребской сельсовет | 640469 | 51.377666 |
|  |  |  |  | 35.227524 |
| 262 | Суджанский муниципальный район | Пореченский сельсовет | 640472 | 51.305874 |
|  |  |  |  | 35.335232 |
| 263 | Суджанский муниципальный район | Свердликовский сельсовет | 640474 | 51.245862 |
|  |  |  |  | 35.116321 |
| 264 | Суджанский муниципальный район | Уланковский сельсовет | 640480 | 51.139042 |
|  |  |  |  | 35.405219 |
| 265 | Тимский муниципальный район | поселок Тим | 642151 | 51.621689 |
|  |  |  |  | 37.122439 |
| 266 | Тимский муниципальный район | Барковский сельсовет | 642401 | 51.699129 |
|  |  |  |  | 36.888877 |
| 267 | Тимский муниципальный район | Быстрецкий сельсовет | 642402 | 51.601180 |
|  |  |  |  | 37.431325 |
| 268 | Тимский муниципальный район | Выгорновский сельсовет | 642404 | 51.602595 |
|  |  |  |  | 37.116914 |
| 269 | Тимский муниципальный район | Ленинский сельсовет | 642432 | 51.678917 |
|  |  |  |  | 37.361014 |
| 270 | Тимский муниципальный район | Погоженский сельсовет | 642444 | 51.597997 |
|  |  |  |  | 37.239750 |
| 271 | Тимский муниципальный район | Становской сельсовет | 642468 | 51.648002 |
|  |  |  |  | 37.054562 |
| 272 | Тимский муниципальный район | Тимский сельсовет | 642472 | 51.674232 |
|  |  |  |  | 37.170184 |
| 273 | Тимский муниципальный район | Успенский сельсовет | 642476 | 51.734628 |
|  |  |  |  | 37.171631 |
| 274 | Фатежский муниципальный район | город Фатеж | 644101 | 52.091789 |
|  |  |  |  | 35.853892 |
| 275 | Фатежский муниципальный район | Банинский сельсовет | 644402 | 52.127349 |
|  |  |  |  | 35.848161 |
| 276 | Фатежский муниципальный район | Большеанненковский сельсовет | 644408 | 52.125353 |
|  |  |  |  | 36.071985 |
| 277 | Фатежский муниципальный район | Большежировский сельсовет | 644412 | 51.962449 |
|  |  |  |  | 35.970170 |
| 278 | Фатежский муниципальный район | Верхнелюбажский сельсовет | 644416 | 52.214337 |
|  |  |  |  | 35.838701 |
| 279 | Фатежский муниципальный район | Верхнехотемльский сельсовет | 644420 | 52.008352 |
|  |  |  |  | 35.881614 |
| 280 | Фатежский муниципальный район | Глебовский сельсовет | 644424 | 52.084944 |
|  |  |  |  | 35.981677 |
| 281 | Фатежский муниципальный район | Миленинский сельсовет | 644444 | 52.086129 |
|  |  |  |  | 35.893059 |
| 282 | Фатежский муниципальный район | Молотычевский сельсовет | 644448 | 52.251060 |
|  |  |  |  | 35.963702 |
| 283 | Фатежский муниципальный район | Русановский сельсовет | 644464 | 52.088624 |
|  |  |  |  | 35.833743 |
| 284 | Фатежский муниципальный район | Солдатский сельсовет | 644468 | 52.075978 |
|  |  |  |  | 35.738036 |
| 285 | Хомутовский муниципальный район | поселок Хомутовка | 646151 | 51.922742 |
|  |  |  |  | 34.563229 |
| 286 | Хомутовский муниципальный район | Гламаздинский сельсовет | 646412 | 51.931612 |
|  |  |  |  | 34.688786 |
| 287 | Хомутовский муниципальный район | Дубовицкий сельсовет | 646416 | 51.960568 |
|  |  |  |  | 34.529308 |
| 288 | Хомутовский муниципальный район | Калиновский сельсовет | 646420 | 51.896468 |
|  |  |  |  | 34.511171 |
| 289 | Хомутовский муниципальный район | Ольховский сельсовет | 646448 | 51.843623 |
|  |  |  |  | 34.619212 |
| 290 | Хомутовский муниципальный район | Петровский сельсовет | 646452 | 51.829789 |
|  |  |  |  | 34.722617 |
| 291 | Хомутовский муниципальный район | Романовский сельсовет | 646464 | 51.958903 |
|  |  |  |  | 34.635785 |
| 292 | Хомутовский муниципальный район | Сальновский сельсовет | 646468 | 51.961828 |
|  |  |  |  | 34.429056 |
| 293 | Хомутовский муниципальный район | Сковородневский сельсовет | 646472 | 51.860780 |
|  |  |  |  | 34.891221 |
| 294 | Черемисиновский муниципальный район | поселок Черемисиново | 648151 | 51.886719 |
|  |  |  |  | 37.263124 |
| 295 | Черемисиновский муниципальный район | Краснополянский сельсовет | 648406 | 51.885024 |
|  |  |  |  | 37.301006 |
| 296 | Черемисиновский муниципальный район | Михайловский сельсовет | 648412 | 51.831676 |
|  |  |  |  | 37.141690 |
| 297 | Черемисиновский муниципальный район | Ниженский сельсовет | 648416 | 51.767982 |
|  |  |  |  | 37.244224 |
| 298 | Черемисиновский муниципальный район | Петровский сельсовет | 648427 | 51.903698 |
|  |  |  |  | 37.209135 |
| 299 | Черемисиновский муниципальный район | Покровский сельсовет | 648428 | 51.798119 |
|  |  |  |  | 37.263430 |
| 300 | Черемисиновский муниципальный район | Русановский сельсовет | 648432 | 51.914021 |
|  |  |  |  | 37.073948 |
| 301 | Черемисиновский муниципальный район | Стакановский сельсовет | 648436 | 52.028383 |
|  |  |  |  | 37.067902 |
| 302 | Черемисиновский муниципальный район | Удеревский сельсовет | 648444 | 51.993814 |
|  |  |  |  | 37.194439 |
| 303 | Щигровский муниципальный район | Большезмеинский сельсовет | 650402 | 52.087069 |
|  |  |  |  | 36.853663 |
| 304 | Щигровский муниципальный район | Вышнеольховатский сельсовет | 650404 | 51.977413 |
|  |  |  |  | 36.932688 |
| 305 | Щигровский муниципальный район | Вязовский сельсовет | 650408 | 51.892917 |
|  |  |  |  | 36.957895 |
| 306 | Щигровский муниципальный район | Защитенский сельсовет | 650412 | 51.704895 |
|  |  |  |  | 36.739056 |
| 307 | Щигровский муниципальный район | Знаменский сельсовет | 650416 | 51.990088 |
|  |  |  |  | 36.699431 |
| 308 | Щигровский муниципальный район | Касиновский сельсовет | 650418 | 52.033076 |
|  |  |  |  | 36.812924 |
| 309 | Щигровский муниципальный район | Косоржанский сельсовет | 650420 | 52.099403 |
|  |  |  |  | 36.749396 |
| 310 | Щигровский муниципальный район | Кривцовский сельсовет | 650424 | 51.949751 |
|  |  |  |  | 36.826175 |
| 311 | Щигровский муниципальный район | Крутовский сельсовет | 650428 | 51.848414 |
|  |  |  |  | 36.810652 |
| 312 | Щигровский муниципальный район | Мелехинский сельсовет | 650432 | 51.796181 |
|  |  |  |  | 36.716050 |
| 313 | Щигровский муниципальный район | Никольский сельсовет | 650436 | 52.067431 |
|  |  |  |  | 36.948184 |
| 314 | Щигровский муниципальный район | Озерский сельсовет | 650438 | 51.789351 |
|  |  |  |  | 36.840602 |
| 315 | Щигровский муниципальный район | Охочевский сельсовет | 650440 | 51.822335 |
|  |  |  |  | 36.990593 |
| 316 | Щигровский муниципальный район | Пригородненский сельсовет | 650444 | 51.859907 |
|  |  |  |  | 36.906771 |
| 317 | Щигровский муниципальный район | Вишневский сельсовет | 650448 | 51.842700 |
|  |  |  |  | 36.981933 |
| 318 | Щигровский муниципальный район | Теребужский сельсовет | 650452 | 52.048227 |
|  |  |  |  | 36.703231 |
| 319 | Щигровский муниципальный район | Титовский сельсовет | 650456 | 51.769358 |
|  |  |  |  | 36.658684 |
| 320 | Щигровский муниципальный район | Троицкокраснянский сельсовет | 650460 | 51.935715 |
|  |  |  |  | 36.613921 |

Таблица 3.2 Количество источников образования прочих отходов производства и потребления, единиц

| Муниципальное образование | Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | Отходы от добычи полезных ископаемых | Отходы обрабатывающих производств | Отходы потребления, производственные и непроизводственные | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | Отходы при водоснабжении, водоотведении | Отходы строительства и ремонта | Отходы при выполнении прочих видов деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Курск | 2 | 0 | 72 | 184 | 7 | 19 | 43 | 76 |
| город Железногорск | 1 | 2 | 34 | 62 | 0 | 6 | 19 | 29 |
| город Курчатов | 1 | 2 | 15 | 26 | 0 | 3 | 12 | 13 |
| город Льгов | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| город Щигры | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Беловский район | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Большесолдатский район | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Глушковский район | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Горшеченский район | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Дмитриевский район | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Железногорский район | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Золотухинский район | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Касторенский район | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Конышевский район | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кореневский район | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Курский район | 4 | 0 | 10 | 20 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Курчатовский район | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Льговский район | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мантуровский район | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Медвенский район | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Обоянский район | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Октябрьский район | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Поныровский район | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Пристенский район | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Рыльский район | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Советский район | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Солнцевский район | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суджанский район | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Тимский район | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Фатежский район | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Хомутовский район | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Черемисиновский район | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Щигровский район | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

В таблице 3.3 представлена характеристика общественных зданий в муниципальных образованиях области (согласно сведениям Курскстата).

Таблица 3.3. Объекты инфраструктуры муниципальных образований

| № п/п | Муниципальные образования | Коллективные средства размещения, мест | Общеобра- зовательные учреждения, учащихся | Объекты культуры и досуга, мест | Спортивные объекты, мест | Магазины, м2 | Павильоны, м2 | Аптеки, м2 | Предприятия общественного питания, посад. мест | Объекты бытового обслуживания, мест | Административные учреждения, сотрудников* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курская область | 9808 | 111514 | 36410 | 91970 | 850188 | 40219 | 14342 | 31040 | 5196 | 145391 |
| 1 | Городской округ город Курск | 4731 | 46388 | 5400 | 44700 | 488965 | 19926 | 5348 | 15305 | 1767 | 68592 |
| 2 | Городской округ город Железногорск | 131 | 11112 | 1700 | 15300 | 104703 | 5048 | 1900 | 3166 | 870 | 15747 |
| 3 | Городской округ город Курчатов | 306 | 4298 | 400 | 2850 | 39852 | 1884 | 1050 | 1246 | 360 | 7692 |
| 4 | Городской округ город Льгов | 127 | 2368 | 600 | 850 | 14219 | 1529 | 452 | 666 | 189 | 2752 |
| 5 | Городской округ город Щигры | 31 | 1683 | 450 | 1450 | 8417 | 419 | 421 | 213 | 102 | 2477 |
| 6 | Беловский муниципальный район | 115 | 1792 | 940 | 0 | 7995 | 319 | 470 | 485 | 72 | 1886 |
| 7 | Большесолдатский муниципальный район | 0 | 978 | 800 | 860 | 3358 | 0 | 220 | 94 | 33 | 1182 |
| 8 | Глушковский муниципальный район | 85 | 2288 | 1380 | 1120 | 11154 | 84 | 75 | 290 | 117 | 2033 |
| 9 | Горшеченский муниципальный район | 100 | 1430 | 1140 | 1080 | 5766 | 28 | 145 | 811 | 57 | 2249 |
| 10 | Дмитриевский муниципальный район | 75 | 1223 | 1000 | 680 | 7012 | 40 | 449 | 183 | 63 | 1306 |
| 11 | Железногорский муниципальный район | 825 | 1042 | 900 | 1120 | 3809 | 47 | 0 | 66 | 3 | 1345 |
| 12 | Золотухинский муниципальный район | 188 | 2082 | 1120 | 1000 | 5955 | 560 | 325 | 407 | 84 | 1862 |
| 13 | Касторенский муниципальный район | 0 | 1424 | 1000 | 780 | 7975 | 0 | 575 | 140 | 60 | 1791 |
| 14 | Конышевский муниципальный район | 41 | 694 | 1000 | 780 | 4789 | 31 | 81 | 326 | 36 | 1066 |
| 15 | Кореневский муниципальный район | 274 | 1880 | 860 | 560 | 6769 | 326 | 36 | 992 | 69 | 1694 |
| 16 | Курский муниципальный район | 412 | 4123 | 1340 | 2080 | 13248 | 208 | 111 | 1022 | 135 | 6128 |
| 17 | Курчатовский муниципальный район | 883 | 1474 | 620 | 940 | 4649 | 933 | 32 | 582 | 75 | 711 |
| 18 | Льговский муниципальный район | 130 | 958 | 1080 | 960 | 1987 | 686 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| 19 | Мантуровский муниципальный район | 103 | 1071 | 840 | 1400 | 4848 | 399 | 182 | 369 | 42 | 1238 |
| 20 | Медвенский муниципальный район | 157 | 1437 | 960 | 740 | 5675 | 831 | 104 | 343 | 78 | 1992 |
| 21 | Обоянский муниципальный район | 147 | 2734 | 1540 | 1040 | 18908 | 653 | 20 | 375 | 165 | 2362 |
| 22 | Октябрьский муниципальный район | 19 | 2497 | 480 | 620 | 5787 | 382 | 128 | 296 | 72 | 1089 |
| 23 | Поныровский муниципальный район | 5 | 1092 | 640 | 760 | 4447 | 443 | 119 | 120 | 51 | 1090 |
| 24 | Пристенский муниципальный район | 120 | 1460 | 980 | 1040 | 4628 | 842 | 257 | 446 | 36 | 1649 |
| 25 | Рыльский муниципальный район | 276 | 2849 | 1400 | 1900 | 16702 | 695 | 310 | 722 | 156 | 3473 |
| 26 | Советский муниципальный район | 0 | 1553 | 1120 | 1240 | 8588 | 918 | 130 | 360 | 84 | 1625 |
| 27 | Солнцевский муниципальный район | 150 | 1272 | 940 | 1100 | 6436 | 888 | 185 | 225 | 57 | 1383 |
| 28 | Суджанский муниципальный район | 144 | 2854 | 1220 | 1320 | 12855 | 507 | 435 | 771 | 105 | 3194 |
| 29 | Тимский муниципальный район | 0 | 943 | 920 | 960 | 5076 | 55 | 134 | 281 | 69 | 1083 |
| 30 | Фатежский муниципальный район | 100 | 1827 | 940 | 620 | 6723 | 385 | 307 | 299 | 102 | 1752 |
| 31 | Хомутовский муниципальный район | 24 | 858 | 1140 | 520 | 4432 | 187 | 127 | 216 | 30 | 889 |
| 32 | Черемисиновский муниципальный район | 9 | 899 | 740 | 520 | 2886 | 739 | 198 | 223 | 57 | 1042 |
| 33 | Щигровский муниципальный район | 100 | 931 | 820 | 1080 | 1575 | 227 | 16 | 0 | 0 | 631 |

*Численность административных, офисных сотрудников определена на основании среднесписочной численности сотрудников следующих отраслей экономической деятельности:

Раздел Н Транспортировка и хранение

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Раздел J Деятельность в области информации и связи

Раздел K Деятельность финансовая и страховая

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Раздел S Предоставление прочих видов услуг

Для учета офисных, руководящих сотрудников, а также ИТР от прочих видов деятельности были приняты количества сотрудников на уровне 30% от среднесписочной численности предприятий.

При формировании перечня источников образования отходов были заданы следующие условия. Здание, строение и земельный участок под ним, принадлежащий владельцу здания, строения, рассматриваются как единый источник образования отходов. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные и жилые дома, здания, а также садовые, огородные, дачные участки в качестве отдельных источников образования отходов не рассматриваются.

Жилые дома, не отнесенные к многоквартирным домам, и хозяйственно-бытовые постройки на одном с ними земельном участке, расположенные в пределах одного поселения, городского округа (района городского округа), объединяются в одну группу. Садовые, огородные, дачные участки, относящиеся к одному некоммерческому партнерству, объединяются в группу садовых участков.

Встроенное помещение выделяется в виде отдельного источника образования твердых коммунальных отходов в случае, если это встроенное нежилое помещение в многоквартирном доме или у такого помещения имеется собственник, отличный от собственника всего здания и оплата коммунальных услуг осуществляется непосредственно собственником такого помещения или его представителем.

В отношении сельскохозяйственных отходов, отходов строительства и ремонта в качестве источника образования отходов указывается соответствующий земельный участок.

В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования отходов присваиваются географические координаты в системе WGS84. При объединении садовых участков указывается адрес некоммерческого партнерства или товарищества.

В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько типов отходов. В рамках установленных типов отходы классифицируются в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 года № 242 «Об утверждении федерального классификационного кадастра отходов» (далее – ФККО). При этом к твердым коммунальным отходам, в том числе относятся отходы, классифицируемые в ФККО как отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению. Количество твердых коммунальных отходов, образующихся в здании, строении, сооружении оценивается как сумма количества твердых коммунальных отходов, образующихся во всех входящих в состав такого объекта помещениях.

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления, Государственной информационной системы жилищно- коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), федеральной службы государственной статистики, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курской области, портала общественного проекта ГосЖКХ (gosjkh.ru), сведений из открытых источников сети "Интернет" (Яндекс-карты, 2GIS и т.д.).

В территориальную схему включена вся собранная информация об объектах, являющихся источниками образования твердых коммунальных отходов, для которых установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов, по следующим категориям:

- многоквартирные дома (МКД);

- индивидуальные жилые дома (ИЖД) и их группы;

- организации торговли (продовольственные магазины, магазины промышленных товаров, гипермаркеты, торговые комплексы, супермаркеты (универмаги), прочие торговые объекты, универсамы, павильоны, лотки, палатки, киоски, объекты торговли с машин, рынки, ярмарки, склады, базы);

- организации/предприятия оказывающие услуги общественного питания (ресторан, кафе, бар, закусочная, столовая и т.д.);

- медицинские, лечебно-профилактические учреждения, фармацевтические организации (аптеки, учреждения стационарного типа, поликлиники, диспансеры, санатории, пансионаты);

- предприятия и организации транспортной инфраструктуры (автомастерские, станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские, автозаправочные станции, автостоянки, парковки, гаражи, гаражные кооперативы, паркинги закрытого типа, автомойки, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты и вокзалы);

- образовательные учреждения (дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования, иные учреждения, осуществляющее образовательный процесс);

- предприятия службы быта (парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, гостиницы, общежития, химчистки, прачечные, бани, сауны, организации, осуществляющие деятельность по ремонту бытовой, радио- или компьютерной техники, организации, осуществляющие деятельность  по пошиву и/или ремонту одежды, обуви, организации, предоставляющие услуги по ремонту часов, очков, ключей, ксерокопировальные услуги, организации, оказывающие ритуальные услуги);

- культурно-развлекательные, спортивные учреждения (клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, дворцы, дома творчества, библиотеки, спортивные арены, стадионы, спортивные клубы);

- административные и научные учреждения, офисы (административные и другие учреждения, офисы, научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские и дизайнерские бюро, кредитно-финансовые организации, отделения связи);

- садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества;

- кладбища, колумбарии.

Все объекты, являющиеся источниками образования твердых коммунальных отходов, распределены по категориям.

По данным федерального статистического наблюдения «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» по форме №2-ТП (отходы) (далее – 2-ТП (отходы) количество учтенных образовавшихся отходов всех классов опасности за 2018 год составило 58057964,849т, из них подавляющее количество (90 % от всего количества) образовалось на предприятиях, осуществляющих добычу полезных ископаемых, около 1 % образовалось на предприятиях обрабатывающей отрасли промышленности, около 8 % - на предприятиях сельского хозяйства и животноводства.

В таблице 3.4 представлено распределение образователей отходов по объему образованных отходов на территории Курской области по видам деятельности (данные за 2018 год).

Таблица 3.4 Распределение образователей отходов по объему образованных отходов на территории Курской области по видам деятельности

| № п/п | Виды экономической деятельности | Образовано отходов производства и потребления, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего по области | 58057964,849 |
| 2 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 60765,322 |
| 3 | I класс | 6,870 |
| 4 | II класс | 0,136 |
| 5 | III класс | 2,856 |
| 6 | IV класс | 59694,360 |
| 7 | V класс | 1061,100 |
| 8 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 791,652 |
| 9 | I класс | 0,247 |
| 10 | III класс | 0,005 |
| 11 | IV класс | 773,000 |
| 12 | V класс | 18,400 |
| 13 | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 111,466 |
| 14 | I класс | 0,014 |
| 15 | II класс | 0,253 |
| 16 | III класс | 0,399 |
| 17 | IV класс | 98,600 |
| 18 | V класс | 12,200 |
| 19 | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 2131,313 |
| 20 | I класс | 0,408 |
| 21 | III класс | 1,205 |
| 22 | IV класс | 1138,200 |
| 23 | V класс | 991,500 |
| 24 | Деятельность в области информации и связи | 351,781 |
| 25 | I класс | 0,416 |
| 26 | III класс | 0,165 |
| 27 | IV класс | 304,300 |
| 28 | V класс | 46,900 |
| 29 | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 294,350 |
| 30 | I класс | 0,150 |
| 31 | IV класс | 64,700 |
| 32 | V класс | 229,500 |
| 33 | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 2239,263 |
| 34 | I класс | 0,160 |
| 35 | II класс | 2,203 |
| 36 | III класс | 6,400 |
| 37 | IV класс | 1138,000 |
| 38 | V класс | 1092,500 |
| 39 | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 14975,616 |
| 40 | I класс | 5,041 |
| 41 | III класс | 0,155 |
| 42 | IV класс | 3121,120 |
| 43 | V класс | 11849,300 |
| 44 | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 1177,860 |
| 45 | I класс | 1,048 |
| 46 | II класс | 16,000 |
| 47 | III класс | 0,992 |
| 48 | IV класс | 802,620 |
| 49 | V класс | 357,200 |
| 50 | Деятельность финансовая и страховая | 750,258 |
| 51 | I класс | 1,335 |
| 52 | II класс | 0,023 |
| 53 | IV класс | 713,600 |
| 54 | V класс | 35,300 |
| 55 | Добыча полезных ископаемых | 52504629,704 |
| 56 | I класс | 6,394 |
| 57 | II класс | 20,007 |
| 58 | III класс | 1005,273 |
| 59 | IV класс | 2253,700 |
| 60 | V класс | 52501344,330 |
| 61 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 4609,492 |
| 62 | I класс | 6,646 |
| 63 | II класс | 4,188 |
| 64 | III класс | 394,558 |
| 65 | IV класс | 2739,500 |
| 66 | V класс | 1464,600 |
| 67 | Обрабатывающие производства | 819298,449 |
| 68 | I класс | 12,487 |
| 69 | II класс | 7983,254 |
| 70 | III класс | 6598,745 |
| 71 | IV класс | 26347,500 |
| 72 | V класс | 778356,463 |
| 73 | Образование | 5474,744 |
| 74 | I класс | 1,197 |
| 75 | II класс | 0,017 |
| 76 | III класс | 0,180 |
| 77 | IV класс | 756,700 |
| 78 | V класс | 4716,650 |
| 79 | Предоставление прочих видов услуг | 193,105 |
| 80 | I класс | 0,005 |
| 81 | IV класс | 126,400 |
| 82 | V класс | 66,700 |
| 83 | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 4581334,406 |
| 84 | I класс | 4,737 |
| 85 | II класс | 5,549 |
| 86 | III класс | 3035238,890 |
| 87 | IV класс | 1528526,700 |
| 88 | V класс | 17558,530 |
| 89 | Строительство | 45195,928 |
| 90 | I класс | 0,391 |
| 91 | II класс | 4,306 |
| 92 | III класс | 18,881 |
| 93 | IV класс | 1534,050 |
| 94 | V класс | 43638,300 |
| 95 | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 9960,189 |
| 96 | I класс | 1,222 |
| 97 | II класс | 4,816 |
| 98 | III класс | 17,001 |
| 99 | IV класс | 2104,200 |
| 100 | V класс | 7832,950 |
| 101 | Транспортировка и хранение | 3679,951 |
| 102 | I класс | 3,154 |
| 103 | II класс | 0,884 |
| 104 | III класс | 112,218 |
| 105 | IV класс | 1082,020 |
| 106 | V класс | 2481,675 |

Таким образом, в настоящее время на территории области большую часть образующихся промышленных отходов составляют отходы добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, обрабатывающих производств.

На рисунке 3.1 представлено распределение видов деятельности образователей отходов по объему образованных отходов на территории Курской области в 2018 г.

Рисунок 3.1

Следует отметить, что 90 % отходов от общего количества образовавшихся отходов относятся к V классу опасности и образованы предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых.

Основными образователями ТКО на территории области является население. Численность населения области по данным Росстата составляет 1 107 041 чел. (на 01.01.2019). Плотность населения — 36,90 чел./км2 . Городское население — 68,37%.

За последние годы в регионе наблюдается незначительная убыль населения. При этом в крупных городах и промышленных центрах не происходит значительного снижения населения. Наибольшая отрицательная динамика наблюдается в районах с преобладающим сельским населением. Однако незначительное снижение населения региона на фоне активного развития экономики не свидетельствует об общей тенденции снижения развития области.

Таким образом, анализ характеристик источников образования отходов показал, что в сфере обращения с отходами не следует ожидать значительного снижения объемов образующихся отходов в целом по региону, равно как и резкого их увеличения.

В таблице 3.5 представлены сведения о численности населения региона на 01.01.2019 г.

В таблице 3.6 представлена расчетная перспективная динамика изменения численности населения региона до 2029 года.

Таблица 3.5 Численность населения региона на 01.01.2019 г.

| № п/п | Муниципальные образования | Все население на 01.01.19 | в том числе: |  | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | городское | сельское | проживающие в МКД | проживающие в ИЖД |
|  | Курская область | 1107041 | 754919 | 352122 |  |  |
| 1 | Городской округ город Курск | 449556 | 449556 | 0 | 382123 | 67433 |
| 2 | Городской округ город Железногорск | 100499 | 100499 | 0 | 95474 | 5025 |
| 3 | Городской округ город Курчатов | 38240 | 38240 | 0 | 36328 | 1912 |
| 4 | Городской округ город Льгов | 18435 | 18435 | 0 | 9218 | 9218 |
| 5 | Городской округ город Щигры | 15117 | 15117 | 0 | 9070 | 6047 |
| 6 | Беловский муниципальный район | 15046 | 0 | 15046 | 4514 | 10532 |
| 7 | Большесолдатский муниципальный район | 10741 | 0 | 10741 | 2685 | 8056 |
| 8 | Глушковский муниципальный район | 18601 | 7694 | 10907 | 6510 | 12091 |
| 9 | Горшеченский муниципальный район | 15192 | 5295 | 9897 | 3038 | 12154 |
| 10 | Дмитриевский муниципальный район | 14136 | 6360 | 7776 | 4241 | 9895 |
| 11 | Железногорский муниципальный район | 15211 | 1603 | 13608 | 6084 | 9127 |
| 12 | Золотухинский муниципальный район | 20967 | 4418 | 16549 | 7338 | 13629 |
| 13 | Касторенский муниципальный район | 14485 | 7112 | 7373 | 4346 | 10140 |
| 14 | Конышевский муниципальный район | 8230 | 3423 | 4807 | 1646 | 6584 |
| 15 | Кореневский муниципальный район | 15936 | 5325 | 10611 | 3984 | 11952 |
| 16 | Курский муниципальный район | 57720 | 0 | 57720 | 23088 | 34632 |
| 17 | Курчатовский муниципальный район | 18023 | 10282 | 7741 | 10814 | 7209 |
| 18 | Льговский муниципальный район | 11320 | 0 | 11320 | 1132 | 10188 |
| 19 | Мантуровский муниципальный район | 11964 | 0 | 11964 | 3589 | 8375 |
| 20 | Медвенский муниципальный район | 16353 | 4299 | 12054 | 5724 | 10629 |
| 21 | Обоянский муниципальный район | 29205 | 13254 | 15951 | 14603 | 14603 |
| 22 | Октябрьский муниципальный район | 24280 | 5316 | 18964 | 7284 | 16996 |
| 23 | Поныровский муниципальный район | 10608 | 4584 | 6024 | 3182 | 7426 |
| 24 | Пристенский муниципальный район | 14903 | 7472 | 7431 | 5216 | 9687 |
| 25 | Рыльский муниципальный район | 30751 | 16014 | 14737 | 15376 | 15376 |
| 26 | Советский муниципальный район | 16657 | 5496 | 11161 | 3331 | 13326 |
| 27 | Солнцевский муниципальный район | 12909 | 3772 | 9137 | 1291 | 11618 |
| 28 | Суджанский муниципальный район | 26479 | 5657 | 20822 | 13240 | 13240 |
| 29 | Тимский муниципальный район | 10547 | 2919 | 7628 | 3164 | 7383 |
| 30 | Фатежский муниципальный район | 17678 | 6044 | 11634 | 7071 | 10607 |
| 31 | Хомутовский муниципальный район | 8705 | 3477 | 5228 | 2612 | 6094 |
| 32 | Черемисиновский муниципальный район | 8735 | 3256 | 5479 | 3057 | 5678 |
| 33 | Щигровский муниципальный район | 9812 | 0 | 9812 | 2453 | 7359 |

ТЕПЛОВАЯ КАРТА ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Рисунок 3.2. Тепловая карта по численности населения Курской области.

Таблица 3.6 Расчетная перспективная динамика изменения численности населения региона до 2030 года

| Муниципальное образование | Численность на начало года. 2020 г. | Численность на начало года. 2021 г. | Численность на начало года. 2022 г. | Численность на начало года. 2023 г. | Численность на начало года. 2024 г. | Численность на начало года. 2025 г. | Численность на начало года. 2026 г. | Численность на начало года. 2027 г. | Численность на начало года. 2028 г. | Численность на начало года. 2029 г. | Численность на начало года. 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курская область | 1102730 | 1097158 | 1091429 | 1085768 | 1080208 | 1074783 | 1069349 | 1063918 | 1058553 | 1053214 | 1047922 |
| Городской округ город Курск | 447806 | 445543 | 443217 | 440917 | 438660 | 436457 | 434250 | 432045 | 429867 | 427699 | 425550 |
| Городской округ город Железногорск | 100108 | 99602 | 99082 | 98568 | 98063 | 97571 | 97078 | 96585 | 96098 | 95613 | 95133 |
| Городской округ город Курчатов | 38091 | 37899 | 37701 | 37505 | 37313 | 37126 | 36938 | 36750 | 36565 | 36381 | 36198 |
| Городской округ город Льгов | 18363 | 18270 | 18175 | 18081 | 17988 | 17898 | 17807 | 17717 | 17628 | 17539 | 17451 |
| Городской округ город Щигры | 15058 | 14982 | 14904 | 14827 | 14751 | 14677 | 14603 | 14529 | 14456 | 14383 | 14311 |
| Беловский муниципальный район | 14987 | 14911 | 14833 | 14756 | 14680 | 14606 | 14532 | 14458 | 14385 | 14312 | 14240 |
| Большесолдатский муниципальный район | 10699 | 10645 | 10589 | 10534 | 10480 | 10427 | 10374 | 10321 | 10269 | 10217 | 10166 |
| Глушковский муниципальный район | 18529 | 18435 | 18339 | 18244 | 18151 | 18060 | 17969 | 17878 | 17788 | 17698 | 17609 |
| Горшеченский муниципальный район | 15133 | 15057 | 14978 | 14900 | 14824 | 14750 | 14675 | 14600 | 14526 | 14453 | 14380 |
| Дмитриевский муниципальный район | 14081 | 14010 | 13937 | 13865 | 13794 | 13725 | 13656 | 13587 | 13518 | 13450 | 13382 |
| Железногорский муниципальный район | 15152 | 15075 | 14996 | 14918 | 14842 | 14767 | 14692 | 14617 | 14543 | 14470 | 14397 |
| Золотухинский муниципальный район | 20885 | 20779 | 20671 | 20564 | 20459 | 20356 | 20253 | 20150 | 20048 | 19947 | 19847 |
| Касторенский муниципальный район | 14429 | 14356 | 14281 | 14207 | 14134 | 14063 | 13992 | 13921 | 13851 | 13781 | 13712 |
| Конышевский муниципальный район | 8198 | 8157 | 8114 | 8072 | 8031 | 7991 | 7951 | 7911 | 7871 | 7831 | 7792 |
| Кореневский муниципальный район | 15874 | 15794 | 15712 | 15630 | 15550 | 15472 | 15394 | 15316 | 15239 | 15162 | 15086 |
| Курский муниципальный район | 57495 | 57204 | 56905 | 56610 | 56320 | 56037 | 55754 | 55471 | 55191 | 54913 | 54637 |
| Курчатовский муниципальный район | 17953 | 17862 | 17769 | 17677 | 17586 | 17498 | 17410 | 17322 | 17235 | 17148 | 17062 |
| Льговский муниципальный район | 11276 | 11219 | 11160 | 11102 | 11045 | 10990 | 10934 | 10878 | 10823 | 10768 | 10714 |
| Мантуровский муниципальный район | 11917 | 11857 | 11795 | 11734 | 11674 | 11615 | 11556 | 11497 | 11439 | 11381 | 11324 |
| Медвенский муниципальный район | 16289 | 16207 | 16122 | 16038 | 15956 | 15876 | 15796 | 15716 | 15637 | 15558 | 15480 |
| Обоянский муниципальный район | 29091 | 28944 | 28793 | 28644 | 28497 | 28354 | 28211 | 28068 | 27926 | 27785 | 27645 |
| Октябрьский муниципальный район | 24185 | 24063 | 23937 | 23813 | 23691 | 23572 | 23453 | 23334 | 23216 | 23099 | 22983 |
| Поныровский муниципальный район | 10567 | 10514 | 10459 | 10405 | 10352 | 10300 | 10248 | 10196 | 10145 | 10094 | 10043 |
| Пристенский муниципальный район | 14845 | 14770 | 14693 | 14617 | 14542 | 14469 | 14396 | 14323 | 14251 | 14179 | 14108 |
| Рыльский муниципальный район | 30631 | 30476 | 30317 | 30160 | 30006 | 29855 | 29704 | 29553 | 29404 | 29256 | 29109 |
| Советский муниципальный район | 16592 | 16508 | 16422 | 16337 | 16253 | 16171 | 16089 | 16007 | 15926 | 15846 | 15766 |
| Солнцевский муниципальный район | 12859 | 12794 | 12727 | 12661 | 12596 | 12533 | 12470 | 12407 | 12344 | 12282 | 12220 |
| Суджанский муниципальный район | 26376 | 26243 | 26106 | 25971 | 25838 | 25708 | 25578 | 25448 | 25320 | 25192 | 25065 |
| Тимский муниципальный район | 10506 | 10453 | 10398 | 10344 | 10291 | 10239 | 10187 | 10135 | 10084 | 10033 | 9983 |
| Фатежский муниципальный район | 17609 | 17520 | 17429 | 17339 | 17250 | 17163 | 17076 | 16989 | 16903 | 16818 | 16734 |
| Хомутовский муниципальный район | 8671 | 8627 | 8582 | 8537 | 8493 | 8450 | 8407 | 8364 | 8322 | 8280 | 8238 |
| Черемисиновский муниципальный район | 8701 | 8657 | 8612 | 8567 | 8523 | 8480 | 8437 | 8394 | 8352 | 8310 | 8268 |
| Щигровский муниципальный район | 9774 | 9725 | 9674 | 9624 | 9575 | 9527 | 9479 | 9431 | 9383 | 9336 | 9289 |

Основные выводы по разделу:

- Образователями отходов, в том числе твердых коммунальных, на территории Курской области являются население области (физические лица), а также юридические лица, и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ведущие свою хозяйственную и/или иную деятельность на территории области.

- За последние годы в регионе наблюдается незначительная убыль населения. При этом в крупных городах и промышленных центрах не происходит значительного снижения населения. Наибольшая отрицательная динамика наблюдается в районах с преобладающим сельским населением. Однако незначительное снижение населения региона на фоне активного развития экономики не свидетельствует об общей тенденции снижения развития области.

- Основными образователями ТКО на территории области является население. Численность населения области по данным Росстата составляет 1 107 041 чел. (на 01.01.2019). доля  городского населения составляет  68,37%.

- 90 % отходов от общего количества образовавшихся отходов относятся к V классу опасности и образованы предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых.

# Раздел 4. Количество образующихся отходов

4.1. Условия и количество образования отходов с разбивкой по видам и классам опасности отходов

Для оценки объемов образования отходов производства и потребления на территории региона, а также перспектив изменений качественного и количественного состава потоков отходов, в качестве исходной информации использованы данные 2-ТП (отходы).

Сведения по форме 2-ТП (отходы) представляются хозяйствующими субъектами в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курской области.

Затем сведения систематизируются в Центральном аппарате Росприроднадзора и передаются для использования в работе непосредственно по федеральным округам и субъектам Российской Федерации.

В настоящем разделе проанализированы данные по образованию отходов производства и потребления за 2016-2018 гг.

По данным 2-ТП (отходы) на начало 2016 года на балансе предприятий региона, отчитывающихся по данной форме отчетности, имелось в наличии 100,71 млн т отходов производства и потребления всех классов опасности. Количество учтенных образовавшихся отходов всех классов опасности за 2016 год cоставило 55,16 млн т. За истекший период предприятиями:

| - | утилизировано отходов на собственных объектах | 3,41 | млн т |
| --- | --- | --- | --- |
| - | обезврежено отходов на собственных объектах | 0,88 | млн т |
| - | размещено отходов на собственных объектах | 50,46 | млн т |

В течение года сторонним организациям было передано:

| - | отходов для утилизации | 1,41 | млн т |
| --- | --- | --- | --- |
| - | отходов для обезвреживания | 0,06 | млн т |
| - | отходов для размещения | 0,14 | млн т |

По данным по форме 2-ТП (отходы) на начало 2017 года на балансе предприятий региона, отчитывающихся по данной форме отчетности, имелось в наличии 151,74 млн т отходов производства и потребления всех классов опасности. Количество учтенных образовавшихся отходов всех классов опасности за 2017 год cоставило 57,46 млн т. За истекший период предприятиями:

| - | обработано отходов на собственных объектах | 0,20 | млн т |
| --- | --- | --- | --- |
| - | утилизировано отходов на собственных объектах | 4,02 | млн т |
| - | обезврежено отходов на собственных объектах | 2,27 | млн т |
| - | размещено отходов на собственных объектах | 50,27 | млн т |

В течение года сторонним организациям было передано:

| - | отходов для обработки | 0,35 | млн т |
| --- | --- | --- | --- |
| - | отходов для утилизации | 2,50 | млн т |
| - | отходов для обезвреживания | 0,01 | млн т |
| - | отходов для размещения | 0,12 | млн т |

По данным 2-ТП (отходы) на начало 2018 года на балансе предприятий региона, отчитывающихся по данной форме отчетности, имелось в наличии 201,52 млн т отходов производства и потребления всех классов опасности. Количество учтенных образовавшихся отходов всех классов опасности за 2018 год cоставило 58,06 млн т. За истекший период предприятиями:

| - | обработано отходов на собственных объектах | 0,57 | млн т |
| --- | --- | --- | --- |
| - | утилизировано отходов на собственных объектах | 4,69 | млн т |
| - | обезврежено отходов на собственных объектах | 1,42 | млн т |
| - | размещено отходов на собственных объектах | 51,59 | млн т |

В течение года сторонним организациям было передано:

| - | отходов для обработки | 0,12 | млн т |
| --- | --- | --- | --- |
| - | отходов для утилизации | 1,79 | млн т |
| - | отходов для обезвреживания | 0,01 | млн т |
| - | отходов для размещения | 0,07 | млн т |

Данные статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) о количестве образования твердых коммунальных отходов и подобных им на территории Курской области в 2015, 2016 и 2017 годах по каждому виду отходов с разбивкой по классам опасности приведены в Приложениях А12.1, А12.2, А12.3, А12.4.

На рисунке 4.1 представлена общая динамика образования отходов производства и потребления за 2016-2018 гг.

Рисунок 4.1. Динамика образования отходов производства и потребления за 2016-2018 гг., т/г

Общее количество образованных за рассматриваемый период отходов составило:

| в 2016 году | - | 55155,5 | тыс. т |
| --- | --- | --- | --- |
| в 2017 году | - | 57463,8 | тыс. т |
| в 2018 году | - | 58058,0 | тыс. т |

Тенденции изменения объемов образования отходов свидетельствует о достаточной равномерности объемов образования отходов, при этом прослеживается значительная разница в объемах отходов различных классов опасности, заявленных к образованию.

В таблице 4.1 представлена динамика изменения объемов образованных отходов за 2016-2018 гг. по классам опасности.

Таблица 4.1. Динамика изменения объемов образованных отходов за 2016-2018 гг. по классам опасности

| Класс опасности отхода | Образование отходов, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| I класс | 56,8 | 43,0 | 51,9 |
| Прирост к предыдущему году, % | - | -24,4% | 20,8% |
| II класс | 3 295,6 | 5 231,1 | 8 041,6 |
| Прирост к предыдущему году, % | - | 58,7% | 53,7% |
| III класс | 2 005 310,2 | 2 950 511,8 | 3 043 397,9 |
| Прирост к предыдущему году, % | - | 47,1% | 3,1% |
| IV класс | 831 902,3 | 2 198 903,9 | 1 633 319,3 |
| Прирост к предыдущему году, % | - | 164,3% | -25,7% |
| V класс | 52 314 953,9 | 52 309 126,1 | 53 373 154,1 |
| Прирост к предыдущему году, % | - | 0,0% | 2,0% |
| Всего | 55 155 518,8 | 57 463 815,9 | 58 057 964,8 |
| Прирост к предыдущему году, % | - | 4,2% | 1,0% |

Такие волнообразные изменения в количествах заявленных отходов напрямую зависят от интенсификации производства добывающих предприятий региона.

В целом, динамика изменения общих заявленных количеств образующихся отходов производства и потребления в общей сумме свидетельствует об относительно равномерном образовании в течение рассматриваемого периода, при этом наблюдается периодическое изменение заявленных количеств отходов отдельных классов опасности в различные годы. На рисунке 4.2 представлены данные по динамике изменения образования отходов по классам опасности за 2016-2018 г.г. относительно 2016 года (данные 2016 года приняты за 100 %).

Рисунок 4.2 Динамика изменения образования отходов по классам опасности за 2016-2018 гг. относительно 2016 года (данные 2016 года приняты за 100%)

Номенклатура отходов, образующихся на территории региона, представлена как отходами производства, так и отходами потребления различных видов.

Данные об образовании отходов, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности от I до V  приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Данные об образовании отходов, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности от I до V

| № п/п | Наименование видов отходов согласно ФККО | Код отхода согласно ФККО | Образование отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО |  | 58057964,849 |
| 2 | I класс |  | 51,922 |
| 3 | отходы минеральных масел индустриальных | 40613001313 | 0,000 |
| 4 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 46811202514 | 0,000 |
| 5 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 51,921 |
| 6 | ртуть, утратившая потребительские свойства в качестве рабочей жидкости | 47181111101 | 0,000 |
| 7 | отходы термометров ртутных | 47192000521 | 0,001 |
| 8 | II класс |  | 8041,636 |
| 9 | фусы каменноугольные высокоопасные | 30812101332 | 0,000 |
| 10 | пыль газоочистки свинца незагрязненная | 36123204422 | 38,338 |
| 11 | осадок нейтрализации известковым молоком хромсодержащих растворов пассивации оцинкованных металлических поверхностей | 36332311392 | 27,600 |
| 12 | растворы аммиачные травления меди отработанные | 36333101102 | 16,000 |
| 13 | осадок ванн олово-висмут | 36348211392 | 0,000 |
| 14 | отходы кадмийсодержащие при приготовлении активной массы, изготовлении и разбраковке кадмиевых электродов | 37222421202 | 5,130 |
| 15 | отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные | 46240099202 | 2014,362 |
| 16 | отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные (свинцовая изгарь, брак электродных пластин, лом от разборки АКБ, съемы свинца при рафинировании) | 46240099202 | 4148,800 |
| 17 | источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 48121102532 | 0,000 |
| 18 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 52,949 |
| 19 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92012001532 | 0,000 |
| 20 | аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 92013001532 | 5,260 |
| 21 | кислота аккумуляторная серная отработанная | 92021001102 | 1733,197 |
| 22 | III класс |  | 3043397,923 |
| 23 | навоз свиней свежий | 11251001333 | 2846899,100 |
| 24 | стоки навозные при самосплавной системе навозоудаления свиней | 11255212323 | 188303,500 |
| 25 | шлак плавки свинецсодержащих отходов при производстве свинца из вторичного сырья | 35531911293 | 5406,750 |
| 26 | пыль газоочистки плавки свинецсодержащих отходов при производстве свинца из вторичного сырья | 35531951423 | 759,887 |
| 27 | ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная при газоочистке в производстве свинца преимущественно цинком, свинцом, мышьяком, кадмием | 35531981603 | 1,425 |
| 28 | смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные при металлообработке, содержащие нефтепродукты 15% и более | 36121121313 | 0,100 |
| 29 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более | 36122201313 | 11,214 |
| 30 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 36122201313 | 0,000 |
| 31 | шлам шлифовальный маслосодержащий | 36122203393 | 0,121 |
| 32 | осадок ванн никелирования в сульфатном электролите | 36341741393 | 0,300 |
| 33 | осадок ванн цинкования, содержащие соединения цинка, меди и железа | 36343791393 | 0,010 |
| 34 | осадок при обезвреживании электролитов хромирования и хромсодержащих стоков электрокоагуляционным методом | 36344451393 | 1,989 |
| 35 | осадок ванн хромирования | 36344711393 | 0,001 |
| 36 | осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием хрома | 36348291393 | 0,100 |
| 37 | осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием меди | 36348292393 | 0,500 |
| 38 | осадки ванн гальванических производств в смеси с осадками ванн травления и обезжиривания, содержащие соединения меди и цинка | 36348293393 | 0,250 |
| 39 | осадок механической очистки гальванических стоков никелирования, меднения, хромирования с преимущественным содержанием железа | 36348521393 | 6,830 |
| 40 | осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования | 36348531393 | 9,600 |
| 41 | осадок нейтрализации гидроксидом натрия смешанных (кислых и щелочных) стоков гальванических производств обезвоженный с преимущественным содержанием цинка | 36348571393 | 29,100 |
| 42 | осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный с преимущественным содержанием цинка | 36348572393 | 0,500 |
| 43 | осадки нейтрализации кислых и хромсодержащих стоков гальванических производств гидроксидом натрия в смеси | 36348597393 | 0,310 |
| 44 | шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой | 36351221393 | 1,170 |
| 45 | отходы очистки зеркала расплава цинка при горячем цинковании металлических поверхностей | 36397121203 | 0,007 |
| 46 | отходы зачистки ванн цинкования при горячем цинковании металлических поверхностей | 36397122203 | 0,120 |
| 47 | обрезки стеклотекстолита при производстве печатных плат | 37112511203 | 0,200 |
| 48 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5 % и более) | 40232111603 | 0,000 |
| 49 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более) | 40232111603 | 0,000 |
| 50 | отходы минеральных масел моторных | 40611001313 | 52,096 |
| 51 | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 40612001313 | 7,408 |
| 52 | отходы минеральных масел индустриальных | 40613001313 | 75,055 |
| 53 | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 40614001313 | 10,655 |
| 54 | отходы минеральных масел трансмиссионных | 40615001313 | 17,749 |
| 55 | отходы минеральных масел компрессорных | 40616601313 | 14,548 |
| 56 | отходы минеральных масел турбинных | 40617001313 | 0,000 |
| 57 | отходы прочих минеральных масел | 40619001313 | 0,636 |
| 58 | смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 40632001313 | 0,222 |
| 59 | смесь минеральных масел отработанных с примесью синтетических масел | 40632511313 | 6,745 |
| 60 | смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 40632901313 | 507,158 |
| 61 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 40635001313 | 24,800 |
| 62 | смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 40639001313 | 0,180 |
| 63 | отходы смазок на основе нефтяных масел | 40641001393 | 4,230 |
| 64 | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 40691001103 | 0,072 |
| 65 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 41310001313 | 7,014 |
| 66 | отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 41320001313 | 1,757 |
| 67 | отходы синтетических масел компрессорных | 41340001313 | 0,021 |
| 68 | отходы синтетических гидравлических жидкостей | 41360001313 | 0,099 |
| 69 | отходы негалогенированных органических растворителей в смеси незагрязненных | 41412901313 | 0,006 |
| 70 | отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде | 41441011393 | 0,000 |
| 71 | отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей | 41442011393 | 16,800 |
| 72 | пленка рентгеновская отработанная | 41716111523 | 0,585 |
| 73 | отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки | 41721201103 | 0,360 |
| 74 | отходы клея резинового на основе каучука | 41912351303 | 1,004 |
| 75 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 43811311513 | 0,007 |
| 76 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 43811311513 | 0,000 |
| 77 | Прочая тара полимерная загрязненная | 43819000000 | 0,004 |
| 78 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 43819101513 | 0,200 |
| 79 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 43819101513 | 0,000 |
| 80 | цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 44250101293 | 0,200 |
| 81 | цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44250101293 | 0,000 |
| 82 | силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44250311293 | 0,200 |
| 83 | фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 44310301613 | 0,100 |
| 84 | фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочным и материалами | 44310321613 | 0,020 |
| 85 | фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 44310321613 | 0,000 |
| 86 | фильтры рукавные хлопчатобумажные, загрязненные пылью неметаллических минеральных продуктов | 44311781613 | 1,000 |
| 87 | ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44321251613 | 0,000 |
| 88 | песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44370111393 | 0,000 |
| 89 | керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 44375101493 | 2,000 |
| 90 | лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные | 46211001513 | 0,000 |
| 91 | лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 46211099203 | 70,058 |
| 92 | лом свинца несортированный | 46240003203 | 0,028 |
| 93 | лом и отходы цинка незагрязненные несортированные | 46250099203 | 1,764 |
| 94 | отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные | 46260099203 | 0,548 |
| 95 | отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные (брак положительных электродов, отходы вентустановок) | 46260099203 | 9,850 |
| 96 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 46811101513 | 0,117 |
| 97 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 46811201513 | 5,850 |
| 98 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 46811201513 | 0,872 |
| 99 | тара из черных металлов, загрязненная оксидом хрома (VI) | 46811612513 | 0,300 |
| 100 | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 72310201393 | 5,450 |
| 101 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 72310201393 | 4,000 |
| 102 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | 72310202394 | 0,100 |
| 103 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 72330101393 | 13,000 |
| 104 | отходы (осадки) регенерации масел минеральных отработанных физическими методами | 74361112333 | 0,480 |
| 105 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 84100001513 | 525,219 |
| 106 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 84210101213 | 0,500 |
| 107 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | 89111001523 | 0,014 |
| 108 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 89111001523 | 0,000 |
| 109 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | 89211001603 | 0,023 |
| 110 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 89211001603 | 0,000 |
| 111 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 91120002393 | 27,090 |
| 112 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, извлеченный из открытого хранилища | 91120511393 | 2,162 |
| 113 | конденсат водно-масляный компрессорных установок | 91830201313 | 285,000 |
| 114 | фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 91830281523 | 0,111 |
| 115 | фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные | 91890521523 | 0,000 |
| 116 | Отходы производства сварочных и паяльных работ | 91910000000 | 0,000 |
| 117 | отходы флюса сварочного и/или наплавочного марганцево-силикатного, содержащего фторид кальция | 91913115203 | 0,038 |
| 118 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920101393 | 54,993 |
| 119 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 91920101393 | 21,727 |
| 120 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15 % и более) | 91920201603 | 1,400 |
| 121 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15% и более) | 91920201603 | 0,102 |
| 122 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920401603 | 21,402 |
| 123 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 91920401603 | 2,799 |
| 124 | обтирочный материал, загрязненный растворителями на основе ароматических углеводородов (содержание растворителей 15% и более) | 91920411603 | 0,040 |
| 125 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 91920501393 | 7,255 |
| 126 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 91920501393 | 6,175 |
| 127 | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 92011002523 | 100,639 |
| 128 | отходы антифризов на основе этиленгликоля | 92121001313 | 1,000 |
| 129 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 92130201523 | 20,694 |
| 130 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 92130301523 | 5,095 |
| 131 | фильтры очистки масла двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные | 92222105523 | 0,013 |
| 132 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 93110001393 | 12,000 |
| 133 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 93110001393 | 3,000 |
| 134 | отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия, калия и железа в смеси при технических испытаниях и измерениях | 94149111493 | 0,000 |
| 135 | тара стеклянная из-под лабораторных реактивов, загрязненная неорганическими кислотами | 94988151513 | 1,000 |
| 136 | IV класс |  | 1633319,270 |
| 137 | навоз крупного рогатого скота свежий | 11211001334 | 78001,100 |
| 138 | навоз конский свежий | 11221001334 | 261,100 |
| 139 | навоз мелкого рогатого скота свежий | 11241001294 | 64,100 |
| 140 | навоз свиней перепревший | 11251002294 | 115887,200 |
| 141 | жидкая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной системе навозоудаления | 11255111324 | 1091965,000 |
| 142 | твердая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной системе навозоудаления | 11255112394 | 76035,300 |
| 143 | навозосодержащие стоки при гидроудалении навоза свиней | 11255211324 | 164882,400 |
| 144 | навоз пушных зверей свежий | 11291101334 | 51,000 |
| 145 | отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | 23111203404 | 260,000 |
| 146 | отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения | 30111811724 | 16,200 |
| 147 | отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 30114801394 | 2,000 |
| 148 | молочная продукция некондиционная | 30115901104 | 2,000 |
| 149 | ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная сахаристыми веществами при производстве сахара | 30118172604 | 1,200 |
| 150 | пыль комбикормовая | 30118913424 | 6,900 |
| 151 | фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | 30119101614 | 20,900 |
| 152 | бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | 30119931294 | 0,100 |
| 153 | пыль солодовая | 30124004424 | 1,600 |
| 154 | отходы разбраковки прорезиненных тканей и обрезки кромки при производстве прорезиненных тканей и изделий из них | 30295311624 | 900,200 |
| 155 | кожная пыль (мука) | 30413202424 | 1,200 |
| 156 | обрезь кож хромового дубления | 30431101294 | 0,000 |
| 157 | отходы коры | 30510001214 | 0,000 |
| 158 | кора с примесью земли | 30510002294 | 0,000 |
| 159 | пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 30531101424 | 8,500 |
| 160 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531311434 | 5,000 |
| 161 | опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531312434 | 6,900 |
| 162 | стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531322224 | 0,000 |
| 163 | опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531331204 | 0,000 |
| 164 | опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531331204 | 22,100 |
| 165 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 30531341214 | 0,100 |
| 166 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531341214 | 12,100 |
| 167 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит (куски ДВП) | 30531341214 | 0,200 |
| 168 | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531342214 | 0,000 |
| 169 | пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531351424 | 0,700 |
| 170 | пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531352424 | 5,100 |
| 171 | шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531361394 | 0,100 |
| 172 | шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531362394 | 0,000 |
| 173 | отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713101294 | 28,400 |
| 174 | отходы (осадок) механической очистки нейтрализованных стоков производств органического синтеза | 31395931394 | 81,900 |
| 175 | спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства при производстве химических средств защиты растений | 31819542604 | 0,000 |
| 176 | отходы эмульсии диспергирования раствора аммиачной и натриевой селитр в индустриальном масле | 31831131314 | 0,300 |
| 177 | отходы подготовки сыпучих минеральных материалов для производства резиновых смесей | 33105311424 | 14,300 |
| 178 | отходы тары полиэтиленовой, загрязненной сыпучими компонентами резиновых композиций | 33105911514 | 12,500 |
| 179 | отходы технического углерода в виде пыли при производстве резиновых смесей | 33111511424 | 52,600 |
| 180 | отходы резиновых смесей от зачистки оборудования производства резиновых смесей | 33111811214 | 0,000 |
| 181 | брак резинометаллических изделий | 33116161214 | 79,400 |
| 182 | отходы резинотканевых изделий при их производстве | 33117211214 | 0,000 |
| 183 | обрезки текстильного полотна и пряжи из хлопчатобумажных и искусственных волокон при производстве резинотканевых изделий | 33117312204 | 23,700 |
| 184 | прокладочная ткань, утратившая потребительские свойства при хранении резиновых заготовок и готовых изделий из резины | 33129312604 | 20,700 |
| 185 | отходы разнородных пластмасс в смеси | 33579211204 | 49,200 |
| 186 | пыль стеклянная | 34100101424 | 0,300 |
| 187 | отходы обработки кварцевого песка и полевого шпата при приготовлении шихты для производства стекла | 34105112404 | 0,100 |
| 188 | отходы приготовления шихты для варки стекла | 34105114404 | 0,300 |
| 189 | пыль керамическая | 34310001424 | 0,000 |
| 190 | пыль кирпичная | 34321002424 | 0,000 |
| 191 | пыль бетонная | 34620003424 | 40,500 |
| 192 | осадок гашения извести при производстве известкового молока | 34691001394 | 344,600 |
| 193 | отходы асбеста в кусковой форме | 34851101204 | 3,700 |
| 194 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 34852101424 | 21,800 |
| 195 | пыль графитная | 34853001424 | 100,000 |
| 196 | шлаки сталеплавильные | 35121021204 | 1,600 |
| 197 | окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 % | 35150102294 | 0,200 |
| 198 | окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15% | 35150102294 | 0,100 |
| 199 | шлак печей переплава алюминиевого производства | 35522001294 | 0,000 |
| 200 | шлак плавки чугуна | 35701111214 | 0,100 |
| 201 | шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси | 35703111204 | 22,800 |
| 202 | песок формовочный горелый отработанный малоопасный | 35715001494 | 2,300 |
| 203 | смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе, отработанные при металлообработке | 36121102314 | 0,000 |
| 204 | стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 36121502224 | 1,700 |
| 205 | пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более | 36122101424 | 4,700 |
| 206 | пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 36122101424 | 4,000 |
| 207 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 36122102424 | 4,500 |
| 208 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | 36122102424 | 2,400 |
| 209 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 36122202314 | 5,200 |
| 210 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% | 36122202314 | 0,000 |
| 211 | шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно- охлаждающих жидкостей | 36122204394 | 10,800 |
| 212 | шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей | 36122204394 | 0,500 |
| 213 | пыль (порошок) от шлифования цветных металлов (содержание цветных металлов не более 5 %) | 36122251424 | 0,000 |
| 214 | отходы абразивной обработки поверхности черных металлов с содержанием оксидов металлов 50 % и более | 36122931404 | 0,000 |
| 215 | пыль газоочистки черных металлов незагрязненная | 36123101424 | 0,300 |
| 216 | пыль газоочистки стальная незагрязненная | 36123103424 | 0,000 |
| 217 | пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов | 36123144424 | 0,500 |
| 218 | отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газовой сварки | 36133101394 | 4,500 |
| 219 | окалина при термической резке черных металлов | 36140101204 | 15,300 |
| 220 | окалина и пыль лазерной резки черных металлов | 36140211204 | 0,100 |
| 221 | окалина при газовой резке черных металлов | 36142111204 | 0,100 |
| 222 | отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 36311001494 | 0,100 |
| 223 | отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки | 36311002204 | 11,000 |
| 224 | абразивный порошок на основе оксида кремния, отработанный при струйной очистке металлических поверхностей | 36311111414 | 0,000 |
| 225 | растворы обезжиривания поверхностей металлов щелочные отработанные, содержащие нефтепродукты менее 15 % | 36334151104 | 0,100 |
| 226 | растворы обезжиривания поверхностей металлов щелочные отработанные, содержащие нефтепродукты менее 15% | 36334151104 | 0,000 |
| 227 | отходы нейтрализации гидроксидом натрия смешанных (кислотно- щелочных и хромсодержащих) стоков при химической обработке металлических поверхностей | 36339511324 | 4,000 |
| 228 | отходы нейтрализации гидроксидом натрия смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков при химической обработке металлических поверхностей | 36339511324 | 0,000 |
| 229 | осадки ванн гальванических производств в смеси с осадками ванн хромирования и фосфатирования, содержащие соединения алюминия и железа | 36348294394 | 8,400 |
| 230 | зола от термической обработки металлических изделий, загрязненных порошковой краской | 36351911404 | 1,100 |
| 231 | отходы овощей необработанных | 40110511204 | 2,200 |
| 232 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40211001624 | 33,285 |
| 233 | ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные | 40211101624 | 1,200 |
| 234 | спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40214001624 | 4,800 |
| 235 | обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40219105614 | 0,000 |
| 236 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40231201624 | 2,300 |
| 237 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 40231201624 | 0,000 |
| 238 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 40232112604 | 0,000 |
| 239 | отходы веревочно-канатных изделий из хлопчатобумажных волокон, загрязненных неорганическими нерастворимыми в воде веществами | 40233211604 | 0,000 |
| 240 | отходы текстильных изделий для уборки помещений | 40239511604 | 0,200 |
| 241 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 | 11,264 |
| 242 | отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 40421001514 | 0,000 |
| 243 | отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | 40422001514 | 2,100 |
| 244 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 40429099514 | 28,400 |
| 245 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные (списанная мебель) | 40429099514 | 2,100 |
| 246 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | 40518401605 | 0,000 |
| 247 | отходы бумаги с клеевым слоем | 40529002294 | 13,000 |
| 248 | отходы от резки денежных знаков (банкнот) | 40551001294 | 8,200 |
| 249 | отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 40581001294 | 150,500 |
| 250 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами | 40591131604 | 0,700 |
| 251 | упаковкаиз бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 40591141604 | 0,000 |
| 252 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная техническим углеродом | 40591197604 | 7,200 |
| 253 | отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40591202604 | 0,100 |
| 254 | отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 40591202604 | 0,000 |
| 255 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 40591212604 | 0,200 |
| 256 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной каучуком | 40591571604 | 20,300 |
| 257 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими | 40591901604 | 0,100 |
| 258 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная хлорной известью | 40591971604 | 0,000 |
| 259 | упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами | 40592353624 | 1,700 |
| 260 | отходы бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 40595911604 | 0,000 |
| 261 | отходы клея полиуретанового затвердевшие | 41912322204 | 0,000 |
| 262 | лента конвейерная резинотканевая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 43112211524 | 0,100 |
| 263 | изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43113001524 | 1,900 |
| 264 | изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные (списанная резиновая спецодежда) | 43113001524 | 0,200 |
| 265 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43114101204 | 0,300 |
| 266 | резиновая обувь отработанная утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 43114102204 | 0,400 |
| 267 | резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 43114102204 | 1,000 |
| 268 | спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 43114121514 | 0,100 |
| 269 | обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 43114191524 | 3,500 |
| 270 | отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | 43119981724 | 3,200 |
| 271 | резинотехнические изделия отработанные, загрязненные металлической пылью | 43319811524 | 0,400 |
| 272 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения | 43319911524 | 15,300 |
| 273 | резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза | 43320101514 | 3,400 |
| 274 | отходы изделий из вулканизированной резины, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320201524 | 0,080 |
| 275 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320202514 | 5,000 |
| 276 | отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | 43412002295 | 0,500 |
| 277 | отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные | 43412101514 | 589,200 |
| 278 | лом и отходы изделий из полистирола технического назначения отработанные незагрязненные | 43414104514 | 0,200 |
| 279 | тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная | 43419971524 | 153,600 |
| 280 | лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | 43423111204 | 1,000 |
| 281 | лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | 43423121204 | 7,300 |
| 282 | изделия из гетинакса, утратившие потребительские свойства | 43424111294 | 0,300 |
| 283 | отходы изделий технического назначения из полиуретана незагрязненные | 43425121514 | 0,100 |
| 284 | лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси | 43499111204 | 3,200 |
| 285 | отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные (отходы винипласта, мипласта, мипора) | 43510002294 | 5,000 |
| 286 | отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные (отходы винипласта, отходы сепараторов из мипора, "Дарак") | 43510002294 | 0,200 |
| 287 | отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 43510003514 | 26,800 |
| 288 | лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов (в том числе галогенсодержащих) отработанные незагрязненные | 43599132724 | 1,000 |
| 289 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 43811102514 | 0,300 |
| 290 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 43811102514 | 1,700 |
| 291 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 43811201514 | 3,800 |
| 292 | тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами | 43811221514 | 0,800 |
| 293 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот менее 10 %) | 43811252514 | 0,000 |
| 294 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 43811262514 | 7,400 |
| 295 | тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 43811301514 | 0,700 |
| 296 | тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) | 43811302514 | 0,000 |
| 297 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 43811312514 | 0,100 |
| 298 | тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 43811901514 | 13,900 |
| 299 | тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 43811911514 | 2,800 |
| 300 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная реагентами для водоподготовки | 43811913514 | 0,500 |
| 301 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями | 43811921514 | 0,000 |
| 302 | тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 43812203514 | 49,100 |
| 303 | упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими боратами | 43812231514 | 0,100 |
| 304 | упаковка полипропиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 43812712514 | 0,100 |
| 305 | тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 43812911514 | 0,000 |
| 306 | отходы упаковки из полипропилена, загрязненной взрывчатыми веществами | 43812981514 | 5,500 |
| 307 | упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса опасности (содержание пестицидов менее 6%) | 43812986514 | 1,900 |
| 308 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 43819102514 | 0,300 |
| 309 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 43819111524 | 8,500 |
| 310 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная поверхностно-активными веществами | 43819115524 | 7,800 |
| 311 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная синтетическими полимерами | 43819141524 | 0,000 |
| 312 | упаковка из разнородных полимерных материалов и полимерные наконечники дозаторов реактивов в смеси, загрязненные химическими реактивами | 43819193524 | 0,100 |
| 313 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими растворимыми хлоридами | 43819213524 | 0,200 |
| 314 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими солями кальция, алюминия и железа | 43819221524 | 0,400 |
| 315 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами третьего класса опасности | 43819401524 | 72,100 |
| 316 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 4 класса опасности | 43819406524 | 4,200 |
| 317 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями | 43819411524 | 0,000 |
| 318 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %) | 43819512524 | 6,600 |
| 319 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 43819512524 | 0,100 |
| 320 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пищевыми продуктами | 43819642524 | 5,400 |
| 321 | отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 43899112724 | 0,000 |
| 322 | фильтры бумажные отработанные, загрязненные порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол | 44311481524 | 0,300 |
| 323 | фильтры систем вентиляции стеклобумажные, загрязненные пылью мало-, нерастворимых веществ, отработанные | 44313111524 | 0,000 |
| 324 | фильтры систем вентиляции полимерные, загрязненные пылью минеральных веществ | 44313121524 | 0,000 |
| 325 | ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | 44322101624 | 4,600 |
| 326 | картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 44331014614 | 0,000 |
| 327 | фильтрующая загрузка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 44372182524 | 0,000 |
| 328 | керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 44375102494 | 0,300 |
| 329 | керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 44375102494 | 0,000 |
| 330 | отходы стеклолакоткани | 45144101294 | 2,600 |
| 331 | тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная преимущественно неорганическими солями | 45181912514 | 0,000 |
| 332 | тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная неорганическими кислотами и органическими растворителями | 45181913514 | 19,500 |
| 333 | отходы пленкоасбокартона незагрязненные | 45531001204 | 0,600 |
| 334 | отходы асбестовой бумаги | 45532001204 | 0,000 |
| 335 | отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 45570000714 | 0,600 |
| 336 | отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные карбонатами щелочноземельных металлов | 45572111524 | 0,200 |
| 337 | изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные | 45590101614 | 0,900 |
| 338 | отходы абразивных материалов в виде пыли | 45620051424 | 0,900 |
| 339 | отходы абразивных материалов в виде порошка | 45620052414 | 0,200 |
| 340 | отходы шлаковаты незагрязненные | 45711101204 | 32,500 |
| 341 | отходы базальтового волокна и материалов на его основе | 45711201204 | 15,500 |
| 342 | отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 45711901204 | 0,000 |
| 343 | отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 45711901204 | 0,500 |
| 344 | изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные | 45911021514 | 0,500 |
| 345 | отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные | 46101003204 | 721,800 |
| 346 | Тара загрязненная | 46110000000 | 0,900 |
| 347 | отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 46210099204 | 20,800 |
| 348 | отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные | 46220099204 | 0,800 |
| 349 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные | 46260002214 | 3,900 |
| 350 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные | 46260098204 | 0,000 |
| 351 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные (обрезки листового никеля, отходы никелевой планки, никелевых выводов) | 46260098204 | 0,100 |
| 352 | лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 46810102204 | 45,300 |
| 353 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 46811102514 | 13,400 |
| 354 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами(содержание менее 5%) | 46811202514 | 1,400 |
| 355 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 46811202514 | 12,300 |
| 356 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 46811202514 | 3,970 |
| 357 | тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим | 46811323514 | 0,000 |
| 358 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 48120101524 | 2,000 |
| 359 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 48120201524 | 1,510 |
| 360 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | 48120302524 | 0,600 |
| 361 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 48120302524 | 0,600 |
| 362 | клавиатура, манипулятор "мышь=" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 48120401524 | 0,000 |
| 363 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 48120401524 | 0,000 |
| 364 | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства | 48120502524 | 1,600 |
| 365 | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | 48120502524 | 0,300 |
| 366 | мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства, в сборе | 48120503524 | 0,900 |
| 367 | информационно-платежный терминал, утративший потребительские свойства | 48120911524 | 0,100 |
| 368 | электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт (POS-терминал), утратившее потребительские свойства | 48120913524 | 0,000 |
| 369 | банкомат, утративший потребительские свойства | 48120915524 | 31,500 |
| 370 | коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 48133111524 | 0,000 |
| 371 | DVD-проигрыватели стационарные и переносные, утратившие потребительские свойства | 48143151524 | 0,000 |
| 372 | видеомагнитофоны бытовые, утратившие потребительские свойства | 48143351524 | 0,000 |
| 373 | датчики и камеры автоматических систем охраны и видеонаблюдения, утратившие потребительские свойства | 48143391524 | 0,000 |
| 374 | светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 48241501524 | 0,000 |
| 375 | светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства | 48242711524 | 0,000 |
| 376 | кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 48271311524 | 0,020 |
| 377 | калькуляторы, утратившие потребительские свойства | 48281211524 | 0,000 |
| 378 | контрольно-кассовый аппарат, утративший потребительские свойства | 48281311524 | 0,000 |
| 379 | счетчики банкнот, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) | 48281312524 | 0,600 |
| 380 | машины копировальные для офисов, утратившие потребительские свойства | 48282311524 | 0,100 |
| 381 | огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 48922111524 | 0,000 |
| 382 | противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства | 49110221524 | 0,000 |
| 383 | респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства | 49110321524 | 0,400 |
| 384 | средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства | 49110511524 | 0,500 |
| 385 | отходы мебели деревянной офисной | 49211111724 | 0,500 |
| 386 | отходы мебели из разнородных материалов | 49211181524 | 5,000 |
| 387 | зола от сжигания угля малоопасная | 61110001404 | 0,100 |
| 388 | шлак от сжигания угля малоопасный | 61120001214 | 0,000 |
| 389 | золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 61140001204 | 14,400 |
| 390 | зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная | 61190001404 | 0,000 |
| 391 | отходы минеральных солей при регенерации натрий-катионовых фильтров для умягчения воды | 61228211304 | 0,100 |
| 392 | отходы (осадок) нейтрализации промывных вод котельно-теплового оборудования известковым молоком | 61810101394 | 0,400 |
| 393 | отходы механической очистки внутренних поверхностей котельно-теплового оборудования и баков водоподготовки от отложений | 61821101204 | 0,000 |
| 394 | отходы механической очистки внутренних поверхностей котельнотеплового оборудования и баков водоподготовки от отложений | 61821101204 | 75,600 |
| 395 | отходы зачистки внутренней поверхности газопровода при обслуживании, ремонте линейной части магистрального газопровода | 64181111204 | 1,700 |
| 396 | отходы зачистки емкостей склада мокрого хранения хлорида натрия | 71020711394 | 0,000 |
| 397 | сульфоуголь отработанный при водоподготовке | 71021201494 | 6,100 |
| 398 | мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при водоподготовке | 71021412514 | 0,000 |
| 399 | отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки | 71090101394 | 0,200 |
| 400 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 72110001394 | 6,700 |
| 401 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 72110001394 | 14,800 |
| 402 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 72180001394 | 0,700 |
| 403 | Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 72210000000 | 9,200 |
| 404 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 72210101714 | 40,600 |
| 405 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 72210201394 | 0,900 |
| 406 | осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | 72210901394 | 60,000 |
| 407 | ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 72220001394 | 88,100 |
| 408 | ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 72220111394 | 4124,900 |
| 409 | осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный методом естественной сушки малоопасный | 72222111394 | 4,300 |
| 410 | отходы (осадки) после механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 72239911394 | 14157,400 |
| 411 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 72280001394 | 1,600 |
| 412 | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный | 72310101394 | 0,800 |
| 413 | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 72310101394 | 0,000 |
| 414 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | 72310202394 | 111,200 |
| 415 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 72310202394 | 1,500 |
| 416 | осадок механической очистки смеси сточных вод мойки автомобильного транспорта и дождевых (ливневых) сточных вод | 72312111394 | 0,000 |
| 417 | осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный | 72901011394 | 0,300 |
| 418 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 73111001724 | 1360,000 |
| 419 | мусор и смет уличный | 73120001724 | 212,300 |
| 420 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог | 73120511724 | 2,000 |
| 421 | отходы с решеток станции снеготаяния | 73121101724 | 0,000 |
| 422 | отходы (осадки) из выгребных ям | 73210001304 | 157,700 |
| 423 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам | 73310000000 | 27,583 |
| 424 | мусор от офисных бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 3,400 |
| 425 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 13758,351 |
| 426 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 73321001724 | 302,810 |
| 427 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 73322001724 | 424,500 |
| 428 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 73331001714 | 127,700 |
| 429 | смет с территории автозаправочной станции малоопасный | 73331002714 | 18,300 |
| 430 | Смет с прочих территорий предприятий, организаций | 73339000000 | 0,717 |
| 431 | смет с территории предприятия малоопасный | 73339001714 | 5046,950 |
| 432 | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 6,800 |
| 433 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов | 73412111724 | 59,900 |
| 434 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 73510001725 | 0,900 |
| 435 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 73610001305 | 1,700 |
| 436 | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 73610002724 | 67,200 |
| 437 | отходы жиров при разгрузке жироуловителей | 73610101394 | 28,200 |
| 438 | масла растительные отработанные при приготовлении пищи | 73611001314 | 223,000 |
| 439 | отходы фритюра на основе растительного масла | 73611111324 | 1,700 |
| 440 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | 73621001724 | 52,300 |
| 441 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | 73941001724 | 0,600 |
| 442 | отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог | 73991101724 | 37,600 |
| 443 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе | 74111911724 | 57097,800 |
| 444 | смесь отходов из жилищ крупногабаритных и отходов строительства и ремонта измельченная | 74121111714 | 15,000 |
| 445 | отходы изоляции проводов и кабелей при их разделке, зачистке | 74127211404 | 0,400 |
| 446 | лом ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп термически демеркуризированный | 74741111204 | 0,000 |
| 447 | бой стекла после демеркуризации ртутьсодержащих изделий раствором на основе полисульфида кальция | 74741115394 | 5,000 |
| 448 | зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных | 74781301404 | 2,000 |
| 449 | зола от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных | 74782101404 | 2,400 |
| 450 | зола от сжигания бумажной, картонной, деревянной тары (упаковки) из-под взрывчатых веществ, пестицидов, агрохимикатов и прочей химической продукции | 74793101404 | 2,000 |
| 451 | золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов | 74798199204 | 8,100 |
| 452 | древесные отходы от сноса и разборки зданий | 81210101724 | 0,000 |
| 453 |  | 81290101724 | 8,400 |
| 454 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 81290101724 | 1996,400 |
| 455 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 82240101214 | 0,000 |
| 456 | лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций | 82291111204 | 1,000 |
| 457 | обрезь и лом гипсокартонных листов | 82411001204 | 0,000 |
| 458 | отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов | 82614131714 | 0,400 |
| 459 | отходы рубероида | 82621001514 | 8,000 |
| 460 | отходы линолеума незагрязненные | 82710001514 | 8,400 |
| 461 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 83020001714 | 1,600 |
| 462 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные | 84111111514 | 0,100 |
| 463 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 89000001724 | 742,300 |
| 464 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | 89111002524 | 0,400 |
| 465 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | 89111002524 | 0,000 |
| 466 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | 89211002604 | 0,100 |
| 467 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 5%) | 89211002604 | 0,230 |
| 468 | конденсат водно-масляный компрессорных установок (содержание масла менее 15%) | 91830204314 | 0,000 |
| 469 | фильтры кассетные очистки всасываемого воздуха воздушных компрессоров отработанные | 91830261524 | 0,000 |
| 470 | фильтры стекловолоконные очистки всасываемого воздуха газоперекачивающих агрегатов отработанные | 91830262524 | 1,800 |
| 471 | фильтры воздушные компрессорных установок в полимерном корпусе отработанные | 91830266524 | 0,000 |
| 472 | шлак сварочный | 91910002204 | 26,690 |
| 473 | отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газосварочных работ | 91911131394 | 0,000 |
| 474 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920102394 | 35,640 |
| 475 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 91920102394 | 0,900 |
| 476 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) | 91920202604 | 0,100 |
| 477 | пенька промасленная (содержание масла менее 15 %) | 91920302604 | 0,000 |
| 478 | пенька промасленная (содержание масла менее 15%) | 91920302604 | 0,000 |
| 479 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920402604 | 28,000 |
| 480 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 91920402604 | 5,000 |
| 481 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 91920502394 | 1,100 |
| 482 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 91920502394 | 0,300 |
| 483 | обтирочный материал, загрязненный негалогенированными органическими растворителями | 91930211604 | 0,100 |
| 484 | обтирочный материал, загрязненный нерастворимыми или малорастворимыми в воде неорганическими веществами | 91930222604 | 0,600 |
| 485 | обтирочный материал, загрязненный при удалении просыпей и проливов аммиачной селитры | 91930278604 | 0,200 |
| 486 | отходы (осадок) мойки деталей и/или агрегатов, содержащие нефтепродукты в количестве менее 15 % | 91952113394 | 9,300 |
| 487 | тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | 92031002524 | 3,700 |
| 488 | шины пневматические автомобильные отработанные | 92111001504 | 37,580 |
| 489 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 92112001504 | 1,900 |
| 490 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 92113001504 | 37,200 |
| 491 |  | 92113002504 | 1,700 |
| 492 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 92113002504 | 786,560 |
| 493 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 92113002504 | 16,800 |
| 494 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 92130101524 | 2,630 |
| 495 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 93110003394 | 118,500 |
| 496 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 93110003394 | 0,000 |
| 497 | V класс |  | 53373154,098 |
| 498 | семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных культур непротравленные с истекшим сроком годности | 11101011495 | 0,000 |
| 499 | зерноотходы твердой пшеницы | 11112001495 | 1139,860 |
| 500 | зерноотходы кукурузы | 11112004495 | 134,420 |
| 501 | зерноотходы прочих зерновых культур | 11112014495 | 33,400 |
| 502 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | 11121001235 | 4623,100 |
| 503 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей | 11121002235 | 192,500 |
| 504 | отходы тростника при выращивании грибов | 11131001235 | 0,200 |
| 505 | отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием растительных остатков | 11131812205 | 924,200 |
| 506 | отходы зачистки оборудования для хранения зерна и уборки просыпей зерна в смеси | 11197111405 | 18,300 |
| 507 | навоз крупного рогатого скота перепревший | 11211002295 | 4078,400 |
| 508 | навоз конский перепревший | 11221002295 | 0,400 |
| 509 | рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные | 20012099405 | 22564413,600 |
| 510 | связные вскрышные породы в смеси практически неопасные | 20013099395 | 20200,000 |
| 511 | отсев каменного угля в виде крошки | 21131001495 | 543,500 |
| 512 | отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд | 22131001395 | 29821340,400 |
| 513 | отходы (осадок) механической очистки шахтно-рудничных вод при добыче железных руд | 22181111395 | 1920,000 |
| 514 | отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные | 23111201215 | 5984,300 |
| 515 | отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный | 23111202405 | 2293,600 |
| 516 | щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный | 23111204405 | 1244,900 |
| 517 | отходы гипса в кусковой форме | 23112201215 | 7,000 |
| 518 | выжимки фруктовые и ягодные | 30113101295 | 79,600 |
| 519 | выжимки овощные | 30113201295 | 21,100 |
| 520 | очистки овощного сырья | 30113203295 | 18,300 |
| 521 | осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) | 30113204295 | 17653,000 |
| 522 | пыль зерновая | 30116111425 | 10179,000 |
| 523 | отходы от механической очистки зерна | 30116112495 | 249,900 |
| 524 | лузга овсяная | 30116131495 | 10,000 |
| 525 | лузга пшеничная | 30116135495 | 22,400 |
| 526 | технологические потери муки пшеничной | 30117121495 | 29,600 |
| 527 | технологические потери муки ржаной | 30117122495 | 1,000 |
| 528 | отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) | 30117901495 | 0,400 |
| 529 | отходы теста | 30117902395 | 48,600 |
| 530 | хлебная крошка | 30117903295 | 79,000 |
| 531 | скорлупа от куриных яиц | 30117905295 | 71,300 |
| 532 | свекловичные хвосты (хвостики свеклы) | 30118112205 | 974,000 |
| 533 | жом свекловичный свежий | 30118113395 | 213293,000 |
| 534 | жом свекловичный отжатый | 30118114395 | 179948,000 |
| 535 | жом свекловичный прессованный | 30118115295 | 200575,000 |
| 536 | известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве | 30118116395 | 1,000 |
| 537 | отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) | 30118117395 | 73380,000 |
| 538 | меласса (кормовая патока) | 30118118105 | 52086,900 |
| 539 | зерновая оболочка солода | 30124002495 | 7,900 |
| 540 | дробина солодовая (пивная) | 30124005295 | 901,700 |
| 541 | дрожжи пивные отработанные | 30124007395 | 30,000 |
| 542 | кизельгур, отработанный при фильтрации пива | 30124511495 | 14,300 |
| 543 | костра льняная | 30212111235 | 14,000 |
| 544 | угары необработанные льняные | 30212121235 | 1,000 |
| 545 | отходы перемотки и вязания | 30213131235 | 1,900 |
| 546 | обрезь валяльно-войлочной продукции | 30299211235 | 31,900 |
| 547 | обрезки и обрывки смешанных тканей | 30311109235 | 91,600 |
| 548 | обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна | 30311122235 | 53,600 |
| 549 | подножный лоскут от меховых овчин | 30321001295 | 14,500 |
| 550 | обрезь жесткого кожевенного товара | 30431103295 | 79,700 |
| 551 | горбыль из натуральной чистой древесины | 30522001215 | 16,300 |
| 552 | рейка из натуральной чистой древесины | 30522002215 | 4,100 |
| 553 | щепа натуральной чистой древесины | 30522003215 | 6,900 |
| 554 | обрезь натуральной чистой древесины | 30522004215 | 58,100 |
| 555 | опилки натуральной чистой древесины | 30523001435 | 45,100 |
| 556 | стружка натуральной чистой древесины | 30523002225 | 11,800 |
| 557 | опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 30529111205 | 42,000 |
| 558 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 30529191205 | 1233,100 |
| 559 | пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины практически безопасная | 30531103425 | 0,100 |
| 560 | пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины практически неопасная | 30531103425 | 0,200 |
| 561 | отходы бумаги от резки и штамповки | 30612121295 | 66,300 |
| 562 | отходы картона от резки и штамповки | 30612141295 | 176,300 |
| 563 | обрезь гофрокартона | 30612143295 | 552,800 |
| 564 | брак желатина | 31895100205 | 0,100 |
| 565 | пережженные поликапроамидные слитки, жилка, щетина | 31911001205 | 0,000 |
| 566 | Отходы производства резиновых изделий | 33100000000 | 0,100 |
| 567 | отходы упаковки из бумаги, загрязненной сыпучими материалами для производства резиновых композиций | 33105912615 | 122,200 |
| 568 | обрезки вулканизованной резины | 33115102205 | 363,300 |
| 569 | отходы стекловолокна | 34140001205 | 0,700 |
| 570 | бой стекла | 34190101205 | 1739,400 |
| 571 | бой шамотного кирпича | 34211001205 | 0,700 |
| 572 | бой керамики | 34310002205 | 0,000 |
| 573 | бой строительного кирпича | 34321001205 | 5588,900 |
| 574 | отходы бетона при зачистке оборудования производства товарного бетона | 34611812215 | 6,500 |
| 575 | бой железобетонных изделий | 34620002205 | 3785,100 |
| 576 | электроды графитовые отработанные не загрязненные опасными веществами | 35190101205 | 0,600 |
| 577 | песок формовочный горелый отработанный практически неопасный | 35715011495 | 49464,000 |
| 578 | пыль очистки газов при литье черных металлов, содержащая преимущественно диоксид кремния | 35719132425 | 3,200 |
| 579 | стружка чугунная незагрязненная | 36121201225 | 0,200 |
| 580 | стружка стальная незагрязненная | 36121202225 | 32,900 |
| 581 | стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 36121203225 | 1085,160 |
| 582 | стружка бронзы незагрязненная | 36121205225 | 34,000 |
| 583 | стружка латуни незагрязненная | 36121206225 | 28,400 |
| 584 | стружка алюминиевая незагрязненная | 36121207225 | 2,400 |
| 585 | Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства | 40110000000 | 4,400 |
| 586 | Отходы изделий из хлопчатобумажного и смешанных волокон | 40211000000 | 0,200 |
| 587 | спецодежда из брезентовых тканей, утратившая потребительские свойства | 40212112605 | 0,300 |
| 588 | спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши | 40213101625 | 7,200 |
| 589 | прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши | 40213199625 | 2,300 |
| 590 | отходы тканей гибких вставок воздуховодов | 40214121605 | 1,200 |
| 591 | валяно-войлочные изделия из шерстяного волокна, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40219101615 | 1,400 |
| 592 | Прочие отходы изделий текстильных загрязненные | 40239000000 | 0,400 |
| 593 | Изделия из натуральной древесины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40410000000 | 0,000 |
| 594 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40414000515 | 484,700 |
| 595 | прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40419000515 | 131,300 |
| 596 | отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью | 40512101205 | 157,800 |
| 597 | использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги | 40512201605 | 352,292 |
| 598 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 40512202605 | 109,612 |
| 599 | отходы газет | 40512203605 | 128,100 |
| 600 | отходы бумажных этикеток | 40512211605 | 65,600 |
| 601 | бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства | 40513001205 | 7,000 |
| 602 | бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства | 40513111205 | 315,950 |
| 603 | Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные | 40518000000 | 0,000 |
| 604 | мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40518101605 | 0,200 |
| 605 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 40518201605 | 2092,800 |
| 606 | отходы упаковочного картона незагрязненные | 40518301605 | 940,500 |
| 607 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | 40518401605 | 1495,450 |
| 608 | упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная | 40518911605 | 42,900 |
| 609 | отходы бумаги с полиэтиленовым покрытием в виде ленты-основы самоклеящихся этикеток незагрязненные | 40529115525 | 3,500 |
| 610 | отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов | 40540101205 | 318,064 |
| 611 | отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов | 40540201205 | 204,000 |
| 612 | отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги | 40540301205 | 0,600 |
| 613 | Отходы бумаги и картона несортированные | 40581000000 | 1,800 |
| 614 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 40581101605 | 2153,170 |
| 615 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная цементом | 40591135605 | 0,000 |
| 616 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами | 40591301605 | 75,000 |
| 617 | отходы посуды одноразовой из бумаги и картона, ламинированных полиэтиленом, загрязненной пищевыми продуктами | 40592351625 | 63,800 |
| 618 | отходы минеральных масел моторных | 40611001313 | 0,000 |
| 619 | Отходы резиновых изделий незагрязненные | 43110000000 | 0,000 |
| 620 | трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43111001515 | 13,400 |
| 621 | шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43111002515 | 13,100 |
| 622 | ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43112001515 | 2,800 |
| 623 | бельтинг из вулканизированной резины, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 43112002515 | 0,000 |
| 624 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные | 43114111205 | 6,400 |
| 625 | резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная | 43114112205 | 1,800 |
| 626 | отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | 43119991725 | 0,300 |
| 627 | отходы пенополиэтилена незагрязненные | 43411001205 | 0,000 |
| 628 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 43411002295 | 1475,300 |
| 629 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (отходы полимерной упаковки) | 43411002295 | 15,000 |
| 630 | лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) | 43411003515 | 11,668 |
| 631 | лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) (отходы сепарации п/э) | 43411003515 | 7,000 |
| 632 | лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) (отходы сепарации п/э, отходы ПЭВД и ПЭНД) | 43411003515 | 27,600 |
| 633 | отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 43411004515 | 411,000 |
| 634 | отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | 43412002295 | 306,400 |
| 635 | лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | 43412003515 | 14,400 |
| 636 | лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) (лом баков, брак моноблоков и крышек, отходы сополимера пропилена) | 43412003515 | 103,200 |
| 637 | лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) (лом моноблоков дробленый) | 43412003515 | 590,700 |
| 638 | отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 43412004515 | 69,925 |
| 639 | отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные | 43414101205 | 7,400 |
| 640 | отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные | 43414102515 | 0,600 |
| 641 | лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | 43414103515 | 1,300 |
| 642 | лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные | 43414201515 | 26,500 |
| 643 | лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные | 43417101205 | 0,100 |
| 644 | лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные | 43418101515 | 7,700 |
| 645 | отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные | 43418102295 | 44,000 |
| 646 | отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные | 43419199205 | 0,700 |
| 647 | отходы изделий из разнородных негалогенированных полимерных материалов (кроме тары) незагрязненных | 43419972505 | 1,500 |
| 648 | отходы полиуретановой пленки незагрязненные | 43425002295 | 13,500 |
| 649 | смесь упаковок из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненных | 43499133725 | 16,900 |
| 650 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные | 43810000000 | 0,300 |
| 651 | тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 43811801515 | 9,300 |
| 652 | тара полипропиленовая, загрязненная диоксидом кремния | 43812204515 | 0,200 |
| 653 | упаковка полипропиленовая, загрязненная минералами из классов карбонатов и силикатов | 43812282515 | 0,700 |
| 654 | цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | 44210101495 | 0,300 |
| 655 | силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | 44210301495 | 0,300 |
| 656 | фильтры рукавные из натуральных и синтетических волокон, загрязненные неорганическими нерастворимыми минеральными веществами | 44311871625 | 0,100 |
| 657 | ткань фильтровальная из натуральных и смешанных волокон отработанная незагрязненная | 44321011625 | 3,200 |
| 658 | ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная незагрязненная | 44322021625 | 29,000 |
| 659 | лом изделий из стекла | 45110100205 | 550,900 |
| 660 | тара стеклянная незагрязненная | 45110200205 | 62,000 |
| 661 | Отходы потребления асбокартона, асбобумаги, фильтр-пластин, фильтр-волокон | 45530000000 | 0,000 |
| 662 | Отходы абразивных материалов и изделий | 45600000000 | 0,000 |
| 663 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 45610001515 | 24,200 |
| 664 | шкурка шлифовальная отработанная | 45620001295 | 2,800 |
| 665 | лом керамических изоляторов | 45911001515 | 0,000 |
| 666 | керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 45911099515 | 208,300 |
| 667 | керамические изделия технического назначения отработанные незагрязненные практически неопасные | 45912111515 | 0,000 |
| 668 | Лом и отходы черных металлов незагрязненные | 46100000000 | 300,400 |
| 669 | Лом и отходы черных металлов несортированные | 46101000000 | 4,000 |
| 670 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 46101001205 | 38905,191 |
| 671 | лом и отходы чугунные несортированные | 46110099205 | 403,500 |
| 672 | лом и отходы стальных изделий незагрязненные | 46120001515 | 12,000 |
| 673 | лом и отходы стальные несортированные | 46120099205 | 11809,900 |
| 674 | лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы в виде изделий, кусков, несортированные | 46210001205 | 313,200 |
| 675 | лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы, в виде изделий, кусков, несортированные | 46210001205 | 29,000 |
| 676 | лом и отходы бронзы несортированные | 46213099205 | 98,500 |
| 677 | лом и отходы изделий из латуни незагрязненные | 46214001515 | 2,300 |
| 678 | лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязненные | 46214002215 | 0,000 |
| 679 | лом и отходы латуни несортированные | 46214099205 | 34,100 |
| 680 | лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий) | 46220001515 | 0,000 |
| 681 | лом электротехнических изделий из алюминия (провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители) | 46220002515 | 675,300 |
| 682 | лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные | 46220003215 | 16,800 |
| 683 | лом и отходы фольги из алюминия | 46220004295 | 0,645 |
| 684 | лом и отходы алюминия несортированные | 46220006205 | 79,241 |
| 685 | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | 48100000000 | 0,100 |
| 686 | Магнитофоны, утратившие потребительские свойства | 48143210000 | 0,000 |
| 687 | Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения, утратившие потребительские свойства | 48143300000 | 0,000 |
| 688 | отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 36,800 |
| 689 | провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства | 48230301525 | 0,100 |
| 690 | лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 48241100525 | 0,600 |
| 691 | рукава пожарные из натуральных волокон напорные, утратившие потребительские свойства | 48922211605 | 0,000 |
| 692 | каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 49110101525 | 0,300 |
| 693 | респираторы фильтрующие текстильные, утратившие потребительские свойства | 49110311615 | 0,000 |
| 694 | золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | 61140002205 | 11,500 |
| 695 | зола от сжигания древесного топлива практически неопасная | 61190002405 | 0,800 |
| 696 | осадок осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтом на основе сульфата железа | 61210211395 | 17,000 |
| 697 | отходы при очистке котлов от накипи | 61890101205 | 0,800 |
| 698 | мусор с защитных решеток при водозаборе | 71011001715 | 8,700 |
| 699 | отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | 71011002395 | 14,800 |
| 700 | ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | 71021101205 | 6,700 |
| 701 | Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | 72210102715 | 70,600 |
| 702 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | 72210202395 | 22,400 |
| 703 | смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная | 72243112395 | 0,300 |
| 704 | отходы из жилищ крупногабаритные | 73111002215 | 18,100 |
| 705 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 73120002725 | 3,400 |
| 706 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | 73120003725 | 37,200 |
| 707 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками | 73130001205 | 166,200 |
| 708 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | 73130002205 | 33,900 |
| 709 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 1,500 |
| 710 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный | 73310002725 | 52,050 |
| 711 | мусор и смет производственных помещений практически неопасный | 73321002725 | 154,000 |
| 712 | мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный | 73322002725 | 29,400 |
| 713 | растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры | 73338202205 | 14,000 |
| 714 | растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные | 73338712205 | 232,000 |
| 715 | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 606,300 |
| 716 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный | 73413111715 | 0,000 |
| 717 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 73510001725 | 7347,100 |
| 718 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 73510002725 | 8227,400 |
| 719 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 73610001305 | 2323,200 |
| 720 | непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные | 73610011725 | 11,100 |
| 721 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам | 73620000000 | 16,500 |
| 722 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально- реабилитационных учреждений | 73641111725 | 473,300 |
| 723 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 73710001725 | 2307,700 |
| 724 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурноспортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 73710002725 | 21,500 |
| 725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 73710002725 | 1520,200 |
| 726 | отходы от уборки бань, саун | 73942101725 | 0,900 |
| 727 | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 81110001495 | 38008,000 |
| 728 | лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 81220101205 | 50,200 |
| 729 | отходы песка незагрязненные | 81910001495 | 6,400 |
| 730 | лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | 82110101215 | 12,000 |
| 731 | отходы цемента в кусковой форме | 82210101215 | 0,500 |
| 732 | лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 82220101215 | 600,500 |
| 733 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 82230101215 | 545,200 |
| 734 | лом строительного кирпича незагрязненный | 82310101215 | 250,500 |
| 735 | лом черепицы, керамики незагрязненный | 82320101215 | 3,800 |
| 736 | лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах | 82421111205 | 107,300 |
| 737 | отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном | 82913111205 | 0,000 |
| 738 | лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | 83010001715 | 107,000 |
| 739 | мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности | 89001111725 | 13,500 |
| 740 | лом шамотного кирпича незагрязненный | 91218101215 | 155,800 |
| 741 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 91910001205 | 28,200 |
| 742 | отходы (остатки) сварочной проволоки из легированной стали | 91914122205 | 0,000 |
| 743 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 91920400000 | 0,200 |
| 744 | Тормозные колодки отработанные | 92031000000 | 0,000 |
| 745 | тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 92031001525 | 22,200 |
| 746 | осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасный | 92175112395 | 0,000 |
| 747 | свечи зажигания автомобильные отработанные | 92191001525 | 0,700 |

4.2 Количество образования твердых коммунальных отходов

К ТКО согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Юридической основой для классификации ТКО служит Федеральный классификационный каталог отходов (далее – ФККО). ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО ТКО систематизированы по происхождению и включены в подтип 7 33 «Отходы коммунальные твердые». 
ТКО относятся к IV–V классам опасности.

В таблице 4.3 представлены отходы, относящиеся к ТКО.

Таблица 4.3. Перечень твердых коммунальных отходов согласно ФККО

| #### 7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
| --- | --- |
| 7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые |
| 7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ |
| 7 31 110 00 00 0 | Отходы из жилищ при совместном накоплении |
| 7 31 110 01 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные |
| 7 31 120 00 00 0 | Отходы из жилищ при раздельном накоплении |
| 7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный |
| 7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 7 31 210 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц |
| 7 31 211 00 00 0 | Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования |
| 7 31 211 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния |
| 7 31 211 11 39 4 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
| 7 31 211 61 20 4 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
| 7 31 211 62 20 5 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
| 7 31 290 00 00 0 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений |
| 7 31 900 00 00 0 | Прочие твердые коммунальные отходы |
| 7 31 930 00 00 0 | Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов |
| 7 31 931 11 72 4 | отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов |
| 7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению |
| 7 34 100 00 00 0 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| 7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
| 7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 201 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 100) |
| 7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| 7 34 201 21 72 5 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы |
| 7 34 202 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| 7 34 202 21 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 203 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 203 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 204 11 72 4 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
| 7 34 205 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
| 7 34 205 21 72 4 | особые судовые отходы |
| 7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 951 11 72 4 | багаж невостребованный |
| 7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли |
| 7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 7 35 151 11 71 5 | отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие преимущественно растительные остатки |
| (введено Приказом Росприроднадзора от 02.11.2018 N 451) |  |
| 7 36 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания, предоставлении социальных услуг населению |
| 7 36 200 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 36 210 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
| 7 36 211 11 72 5 | мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности |
| 7 36 411 11 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений |
| 7 36 911 11 42 4 | отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест временного проживания |
| 7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 7 39 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению |
| 7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 410 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 411 31 72 4 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
| 7 39 413 11 29 5 | отходы волос |
| 7 39 420 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных |
| 7 39 421 01 72 5 | отходы от уборки бань, саун |
| 7 39 422 11 72 4 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |

Однако не все предприятия в регионе сдают форму 2-ТП (отходы). Учет образования ТКО от малых и средних предприятий ведется не в полном объеме. Поэтому образование ТКО произведено также расчетным способом при учете установленных нормативов накопления ТКО.

Расчет ТКО произведен для ТКО от населения в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Курской области, утвержденными приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 6 декабря 2016 года N 146 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Курской области (в ред. приказов Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 07.06.2018 N 112, от 17.12.2018 N 229, от 18.11.2019 N 164, от 24.12.2019 N 204).

Расчет произведен исходя из численности населения и обеспеченности объектами инфраструктуры на основании данных Курскстата на 01.01.2019 г.

Расчет ТКО приведен в таблицах 4.5-4.8.

Таблица 4.5 Предварительное расчетное количество ТКО от населения (т/год, м3/год)

| № п/п | Муниципальное образование | ТКО от населения, т/год | ТКО от населения, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Курская область | 288402 | 2152758 |
| 1 | Городской округ город Курск | 121114 | 870340 |
| 2 | Городской округ город Железногорск | 27491 | 194164 |
| 3 | Городской округ город Курчатов | 10460 | 73880 |
| 4 | Городской округ город Льгов | 4700 | 35948 |
| 5 | Городской округ город Щигры | 3916 | 29418 |
| 6 | Беловский муниципальный район | 3711 | 29460 |
| 7 | Большесолдатский муниципальный район | 2627 | 21052 |
| 8 | Глушковский муниципальный район | 4627 | 36384 |
| 9 | Горшеченский муниципальный район | 3685 | 29807 |
| 10 | Дмитриевский муниципальный район | 3487 | 27678 |
| 11 | Железногорский муниципальный район | 3815 | 29722 |
| 12 | Золотухинский муниципальный район | 5215 | 41011 |
| 13 | Касторенский муниципальный район | 3573 | 28362 |
| 14 | Конышевский муниципальный район | 1996 | 16147 |
| 15 | Кореневский муниципальный район | 3898 | 31235 |
| 16 | Курский муниципальный район | 14477 | 112785 |
| 17 | Курчатовский муниципальный район | 4669 | 35073 |
| 18 | Льговский муниципальный район | 2699 | 22255 |
| 19 | Мантуровский муниципальный район | 2951 | 23426 |
| 20 | Медвенский муниципальный район | 4068 | 31986 |
| 21 | Обоянский муниципальный район | 7446 | 56950 |
| 22 | Октябрьский муниципальный район | 5989 | 47540 |
| 23 | Поныровский муниципальный район | 2617 | 20770 |
| 24 | Пристенский муниципальный район | 3707 | 29150 |
| 25 | Рыльский муниципальный район | 7840 | 59964 |
| 26 | Советский муниципальный район | 4040 | 32681 |
| 27 | Солнцевский муниципальный район | 3078 | 25379 |
| 28 | Суджанский муниципальный район | 6751 | 51634 |
| 29 | Тимский муниципальный район | 2602 | 20651 |
| 30 | Фатежский муниципальный район | 4434 | 34543 |
| 31 | Хомутовский муниципальный район | 2147 | 17044 |
| 32 | Черемисиновский муниципальный район | 2173 | 17086 |
| 33 | Щигровский муниципальный район | 2400 | 19232 |

Таблица 4.6 Предварительное расчетное количество ТКО от объектов инфраструктуры (т/год)

| №п/п | Муниципальное образование | Коллективные средства размещения, т | Общеобразо-вательные учреждения, т | Объекты культуры и досуга, т | Спортив-ные объекты, т | Магазины, т | Павиль-оны, т | Аптеки, т | Предприятия общественного питания, т | Объекты бытового обслуживания, т | Учреждения, т | Всего ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курская область | 1577 | 10601 | 3641 | 5606 | 16137 | 1582 | 3244 | 13628 | 520 | 31074 | 87609 |
| 1 | Городской округ город Курск | 761 | 4410 | 540 | 2725 | 9281 | 784 | 1210 | 6720 | 177 | 14660 | 41266 |
| 2 | Городской округ город Железногорск | 21 | 1056 | 170 | 933 | 1987 | 199 | 430 | 1390 | 87 | 3366 | 9638 |
| 3 | Городской округ город Курчатов | 49 | 409 | 40 | 174 | 756 | 74 | 238 | 547 | 36 | 1644 | 3967 |
| 4 | Городской округ город Льгов | 20 | 225 | 60 | 52 | 270 | 60 | 102 | 292 | 19 | 588 | 1689 |
| 5 | Городской округ город Щигры | 5 | 160 | 45 | 88 | 160 | 16 | 95 | 94 | 10 | 529 | 1203 |
| 6 | Беловский муниципальный район | 18 | 170 | 94 | 0 | 152 | 13 | 106 | 213 | 7 | 403 | 1177 |
| 7 | Большесолдатский муниципальный район | 0 | 93 | 80 | 52 | 64 | 0 | 50 | 41 | 3 | 253 | 636 |
| 8 | Глушковский муниципальный район | 14 | 217 | 138 | 68 | 212 | 3 | 17 | 127 | 12 | 435 | 1243 |
| 9 | Горшеченский муниципальный район | 16 | 136 | 114 | 66 | 109 | 1 | 33 | 356 | 6 | 481 | 1318 |
| 10 | Дмитриевский муниципальный район | 12 | 116 | 100 | 41 | 133 | 2 | 102 | 80 | 6 | 279 | 872 |
| 11 | Железногорский муниципальный район | 133 | 99 | 90 | 68 | 72 | 2 | 0 | 29 | 0 | 287 | 781 |
| 12 | Золотухинский муниципальный район | 30 | 198 | 112 | 61 | 113 | 22 | 74 | 179 | 8 | 398 | 1195 |
| 13 | Касторенский муниципальный район | 0 | 135 | 100 | 48 | 151 | 0 | 130 | 61 | 6 | 383 | 1015 |
| 14 | Конышевский муниципальный район | 7 | 66 | 100 | 48 | 91 | 1 | 18 | 143 | 4 | 228 | 705 |
| 15 | Кореневский муниципальный район | 44 | 179 | 86 | 34 | 128 | 13 | 8 | 436 | 7 | 362 | 1297 |
| 16 | Курский муниципальный район | 66 | 392 | 134 | 127 | 251 | 8 | 25 | 449 | 14 | 1310 | 2776 |
| 17 | Курчатовский муниципальный район | 142 | 140 | 62 | 57 | 88 | 37 | 7 | 256 | 8 | 152 | 949 |
| 18 | Льговский муниципальный район | 21 | 91 | 108 | 59 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82 | 426 |
| 19 | Мантуровский муниципальный район | 17 | 102 | 84 | 85 | 92 | 16 | 41 | 162 | 4 | 265 | 867 |
| 20 | Медвенский муниципальный район | 25 | 137 | 96 | 45 | 108 | 33 | 24 | 151 | 8 | 426 | 1051 |
| 21 | Обоянский муниципальный район | 24 | 260 | 154 | 63 | 359 | 26 | 5 | 165 | 17 | 505 | 1576 |
| 22 | Октябрьский муниципальный район | 3 | 237 | 48 | 38 | 110 | 15 | 29 | 130 | 7 | 233 | 850 |
| 23 | Поныровский муниципальный район | 1 | 104 | 64 | 46 | 84 | 17 | 27 | 53 | 5 | 233 | 634 |
| 24 | Пристенский муниципальный район | 19 | 139 | 98 | 63 | 88 | 33 | 58 | 196 | 4 | 352 | 1050 |
| 25 | Рыльский муниципальный район | 44 | 271 | 140 | 116 | 317 | 27 | 70 | 317 | 16 | 742 | 2060 |
| 26 | Советский муниципальный район | 0 | 148 | 112 | 76 | 163 | 36 | 29 | 158 | 8 | 347 | 1077 |
| 27 | Солнцевский муниципальный район | 24 | 121 | 94 | 67 | 122 | 35 | 42 | 99 | 6 | 296 | 905 |
| 28 | Суджанский муниципальный район | 23 | 271 | 122 | 80 | 244 | 20 | 98 | 338 | 11 | 683 | 1891 |
| 29 | Тимский муниципальный район | 0 | 90 | 92 | 59 | 96 | 2 | 30 | 123 | 7 | 231 | 731 |
| 30 | Фатежский муниципальный район | 16 | 174 | 94 | 38 | 128 | 15 | 69 | 131 | 10 | 374 | 1050 |
| 31 | Хомутовский муниципальный район | 4 | 82 | 114 | 32 | 84 | 7 | 29 | 95 | 3 | 190 | 639 |
| 32 | Черемисиновский муниципальный район | 1 | 85 | 74 | 32 | 55 | 29 | 45 | 98 | 6 | 223 | 648 |
| 33 | Щигровский муниципальный район | 16 | 89 | 82 | 66 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 135 | 430 |

Таблица 4.7 Предварительное расчетное количество ТКО от объектов инфраструктуры (м3/год)

| №п/п | Муниципальное образование | Коллективные средства размещения, м3 | Общеобразовательные учреждения, м3 | Объекты культуры и досуга, м3 | Спортивные объекты, м3 | Магазины, м3 | Павильоны, м3 | Аптеки, м3 | Предприятия общественного питания, м3 | Объекты бытового обслуживания, м3 | Административные учреждения, м3 | Всего ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курская область | 11083 | 39030 | 29128 | 27591 | 144532 | 12468 | 28397 | 77600 | 1299 | 151207 | 522335 |
| 1 | Городской округ город Курск | 5346 | 16236 | 4320 | 13410 | 83124 | 6177 | 10589 | 38263 | 442 | 71336 | 249242 |
| 2 | Городской округ город Железногорск | 148 | 3889 | 1360 | 4590 | 17800 | 1565 | 3762 | 7915 | 218 | 16377 | 57623 |
| 3 | Городской округ город Курчатов | 346 | 1504 | 320 | 855 | 6775 | 584 | 2079 | 3115 | 90 | 8000 | 23668 |
| 4 | Городской округ город Льгов | 144 | 829 | 480 | 255 | 2417 | 474 | 895 | 1665 | 47 | 2862 | 10068 |
| 5 | Городской округ город Щигры | 35 | 589 | 360 | 435 | 1431 | 130 | 834 | 533 | 26 | 2576 | 6948 |
| 6 | Беловский муниципальный район | 130 | 627 | 752 | 0 | 1359 | 99 | 931 | 1213 | 18 | 1961 | 7090 |
| 7 | Большесолдатский муниципальный район | 0 | 342 | 640 | 258 | 571 | 0 | 436 | 235 | 8 | 1229 | 3719 |
| 8 | Глушковский муниципальный район | 96 | 801 | 1104 | 336 | 1896 | 26 | 149 | 725 | 29 | 2114 | 7276 |
| 9 | Горшеченский муниципальный район | 113 | 501 | 912 | 324 | 980 | 9 | 287 | 2028 | 14 | 2339 | 7506 |
| 10 | Дмитриевский муниципальный район | 85 | 428 | 800 | 204 | 1192 | 12 | 889 | 458 | 16 | 1358 | 5442 |
| 11 | Железногорский муниципальный район | 932 | 365 | 720 | 336 | 648 | 15 | 0 | 165 | 1 | 1399 | 4580 |
| 12 | Золотухинский муниципальный район | 212 | 729 | 896 | 300 | 1012 | 174 | 644 | 1018 | 21 | 1936 | 6942 |
| 13 | Касторенский муниципальный район | 0 | 498 | 800 | 234 | 1356 | 0 | 1139 | 350 | 15 | 1863 | 6254 |
| 14 | Конышевский муниципальный район | 46 | 243 | 800 | 234 | 814 | 10 | 160 | 815 | 9 | 1109 | 4240 |
| 15 | Кореневский муниципальный район | 310 | 658 | 688 | 168 | 1151 | 101 | 71 | 2480 | 17 | 1762 | 7406 |
| 16 | Курский муниципальный район | 466 | 1443 | 1072 | 624 | 2252 | 64 | 220 | 2555 | 34 | 6373 | 15103 |
| 17 | Курчатовский муниципальный район | 998 | 516 | 496 | 282 | 790 | 289 | 63 | 1455 | 19 | 739 | 5648 |
| 18 | Льговский муниципальный район | 147 | 335 | 864 | 288 | 338 | 213 | 0 | 0 | 0 | 401 | 2586 |
| 19 | Мантуровский муниципальный район | 116 | 375 | 672 | 420 | 824 | 124 | 360 | 923 | 11 | 1288 | 5112 |
| 20 | Медвенский муниципальный район | 177 | 503 | 768 | 222 | 965 | 258 | 206 | 858 | 20 | 2072 | 6047 |
| 21 | Обоянский муниципальный район | 166 | 957 | 1232 | 312 | 3214 | 202 | 40 | 938 | 41 | 2456 | 9559 |
| 22 | Октябрьский муниципальный район | 21 | 874 | 384 | 186 | 984 | 118 | 253 | 740 | 18 | 1133 | 4712 |
| 23 | Поныровский муниципальный район | 6 | 382 | 512 | 228 | 756 | 137 | 236 | 300 | 13 | 1134 | 3703 |
| 24 | Пристенский муниципальный район | 136 | 511 | 784 | 312 | 787 | 261 | 509 | 1115 | 9 | 1715 | 6138 |
| 25 | Рыльский муниципальный район | 312 | 997 | 1120 | 570 | 2839 | 215 | 614 | 1805 | 39 | 3612 | 12124 |
| 26 | Советский муниципальный район | 0 | 544 | 896 | 372 | 1460 | 285 | 257 | 900 | 21 | 1690 | 6424 |
| 27 | Солнцевский муниципальный район | 170 | 445 | 752 | 330 | 1094 | 275 | 366 | 563 | 14 | 1438 | 5447 |
| 28 | Суджанский муниципальный район | 163 | 999 | 976 | 396 | 2185 | 157 | 861 | 1928 | 26 | 3322 | 11013 |
| 29 | Тимский муниципальный район | 0 | 330 | 736 | 288 | 863 | 17 | 265 | 703 | 17 | 1126 | 4345 |
| 30 | Фатежский муниципальный район | 113 | 639 | 752 | 186 | 1143 | 119 | 608 | 748 | 26 | 1822 | 6156 |
| 31 | Хомутовский муниципальный район | 27 | 300 | 912 | 156 | 753 | 58 | 251 | 540 | 8 | 925 | 3930 |
| 32 | Черемисиновский муниципальный район | 10 | 315 | 592 | 156 | 491 | 229 | 392 | 558 | 14 | 1084 | 3840 |
| 33 | Щигровский муниципальный район | 113 | 326 | 656 | 324 | 268 | 70 | 32 | 0 | 0 | 656 | 2445 |

Таблица 4.8 Расчетное количество ТКО от населения и объектов инфраструктуры (т/год, м3/год)

| №п/п | Муниципальное образование | ТКО от населения и организаций, т/год | ТКО от населения и организаций, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Курская область | 376011 | 2675092 |
| 1 | Городской округ город Курск | 162380 | 1119582 |
| 2 | Городской округ город Железногорск | 37129 | 251787 |
| 3 | Городской округ город Курчатов | 14427 | 97547 |
| 4 | Городской округ город Льгов | 6389 | 46016 |
| 5 | Городской округ город Щигры | 5119 | 36365 |
| 6 | Беловский муниципальный район | 4888 | 36550 |
| 7 | Большесолдатский муниципальный район | 3263 | 24772 |
| 8 | Глушковский муниципальный район | 5870 | 43660 |
| 9 | Горшеченский муниципальный район | 5002 | 37313 |
| 10 | Дмитриевский муниципальный район | 4359 | 33120 |
| 11 | Железногорский муниципальный район | 4596 | 34302 |
| 12 | Золотухинский муниципальный район | 6410 | 47953 |
| 13 | Касторенский муниципальный район | 4588 | 34616 |
| 14 | Конышевский муниципальный район | 2701 | 20387 |
| 15 | Кореневский муниципальный район | 5195 | 38640 |
| 16 | Курский муниципальный район | 17252 | 127888 |
| 17 | Курчатовский муниципальный район | 5618 | 40721 |
| 18 | Льговский муниципальный район | 3124 | 24841 |
| 19 | Мантуровский муниципальный район | 3819 | 28537 |
| 20 | Медвенский муниципальный район | 5119 | 38034 |
| 21 | Обоянский муниципальный район | 9022 | 66508 |
| 22 | Октябрьский муниципальный район | 6839 | 52252 |
| 23 | Поныровский муниципальный район | 3251 | 24474 |
| 24 | Пристенский муниципальный район | 4757 | 35288 |
| 25 | Рыльский муниципальный район | 9900 | 72088 |
| 26 | Советский муниципальный район | 5117 | 39106 |
| 27 | Солнцевский муниципальный район | 3983 | 30827 |
| 28 | Суджанский муниципальный район | 8641 | 62647 |
| 29 | Тимский муниципальный район | 3332 | 24996 |
| 30 | Фатежский муниципальный район | 5483 | 40698 |
| 31 | Хомутовский муниципальный район | 2786 | 20975 |
| 32 | Черемисиновский муниципальный район | 2820 | 20926 |
| 33 | Щигровский муниципальный район | 2830 | 21676 |

Сводные результаты расчета количества твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Курской области, в разрезе поселений представлены в электронной модели территориальной схемы и в Приложении А1.

Морфологический состав ТКО Курской области (по данным исследований морфологического состава ТКО в Центральном федеральном округе) представлен в таблице 4.9.

Таблица 4.9. Морфологический состав ТКО в Центральном федеральном округе в структуре ТКО (% по массе)

| № | Морфологический состав ТБО | min,% | max,% | среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пищевые отходы | 35 | 45,00 | 40 |
| 2 | бумага, картон | 32 | 35,00 | 33,5 |
| 3 | дерево | 1 | 2,00 | 1,5 |
| 4 | черный, металл | 3 | 4,00 | 3,5 |
| 5 | цветной металл | 0,5 | 1,50 | 1 |
| 6 | текстиль | 3 | 5,00 | 4 |
| 7 | кости | 1 | 2,00 | 1,5 |
| 8 | стекло | 2 | 3,00 | 2,5 |
| 9 | кожа, резина | 0,5 | 1,00 | 0,75 |
| 10 | камни, керамика | 0,5 | 1,00 | 0,75 |
| 11 | пластмасса и полимеры | 3 | 4,00 | 3,5 |
| 12 | прочее | 1 | 2,00 | 1,5 |
| 13 | отсев (фракции менее 15 мм) | 5 | 7,00 | 6 |
|  | Итого среднее | 87,5 | 112,50 | 100,00 |

Согласно таблице более 1/3 в структуре ТКО составляют органические отходы. К полезным компонентам (ВМР), которые могут быть выделены из потока ТКО при сортировке, относятся: бумага, картон, металлы (черный, цветной), стеклобой, пластмассы и полимеры, что составляет 44% (по массе) в потоке твердых коммунальных отходов.

За последние годы в структуре ТКО наблюдается тенденция увеличения в составе ТКО пластмасс, пластика и прочих полимеров, которые также являются вторичными материалыми ресурсами и могут быть с успехом утилизированы путем регенерации.

4.3 Обращение с медицинскими и биологическими отходами

Медицинские отходы: Все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, а также деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях.

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам;

Класс Б – эпидемиологически опасные отходы;

Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

Класс Г – токсикологически опасные отходы I-IV классов опасности;

Класс Д – радиоактивные отходы.

Обращение с медицинскими отходами регулируется СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Исходя из различной степени эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности к отходам каждого из классов предъявляются различные требования по их обращению.

В таблице 4.10 представлены требования к обращению с медицинскими отходами различных классов.

Таблица 4.10. Требования к обращению с медицинскими отходами

| № п/п | Характе-ристики | Класс А | Класс Б | Класс В | Класс Г | Класс Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1. Требования к одноразовым емкостям для сбора отходов |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1. Материал упаковки | - | мягкая (пакеты) или непрокалываемые влагостойкие контейнеры с плотно прилегающей крышкой | мягкая (пакеты) или непрокалываемые влагостойкие контейнеры с плотно прилегающей крышкой | - | - |
| 4 | 1.2. Цвет упаковки | любой, за исключением желтого и красного | желтый | красный | - | - |
| 5 | 1.3. Маркировка упаковки | не требуется | «Отходы. Класс Б» | «Отходы. Класс В» | - | - |
| 6 | 2. Требования к многоразовым емкостям для сбора отходов |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1. Материал упаковки | - | контейнер должен быть устойчив к механическому воздействию, воздействию высоких и низких температур, моющих и дезинфицирующих средств, закрываться крышками, конструкция которых не должна допускать их самопроизвольного открытия | контейнер должен быть устойчив к механическому воздействию, воздействию высоких и низких температур, моющих и дезинфицирующих средств, закрываться крышками, конструкция которых не должна допускать их самопроизвольного открытия | - | - |
| 8 | 2.2. Цвет упаковки | любой, за исключением желтого и красного | желтый | красный | любой, за исключением желтого и красного | любой, за исключением желтого и красного |
| 9 | 2.3. Маркировка упаковки | «Отходы. Класс А» | «Отходы. Класс Б» | «Отходы. Класс В» | - | - |
| 10 | 2.4. Порядок мойки и дезинфекции | дезинфекция не реже 1 раза в неделю, мойка после каждого опорожнения | после каждого опорожнения | после каждого опорожнения | - | - |
| 11 | 3. Обеззараживание | не требуется | физическое, химическое | физическое | - | - |
| 12 | На территории данной медицинской организации | не требуется | не требуется при организации участков обеззараживания/обезвреживания с использованием аппаратных методов | требуется | проведение дезактивации | - |
| 13 | В удаленных структурных подразделений (ФАП, кабинеты, здравпунты) | не требуется | не требуется, при условии их перемещения в медицинскую организацию для обеспечения их последующего обеззараживания/обезвреживания, упакованные в специальные одноразовые контейнеры | требуется | проведение дезактивации | - |
| 14 | 4. Транспортировка | допускается перевозка транспортом для ТБО | для перевозки необеззараженных отходов используются специализированные транспортные средства | не допускается транспортирование необеззараженных отходов | в соответствии с требованиями по обращению с токсичными промышленными отходами | в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к обращению с радиоактивными отходами |
| 15 | 5. Захоронение/ обезвреживание | совместно с ТКО | допускается совместно с ТКО, после аппаратных способов обеззараживания и изменения внешнего вида отходов (напр, измельчение, спекание, прессование и т. д.), исключающего повторное применение |  | в соответствии с требованиями по обращению с токсичными промышленными отходами | в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к обращению с радиоактивными отходами |

Подробные сведения об образовании и обращении с отходами, образованными медицинскими организациями области, представлены в Приложении А3.

Биологические отходы: Биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

Обращение с биологическими отходами регулируется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в том числе лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Биологические отходы в области, как правило, уничтожаются путем:

- сжигания в специальных печах;

- захоронения в скотомогильниках (биотермических ямах, ямах Беккари).

Основные выводы по разделу:

- По данным 2-ТП (отходы) на начало 2018 года на балансе предприятий региона, отчитывающихся по данной форме отчетности, имелось в наличии 201,52 млн т отходов производства и потребления всех классов опасности. Количество учтенных образовавшихся отходов всех классов опасности за 2018 год cоставило 58,06 млн т.

- В структуре ТКО более 1/3 составляют органические отходы. К полезным компонентам (ВМР), которые могут быть выделены из потока ТКО при сортировке, относятся: бумага, картон, металлы (черный, цветной), стеклобой, пластмассы и полимеры, что составляет 44% (по массе) в потоке твердых коммунальных отходов.

- За последние годы в структуре ТКО  наблюдается тенденция увеличения в составе ТКО пластмасс, пластика и прочих полимеров, которые также являются вторичными материалыми ресурсами и могут быть с успехом утилизированы путем регенерации.

# Раздел 5. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов

В Государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (в редакции 2019 года), по Курской области в области обращения с отходами установлены следующие показатели:

- Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности, процентов.

- Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, процентов.

- Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, процентов.

В таблице 5.1 представлены сведения о целевых показателях, установленных Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» для Курской области (по годам).

Таблица 5.1 Сведения о целевых показателях, установленных Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» для Курской области (по годам)

| Показатель | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности, процентов | 21 | 21 | 69,5 | 100 | 71 | 1103,84 | 772,5 | 74 | 775,5 | 777 | 778,5 | 880 | 881,5 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, процентов | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16,2 | 22,8 | 24 | 33 | 36 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, процентов | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 27 | 38 | 40 | 55 | 60 |

В таблице 5.2 представлены установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 целевые показателя для области и достигнутые на конец 2018 год.

Таблица 5.2 Сведения о показателях Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» и достигнутых показателях 
на конец 2018 года

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности | Процент | 72,5 | 99,9 | Обусловлено высоким процентом утилизации производственных отходов |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, процентов* | Процент | - |  |  |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, процентов* | Процент | - |  |  |

*на 2018 показатель Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» не установлен, приводится справочно.

Как видно из таблицы 5.2 значение достигнутого показателя «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности» значительно превышает плановый. В связи с этим целесообразно проанализировать тенденции изменения данного показателя в течение последних нескольких лет и выявить причины формирования указанного значения.

В таблице 5.3 приведен расчет показателей по обращению с отходами в период 2016-2018 гг.

Таблица 5.3 Расчет показателей по обращению с отходам в период 2016-2018 гг.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значения движения отходов по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Доля утилизированных отходов в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления | процент | 7,8% | 10,9% | 10,5% |
| 2 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов I-IV класса опасности в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления I-IV класса опасности | процент | 100,5% | 91,7% | 99,9% |
| 3 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов I класса опасности в общем объеме образованных отходов I класса опасности | процент | 36,6% | 53,9% | 51,7% |
| 4 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов II класса опасности в общем объеме образованных отходов II класса опасности | процент | 100,3% | 178,6% | 177,3% |
| 5 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов III класса опасности в общем объеме образованных отходов III класса опасности | процент | 101,3% | 115,9% | 99,6% |
| 6 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов IV класса опасности в общем объеме образованных отходов IV класса опасности | процент | 98,8% | 59,1% | 100,1% |
| 7 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов V класса опасности в общем объеме образованных отходов V класса опасности | процент | 2,7% | 3,0% | 2,7% |

Из таблицы 5.3 видно, что за последние три года показатель «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности» находился на уровне:

- 100,5%- в 2016 году,

- 91,7%- в 2017 году,

- 99,9%- в 2018 году,

и большей частью превышает уровень планового значения.

В настоящее время в Курской области действует подпрограмма "Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с  твердыми коммунальными отходами" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области", утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 N716-па (в ред. в ред. постановлений Администрации Курской области от 04.04.2014 N 212-па, от 25.04.2014 N 282-па, от 30.04.2014 N 291-па, от 13.08.2014 N 504-па, от 01.09.2014 N 556-па, от 12.12.2014 N 822-па, от 03.04.2015 N 198-па, от 31.08.2015 N 567-па, от 09.11.2015 N 769-па, от 21.12.2015 N 916-па, от 21.01.2016 N 26-па, от 04.05.2016 N 281-па, от 21.07.2016 N 530-па, от 30.09.2016 N 746-па, от 08.12.2016 N 930-па, от 26.12.2016 N 1001-па, от 08.02.2017 N 82-па, от 16.02.2017 N 105-па, от 14.03.2017 N 201-па, от 13.07.2017 N 557-па, от 04.12.2017 N 982-па, от 20.12.2017 N 1044-па, от 28.12.2017 N 1112-па, от 15.02.2018 N 115-па, от 07.03.2018 N 188-па, от 14.05.2018 N 397-па, от 22.05.2018 N 432-па, от 30.05.2018 N 446-па, от 27.06.2018 N 523-па, от 07.09.2018 N 719-па, от 10.12.2018 N 995-па, от 28.12.2018 N 1104-па, от 27.02.2019 N 138-па, от 18.04.2019 N 343-па, от 14.05.2019 N 416-па, от 31.05.2019 N 483-па, от 10.06.2019 N 526-па, от 13.06.2019 N 531-па, от 28.06.2019 N 590-па, от 04.07.2019 N 612-па, от 02.08.2019 N 722-па, от 06.09.2019 N 862-па).

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2021 годах.

Национальным проектом "Экология", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) установлены показатели в области обращения с ТКО (таблица 5.7), которые предусматривают увеличение доли количества ТКО в общем объеме образованных ТКО:

- направленных на утилизацию – до 36% к 2024 г.,

- направленных на обработку – до 60% к 2024 г.,

Таблица 5.7 Показатели в области обращения с ТКО, установленные национальным проектом "Экология"

| Показатель | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | 3 | 7 | 16,2 | 22,8 | 24 | 33 | 36 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | 7 | 12 | 27 | 38 | 40 | 55 | 60 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2016 г. N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов", к показателям эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов относятся:

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

- количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов.

Показателем эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов, является доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.

К показателям эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов относятся:

- показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов;

- количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов;

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются в отношении каждого объекта и устанавливаются на каждый год в течение срока действия производственной программы регулируемой организации в соответствии с инвестиционной программой.

Плановые значения показателей эффективности объектов устанавливаются на основании предложения оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами и эксплуатирующего объекты, исходя из:

- фактических значений показателей эффективности за предыдущие 3 года;

- требований к объектам размещения твердых коммунальных отходов;

- сравнения плановых значений показателей эффективности с показателями аналогичных объектов, расположенных на территории Курской области, или сравнения технологий, применяемых на объекте с наилучшими доступными технологиями в соответствии с информационно-техническими справочниками по наилучшим доступным технологиям, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- обязательств регулируемой организации, предусмотренных концессионными соглашениями, соглашением о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве,  инвестиционным договором, соглашением между Правительством Курской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются исходя из мероприятий, включенных в инвестиционную и производственную программы регулируемой организации.

Плановые значения  показателей эффективности объектов подлежат корректировке в случае внесения изменений в инвестиционную и (или) производственную программы регулируемой организации в  соответствии с вносимыми изменениями.

В случае если в отношении объекта не предусматриваются мероприятия по реконструкции, капитальному или текущему ремонту в соответствующем году, плановые значения показателей эффективности объекта определяются на уровне, который не ниже фактических значений показателей.

Периодом расчета плановых и фактических  значений показателей эффективности объектов является один календарный год.

Федеральной программой «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» также установлены показатели в области обращения с ТКО (таблица 5.8).

Планируемые целевые показатели в области обращения с отходами в Курской области, которые планируется достигнуть в период 2020-2029 г.г. за счет реализации планируемых объектов и с вводом новых мощностей по обращению с отходами на территории области, представлены в разделе 10, в таблице 10.3, а также в приложении Б3.

Таблица 5.8 Показатели в области обращения с отходами, установленные проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам реализации проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем ТКО, направленных на обработку, нарастающим итогом | миллион тонн | 0,07 | 0,15 | 0,21 | 0,22 | 0,31 | 0,33 |
| Объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом | миллион тонн | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,20 |

# Раздел 6. Места накопления и сбора отходов

Накопление и вывоз твердых коммунальных отходов могут осуществляться несколькими различными способами:

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

- с использованием мусоропровода;

- в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов;

- в пакетах, размещаемых в установленных местах;

- путем приема отходов по заявке;

- путем объезда территории и приема отходов по графику;

- в контейнерах раздельно для разных видов отходов.

Централизованная система вывоза ТКО на территории Курской области представлена двумя способами организации:

- контейнерный;

- бесконтейнерный.

В зонах жилой застройки для накопления ТКО преимущественно используются контейнеры вместимостью на 0,75 куб. м и 1,1 куб. м и бункеры, предназначенные для складирования крупногабаритных отходов, вместимостью на 8 куб. м, расположенные на контейнерных площадках различной конструкции.

Отдельные площадки для накопления КГО на территории Курской области, как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. На некоторых площадках для накопления ТКО дополнительно установлены отдельные бункеры объемом 8 куб. м., которые предназначены для накопления КГО и вывозятся бункеровозом.

В некоторых муниципальных образованиях в многоквартирных домах организована система накопления посредством мусоропроводов. Например, в г. Курчатове 121 многоквартирный жилой дом оборудован мусорокамерами (более 75% общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования). При такой системе отходы накапливаются в специально отведенном помещении внутри дома в течение суток и более, что приводит к распространению запахов, размножению насекомых и грызунов, являющихся переносчиками различных заболеваний. Мусоропроводы требуют регулярного обслуживания для дезинфекции и удаления засоров. С учетом вышеизложенного, а также с учетом невозможности организовать раздельное накопление отходов, поступающих через мусоропровод, такая система накопления твердых коммунальных отходов является бесперспективной.

В ряде населенных пунктов применяется бесконтейнерная система - вывоз отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов, при этом заезд мусоровывозящей техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы. Вместе с тем, такая система является устаревшей и целесообразна ее замена на систему накопления твердых коммунальных отходов с использованием контейнерных площадок.

В регионе имеется опыт применения в зоне застройки индивидуальными жилыми домами пакетированного вывоза: образователи отходов оставляют их около собственного дома у обочины дороги в соответствии с графиком работы организации, транспортирующей отходы. Мусоровоз, проезжая по дороге, собирает выставленные пакеты. Такой способ вывоза характеризуется высокой степенью захламления территории вследствие разрыва пакетов животными и птицами, разноса просыпавшегося мусора ветром.

Также на территории Курской области существует возможность применения заявочной системы - вывоз твердых коммунальных по разовым заявкам (по заявке заказчика устанавливается контейнер на определенный срок, либо предоставляет специализированный транспорт под крупногабаритные отходы, заказчик своими силами производит загрузку отходов в контейнеры или машины). Целесообразно создание пунктов сбора крупногабаритного мусора, бытовой, электронной техники и отработанных элементов питания.

Планово-регулярной системой вывоза ТКО охвачены территории 339 населенных пунктов, из них бесконтейнерный вывоз осуществляется в 107 малочисленных населенных пунктах.

В соответствии с действующим законодательством накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с договорами, заключенными с региональным оператором.

На картографическую основу электронной модели территориальной схемы нанесены все обустроенные места накопления твердых коммунальных отходов, информация о которых предоставлена органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курской области  и организациями, транспортирующими отходы.

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", введенным в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года N80, накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико- химической характеристики отходов допускается их хранить:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

- в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях;

- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

- на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары.

При этом накопление твердых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III -  в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV - навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

– принадлежности отходов к I - III классам опасности в зависимости от их свойств;

– необходимости создания особых условий хранения, а также надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

– необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

– сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

Раздельное накопление отходов

В соответствии с Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Курской области, утвержденным приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 5 декабря 2016 года N 144, одним из способов накопления твердых коммунальных отходов на территории региона является раздельное накопление.

По информации комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЖК Курской области на период актуализации территориальной схемы на территории города Курск установлено 383 контейнера для раздельного накопления, из них для ПЭТ- бутылок предназначено 284 шт., для бумаги и картона -99 шт.

Сбор и переработку ПЭТ-бутылок, вторичного ПЭТ-сырья на территории области осуществляют ООО "ИТОС-Компаунд", ООО "Полимервтор" и др.

Сбор вторичного сырья (отработанные покрышки с металлическим кордом, отходы бумаги и картона, стеклобоя, отходы полиэтиленовой пленки, твердых полимеров) осуществляют: ЗАО "Торгвторсервис", ООО "КурскТоргКомплект", ООО "Крансервис", ООО "Курстара", МУП "Эко-сервис", ООО ПКП "Тускарь", ООО "Резипол" и др.

Накопление опасных отходов

Централизованной системы накопления, сбора и вывоза опасных и особо опасных отходов на территории области нет.

Протоколом совместного заседания КЧС и ОПБ Администрации Курской области от 20.10.2016 N 44 утверждены методические рекомендации органам местного самоуправления по организации работ по безопасному обращению с ртутьсодержащими отходами, с рекомендуемой формой положения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования.

В г. Курске ЗАО "Торгвторсервис" принимает на обезвреживание лампы (люминесцентные, ртутные, ртутно-кварцевые, энергосберегающие, бактерицидные и т.п.) и ртутные термометры (медицинские, технические) по адресу 1-я Строительная ул., 8Д.

Пункт приема аккумуляторов от населения находится на площади перед аккумуляторным заводом: Курск, пр. Ленинского Комсомола, 40.

На территории города Курчатова специальные контейнеры для добровольного сбора батареек у населения размещены в торговых точках ГК "АКС", расположенных в здании универсама "Европа 17" по пр. Коммунистический, д. 33а, а также в здании гипермаркета "Линия" по ул. Энергетиков, д. 46.

На базе МУП "Экосервис" (г. Железногорск) действует пункт по приему отработанных ртутьсодержащих и других энергосберегающих ламп от населения. В 2017 году от населения приняты и переданы для дальнейшей переработки на специализированное предприятие 1809 отработанных ртутьсодержащих ламп.

На площадях торговых сетей размещены 2 специализированных контейнера ("экобокса") для сбора ртутьсодержащих ламп от населения:

Торговая сеть "Стройгигант", г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 16;

ТРЦ "Европа 26", г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57.

Контейнерный парк

В ходе разработки территориальной схемы была собрана и внесена в электронную модель территориальной схемы информация по контейнерным площадкам и местам накопления отходов.

В Приложении А5.1 представлена информация о контейнерных площадках в Курской области.

В Приложении А5.2 представлена информация о планируемых контейнерах в Курской области.

В Приложении А5.3 представлена информация о потребности в контейнерах в Курской области.

В Приложении А5.4 представлена информация о бесконтейнерном накоплении в Курской области.

Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов

Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволит снизить массу собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем, организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления и вывоза твердых коммунальных отходов, в том числе бесконтейнерный вывоз, при наличии экономической целесообразности.

В районах многоквартирных домов схемой предлагается устанавливать новые контейнеры емкостью 1,1 куб. м, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера.

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна установка опорожняемых контейнеров объемом 2,5 или 5 куб. м, которые также позволяют оптимизировать расходы на транспортирование отходов.

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки емкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие контейнеры могут находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза твердых коммунальных отходов.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Схема с использованием контейнерных площадок, рассчитанных на накопление отходов от большого числа поставщиков, подходит для накопления отходов от объектов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда.

Контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 10). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта.

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей и для населенных пунктов, не обеспеченных дорожной инфраструктурой с твердым покрытием, предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров- накопителей объемом 8 куб. м или контейнеров емкостью 1,1 куб. м, установленных на границе населенных пунктов (при учете согласования с жителями населенных пунктов). При этом при образовании отходов в объеме менее 5,5 куб. м в сутки предлагается установка контейнеров емкостью 1,1 куб. м (в количестве до 10 штук), при образовании отходов в объеме более 5,5 куб. м в сутки предлагается установка бункеров емкостью 8 куб. м. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры- накопители или контейнеры. Накопление и вывоз отходов из мест установки бункеров необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке.

В соответствии с п. 2.4 СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО. Соответственно, муниципалитет совместно с рег. оператором принимают решение о количестве контейнеров.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров ТКО. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании договоров, заключенных с региональным оператором.

# Раздел 7. Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) (в том числе твердых коммунальных отходов)

Основным конечным этапом обращения с отходами, образуемыми населением и организациями муниципальных образований Курской области, в настоящее время является их размещение на полигонах, отвалах, накопителях и прочих объектах.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО).

На территории Курской области расположено 29 объектов размещения отходов, которые включены в ГРОРО, 7 из них принимает на захоронение ТКО, 22 - отходы производства.

Оценка действующих объектов размещения отходов, в том числе технические характеристики и расположение, наличие проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, лицензии эксплуатирующей организации, сведения о внесении объекта в Государственный реестр объектов размещения отходов представлены в  Приложениях А7 – А9.

Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, представлены в Приложениях А12.1, А12.2, А12.3.

Сведения об объектах, внесенных в ГРОРО, на территории Курской области представлены в таблицах 7.1, 7.2.

Таблица 7.1. Сведения об объектах размещения отходов производства, внесенных в ГРОРО

| № п/п | № ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Наименование эксплуатирующей организации | Проектная вместимость (тонн) | Остаточная вместимость (тонн) | Проектная мощность, тонн/год | Остаточный срок эксплуатации, лет | Площадь ОРО (га) | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46-00002-Х-00479-010814 | Пометохранилище | Хранение | АО "Курская птицефабрика" | 20000,00 | 1400,00 | 20000,00 | 0,1 | 1,6053 | Курский р-н, с. Анахино 51.63147 36.03048 |
| 2 | 46-00003-Х-00479-010814 | Отвал № 8 | Хранение | АО "Михайловский ГОК" | 797698532,00 | 251441460,10 | 16000000,00 | 15,7 | 1016,9532 | Железногорский р-н, п. Панино 52.346064 35.471497 |
| 3 | 46-00004-Х-00479-010814 | Отвал № 7 | Хранение | АО "Михайловский ГОК" | 1007992000,00 | 222582624,20 | 12000000,00 | 18,5 | 981,6601 | Железногорский р-н, с. Остапово 52.277222 35.455278 |
| 4 | 46-00005-Х-00479-010814 | Шламоотвал | Хранение | АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" | 12171,00 | 11157,10 | 5678,90 | 2,0 | 0,0902 | Курчатовский р-н, п. Иванино 51.66944 35.590555 |
| 5 | 46-00006-Х-00479-010814 | Навозохранилище | Хранение | ЗАО "Заря" | 1351,20 | 338,80 | 1351,20 | 0,3 | 0,1143 | Железногорский р-н, с. Рышково 52.164852 35.439757 |
| 6 | 46-00007-Х-00592-250914 | Навозохранилище | Хранение | ООО "Щигры Главпродукт" | 23076,00 | 2476,00 | 23076,00 | 0,1 | 1,2513 | Золотухинский р-н, д. Будановка 51.854031 36.410206 |
| 7 | 46-00008-Х-00592-250914 | Навозохранилище | Хранение | ООО "Щигры Главпродукт" | 23076,00 | 2476,00 | 23076,00 | 0,1 | 1,2513 | Золотухинский р-н, д. Будановка 51.854031 36.410206 |
| 8 | 46-00009-Х-00592-250914 | Навозохранилище | Хранение | ООО "Щигры Главпродукт" | 23076,00 | 2476,00 | 23076,00 | 0,1 | 1,2513 | Золотухинский р-н, д. Будановка 51.854031 36.410206 |
| 9 | 46-00010-Х-00592-250914 | Навозохранилище | Хранение | ООО "Щигры Главпродукт" | 23076,00 | 2476,00 | 23076,00 | 0,1 | 1,2513 | Золотухинский р-н, д. Будановка 51.854031 36.410206 |
| 10 | 46-00011-Х-00592-250914 | Навозохранилище | Хранение | ООО "Щигры Главпродукт" | 23076,00 | 2476,00 | 23076,00 | 0,1 | 1,2513 | Золотухинский р-н, д. Будановка 51.948757 36.415242 |
| 11 | 46-00012-Х-00592-250914 | Навозохранилище | Хранение | ООО "Щигры Главпродукт" | 23076,00 | 2476,00 | 23076,00 | 0,1 | 1,2513 | Золотухинский р-н, д. Будановка 51.948757 36.415242 |
| 12 | 46-00013-Х-00592-250914 | Навозохранилище | Хранение | ООО "Щигры Главпродукт" | 23076,00 | 2476,00 | 23076,00 | 0,1 | 1,2513 | Золотухинский р-н, д. Будановка 51.948757 36.415242 |
| 13 | 46-00014-Х-00592-250914 | Навозохранилище | Хранение | ООО "Щигры Главпродукт" | 23076,00 | 2476,00 | 23076,00 | 0,1 | 1,2513 | Золотухинский р-н, д. Будановка 51.948757 36.415242 |
| 14 | 46-00015-Х-00592-250914 | Навозохранилище | Хранение | ООО "Щигры Главпродукт" | 23076,00 | 2476,00 | 23076,00 | 0,1 | 1,2513 | Золотухинский р-н, д. Будановка 51.948757 36.415242 |
| 15 | 46-00019-З-00592-250914 | Полигон промышленных отходов | Захоронение | АО "ППО "Старково" | 1566171,2 | 202726,242 | 10500,000 | 19,3 | 23,000 | Курская обл., Октябрьский р-н, с. Б. Долженково 51.726679 35.854727 |
| 16 | 46-00019-Х-00552-070715 | Золоотвал | Хранение | ПАО «Квадра»- «Южная генерация» (ПП «Курская ТЭЦ-1» | 1180000,00 | 1179987,60 | 205000,00 | 5,8 | 30,0000 | г. Курск 51.673208 36.117665 |
| 17 | 46-00020-Х-00592-250914 | Навозохранилище | Хранение | ФГБУ "Санаторий "Марьино" Управления делами Президента РФ | 2000,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,5 | 0,2208 | Рыльский р-н, п. Учительский 51.563649 34.987912 |
| 18 | 46-00022-Х-00592-250914 | Хвостохранилище | Хранение | АО "Михайловский ГОК" | 1799760899,70 | 942435420,00 | 29700000,00 | 31,7 | 2383,6653 | Железногорский р-н, п. Панино 52.362963 35.541854 |
| 19 | 46-00025-Х-00592-250914 | Компостная площадка | Хранение | МУП "Горводоканал" | 7480,00 | 5446,90 | 7480,00 | 0,7 | 1,5600 | г. Железногорск 52.316547 35.383157 |
| 20 | 46-00029-Х-00170-030417 | Навозохранилище | Хранение | ЗАО "Заря" | 10178,70 | 10166,30 | 1351,20 | 7,5 | 0,3285 | Железногорский р-н, с. Рышково 52.164585 35.438797 |
| 21 | 46-00030-Х-00066-270218 | Отвал № 6 | Хранение | АО "Михайловский ГОК" | 39360000,00 | 39360000,00 | 5622857,10 | 7,0 | 483,0000 | Железногорский р-н, д. Солдаты 52.274867 35.474601 |
| 22 | 46-00031-Х-00066-270218 | Отвал № 9 | Хранение | АО "Михайловский ГОК" | 66940000,00 | 66940000,00 | 9562857,10 | 7,0 | 372,0000 | Железногорский р-н, д. Андросово 52.316289 35.492404 |

Таблица 7.2. Сведения об объектах размещения ТКО, внесенных в ГРОРО

| № п/п | № ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Наименование эксплуатирующей организации | Проектная вместимость (тонн) | Остаточная вместимость (тонн) | Проектная мощность, тонн/год | Остаточный срок эксплуатации, лет | Площадь ОРО (га) | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северо-восточная зона деятельности РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46-00017-З-00592-250914 | Полигон ТБО | Захоронение | МО г. Курск | 852399,0 | 790817,0 | 150000,0 | 5,3 | 11,600 | Курская обл., Курский р-н, д. Сотниково 51.850442 36.149823 |
| 2 | 46-00026-З-00168-070416 | Полигон ТБО | Захоронение | АО "САБ по уборке г. Курска" | 6920520,00 | 819390,70 | 200000,00 | 4,1 | 23,893 | Курская обл., Курский р-н, д. Чаплыгина 51.854141 36.152737 |
| 3 | 46-00016-З-00592-250914 | Полигон ТБО | Захоронение | ООО "Солнцевское ЖКХ" | 31439,2 | 21454,7 | 3055,0 | 7,0 | 5,150 | Курская обл., Солнцевский р-н, д. Меловая 51.436561 36.773422 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 353055,0 |  |  |  |
|  | Юго-западная зона деятельности РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46-00001-З-00479-010814 | Полигон ТБО | Захоронение | МУП "Эко-сервис" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области | 825000,0 | 0,0 | 28824 | 0,0 | 29,8726 | Курская обл., Железногорский р-н, п.Лужки 52.346759 35.472235 |
| 2 | 46-00018-З-00692-311014 | Полигон ТБО | Захоронение | УМП "СУР" | 16440,0 | 0,0 | 5530,0 | 0,0 | 2,500 | Курская обл., Рыльский р-н, х. Звягин 51.54427 34.65451 |
| 3 | 46-00027-З-00168-070416 | Полигон ТБО | Захоронение | ООО "Экопол" | 270245,0 | 145176,2 | 18000,0 | 8,1 | 0,8353 | Курская обл., Октябрьский р-н, с. Б. Долженково 51.726679 35.854727 |
| 4 | 46-00028-З-00348-240616 | Полигон ТБО | Захоронение | МУП ЖКХ г. Суджа | 59573,4 | 23520,7 | 3500,0 | 6,7 | 2,000 | Курская обл., Суджанский р-н, с. Махновка 51.187379 35.326636 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 55854,0 |  |  |  |

Анализ показал, что мощность объектов захоронения ТКО не полностью обеспечивают потребности региона, остаточный срок эксплуатации большей части объектов размещения ТКО небольшой. Два полигона ТКО на 2019 г. исчерпали свою емкость, размещение на них ТКО в дальнейшем невозможно (полигон ТКО в п. Лужки Железногорского района, полигон ТКО в х.Звягин Рыльского района).

Остаточная емкость (возможность размещения) существующих объектов следующая:

Северо-восточная зона деятельности РО – 1632 тыс. т

Юго-западная зона деятельности РО - 169 тыс. т

В рамках обеспечения эксплуатации существующих в настоящее время объектов размещения отходов и контроля их фактической остаточной вместимости целесообразно рассмотреть в рамках обеспечения регламентной эксплуатации объектов ежегодный комплекс эксплуатационных мероприятий:

проведение ежегодного нивелировочного контроля высотных отметок размещения отходов и плотности сложения  формируемых массивов с получением топогеодезической съемки поверхности участка размещения отходов и протоколов контроля плотности сложения массивов;

проведение ежегодных мониторинговых исследований  качества компонентов окружающей среды в границах объекта и на границе СЗЗ;

оборудование пунктов весового контроля или наращивание имеющихся мощностей (устройство дополнительных групп) для обеспечения бесперебойного вывоза отходов от потребителей;

наращивание систем дегазации свалочных массивов по мере увеличения газопродуктивности объектов;

расширение сети технологических внутри объектных дорог, обеспечивающих доставку и формирование отходов на технологических картах;

устройство санитарных слоев изоляции размещаемых отходов, в том числе за счет использования отходов 4 - 5-го классов опасности;

проведение мероприятий эксплуатационного обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций и систем объектов обращения с отходами (сети внешнего и внутреннего электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети связи, система вентиляции и кондиционирования воздуха).

Сведения о лицензированных организациях, осуществляющих сбр, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности на территории Курской области представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3. Сведения о лицензированных организациях, осуществляющих сбр, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности на территории Курской области

| № п/п | Наименование лицензиата | Номер и дата регистрации лицензии | Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности | Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО "Курская птицефабрика" | № 046-00058/П от 06.11.2018 | Курская обл., Курский р-н, д. Ворошнево | транспортирование отходов III класса опасности утилизация отходов III класса опасности размещение отходов III класса опасности |
| 2. | МУП "Горводоканал" | № 046-00065/П от 04.12.2018 | Курская область, город Железногорск, территория ГСП-51 | транспортирование отходов IV класса опасности размещение отходов IV класса опасности |
| 3. | ФКП "Курская биофабрика" | № 046-00067 от 06.06.2016 | Курская обл., г. Курск, ул. Разина, д. 5; Курская обл., Курский р-н, Лебяженский сельсовет, пос. Новоселовский | обезвреживание отходов III, IV классов опасности транспортирование отходов II-IV классов опасности |
| 4. | ООО "Солнцевское ЖКХ" | № 046-00069/П от 25.08.2017 | Курская обл., Солнцевский р-н, п. Солнцево, ул. Веселая, д.4, Курская обл., Солнцевский р-н, Зуевский сельсовет | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности размещение (захоронение) отходов IV класса опасности |
| 5. | ЗАО "ЗАРЯ" | № 046-00070/П от 03.10.2016 | Курская обл., Железногорский р-н, с. Рышково | транспортирование отходов III, IV классов опасности обезвреживание отходов III, IV класса опасности размещение отходов III, IV классов опасности |
| 6. | ООО "Полимер" | № 046-00071/П от 22.08.2017 | Курская обл., г. Курск, ул. Еремина, д. 3/5 | сбор отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности, обработка отходов IV класса опасности, утилизация отходов IV класса опасности |
| 7. | ООО "Курсктараперепработка" | № 046-00072/П от 11.01.2017 | 305018, Курская область, город Курск, проезд Льговский поворот, дом № 5, литер Б11 | сбор отходов I, III, IV классов опасности, транспортировани отходов I, III, IV классов опасности, обработка отходов III, IV класса опасности |
| 8. | УМП "СУР" | № 046-00073/П от 06.07.2016 | Курская обл., г. Рыльск, ул. Энгельса, д. 6; Курская обл., Рыльский р-н, в границах МО "Пригородненский сельсовет" | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов III, IV классов опасности размещение отходов IV класса опасности |
| 9. | АО "ППО "Старково" | № 046-00075/П от 01.09.2017 | Курская обл., Октябрьский р-н, Старковский сельсовет | сбор отходов II-IV классов опасности транспортирование отходов II-IV классов опасности обезвреживание отходов III, IV классов опасности размещение отходов II-IV классов опасности |
| 10 | ЗАО "Торгвторсервис" | № 046-00076/П от 24.01.2019 | Курская обл., г. Курск, ул. 1-я Строительная, д. 8 Д | сбор отходов I - IV классов опасности транспортирование отходов I-IV классов опасности обработка отходов I-IV классов опасности обезвреживание отходов I класса опасности |
| 11. | Индивидуальный предприниматель Дюдин Андрей Иванович | № 46-00077/П от 15.10.2018 | 305026, Курская область, город Курск, поселок Аккумулятор, дом № 21-В, 305026, Курская область, город Курск, проспект Ленинского комсомола, дом № 40 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности, обработка отходов отходов IV класса опасности |
| 12. | АО "САБ по уборке г. Курска" | № 046-00078/П от 06.09.2016 | Курская обл., г. Курск, ул. Энгельса, 171; Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, д. Чаплыгина | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности размещение (захоронение) отходов IV класса опасности |
| 13. | ООО «Экотранс» | № 46-00079/П от 04.07.2019 | 305023, г. Курск, ул. Энгельса, дом 150А, 307240, Курская область, Курчатовский район, поселок имени Карла Либкнехта | сбор отходов III, IV классов опасности, транспортирование отходов I-IV классов опасности обезвреживание отходов III, IV классов опасности |
| 14. | АО «Геомаш» | № 046-00081 от 18.02.2016 | Курская обл., Щигровский р-н, г. Щигры, ул. Красная, д. 54 | транспортирование отходов I-IV классов опасности |
| 15. | ООО «РУ 46» | № 046-00082 от 03.06.2016 | Курская обл., г. Курск, ул. Народная, д. № 7 А | сбор отходов I-IV классов опасности транспортирование отходов I-IV классов опасности обработка отходов IV класса опасности |
| 16. | АО «НВА» | № 046-00083 от 25.02.2016 | Курская обл., пос. Коренево, ул. Октябрьская, д. 40 | транспортирование отходов III-IV классов опасности |
| 17. | ООО «ЩУК ЖКХ» | № 046-00084 от 25.02.2016 | Курская обл., Щигровский р-н, г. Щигры, ул. Большевиков, д. 10 а | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов II-IV классов опасности |
| 18. | ООО "Экопол" | № (46)-731-СОР/П от 27.06.2018 г | 307210, Курская область, Октябрьский район, Большедолженковский сельсовет; 307210, Курская область, Октябрьский район, Большедолженковский сельсовет, село Большое Долженково, | сбор отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности, обработка отходов IV класса опасности, размещение отходов IV класса опасности |
| 19. | ООО "ЩППФ" | № 046-00086/П от 12.10.2018 | Курская обл., Щигровский р-н, г. Щигры, ул. Лазарева, д. 7 | транспортирование отходов III, IV классов опасности |
| 20. | ООО "ТКО-Транс" | № 046-00087 от 21.03.2016 | Курская обл., г. Курчатов, Коммунально-складская зона | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 21. | ООО "СпецЭкоТранс" | № 046-00088/П от 27.12.2018 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 22. | МУП "Эко-сервис" | № 046-00089 от 11.04.2016 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. № 60; Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. № 1/3 | сбор отходов I, IV классов опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 23. | ООО "Экопром" | № 046-00090/П от 23.01.2019 | Курская область, Железногорский район, город Железногорск, улица Ленина, дом № 26-61 | сбор отходов I-IV классов опасности транспортирование отходов I-IV классов опасности |
| 24. | МУП ЖКХ г. Суджи | № 046-00091/П от 07.12.2016 | 307800, Курская область, Суджанский район, город Суджа, улица Розы Люксембург, дом № 24 307821, Курская область, Суджанский район, Махновский сельсовет | сбор отходов I-IV классов опасности, транспортировани отходов II-IV классов опасности, размещение отходов IV класса опасности |
| 25. | ООО ПКП "Тускарь" | № 046-00092/П от 29.05.2019 | Курская область, город Курск, улица Магистральная, дом 17 | сбор отходов I, IV классов опасности обработка отходов IV класса опасности транспортирование отходов I, IV классов опасности |
| 26. | ООО "Техноконтракт" | № 046-00093 от 29.04.2016 | Курская область, Пристенский район, село Бобрышево, улица Дорожная, дом № 15 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов III-IV классов опасности |
| 27. | МУП "КГТПО" | № 046-00094 от 04.05.2016 | Курская область, город Курск, улица Верхняя Луговая, дом № 13 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов III-IV классов опасности |
| 28. | ООО "ГОТЭК-ЦПУ" | № 046-00095/п от 30.01.2019 | Курская область, Железногорский район, город Железногорск, территория Промзоны, литер Б1 | транспортирование отходов IV класса опасности |
| 29. | ОАО «Благоустройство» | № 046-00096 от 14.06.2016 | Курская область, город Курск, 1-й Суворовский переулок, дом № 12 | транспортирование отходов III, IV классов опасности |
| 30. | ООО «Нипромтекс» | № 046-00097 от 14.06.2016 | Курская область, Железногорский район, город Железногорск, улица Мира, дом № 67 | транспортирование отходов IV класса опасности |
| 31 | ООО "Жилищник" | № 046-00098 от 14.06.2016 | Курская область, Глушковский район, поселок Глушково, улица Советская, дом № 89 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 32. | Индивидуальный предприниматель Агафонов Алексей Алексеевич | № 046-00099/П от 27.02.2019 | Курская область, город Курск, улица Володарского, дом № 70, офис 1/2 | транспортирование отходов I-IV классов опасности |
| 33. | ООО "АТХ Курчатов-Парк" | № 046-00100 от 20.06.2016 | Курская область, Курчатовский район, город Курчатов, Коммунально-складская зона | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 34. | ООО «ПК «Агропродукт» | № 046-00101 от 24.06.2016 | Курская область, Медвенский район, поселок городского типа Медвенка, улица Советская, дом № 69 | транспортирование отходов I-IV классов опасности |
| 35. | ОАО «КРТ», ОАО «Курскрезинотехника» | № (46)-459-СТ/П от 14.08.2018 | Курская область, город Курск, проспект Ленинского комсомола, дом № 2 | сбор отходов I, IV классов опасности транспортирование отходов III, IV классов опасности обработка отходов IV класса опасности утилизация отходов III, IV классов опасности |
| 36. | ЗАО "ГОТЭК-ЛИТАР" | № (46)-461-СОУ/П от 30.01.2019 | Курская область, Железногорский район, город Железногорск, территория Промзона, литер Б2 | сбор отходов IV класса опасности обработка отходов IV класса опасности утилизация отходов IV класса опасности |
| 37. | Индивидуальный предприниматель Новиков Эдуард Юрьевич | № (46)-651-СТ от 07.07.2016 | Курская область, Октябрьский район, деревня Митрофанова, дом № 120 | сбор отходов III класса опасности транспортирование отходов III класса опасности |
| 38. | ООО «Водоканал» п. им. К. Либкнехта | № (46)-661-Т/П от 19.09.2016 | Курская область, Курчатовский район, поселок имени Карла Либкнехта, улица Коммунальная, дом № 1 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 39. | ООО "Сервис" | № (46)-677-СТ от 11.07.2016 | Курская область, Горшеченский район, поселок Горшечное, улица Кирова, дом № 2 | сбор отходов II-IV классов опасности транспортирование отходов II-IV классов опасности |
| 40. | ЗАО "АВТОЦЕНТР" | № (46)-693-С от 12.07.2016 | Курская область, Железногорский район, город Железногорск, улица Ленина, дом № 93 | сбор отходов I, III, IV классов опасности |
| 41. | ООО «РеПолимер» | № (46)-700-СТОУ/П от 30.08.2017 | Курская область, город Курск, улица 3-я Агрегатная, дом № 23 з | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности обработка отходов IV класса опасности утилизация отходов IV класса опасности |
| 42. | ООО "ИНКОМ МЕТАЛЛ" | № (46)-713-С/П от 11.09.2017 | Курская область, город Курск, улица Моковская, дом № 17, Курская область, город Курск, улица Малых, дом, № 1 Курская область, город Курск, Магистральный проезд, дом №18К | сбор отходов II-IVклассов опасности, обработка отходов III класса опасности |
| 43. | Индивидуальный предприниматель Карпушин Александр Иванович | № (46)-747-СТ от 18.07.2016 | Курская область, Медвенский район, поселок Медвенка, улица Певнева, дом № 2 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 44. | ООО "Эко-Альянс" | № (46)-810-СТО от 22.07.2016 | Курская область, Железногорский район, город Железногорск, микрорайон Промплощадка-6, здание 4 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности обработка отходов IV класса опасности |
| 45. | ООО "ДРСУ" | № (46)-879-Т от 27.07.2016 | Курская область, город Курск, проезд Магистральный, дом № 34, офис № 2 | транспортирование отходов I-IV классов опасности |
| 46. | ООО "АПК-Курск" | № (46)-895-Б от 05.12.2019 | Курская область, Железногорский район, Троицкий сельсовет, деревня Гнездилово, село Троицкое, деревня Старый Бузец Курская область, Конышевский район, Прилепский сельсовет, село Толкачевка, деревня Прилепы Курская область, Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет, поселок Первоавгустовский Курская область, Дмитриевский район, Крупецкой сельсовет, деревня Фокино Курская область, Конышевский район, Ваблинский сельсовет, село Вабля Курская область, Конышевский район, Наумовский сельсовет, деревня Васильевка, село Наумовка Курская область, Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, село Генеральшино Курская область, Конышевский район, Ваблинский сельсовет, село Жигаево Курская область, Конышевский район, Платавский сельсовет, деревня Семеновка, село Красная Слобода Курская область, Конышевский район, Беляевский сельсовет, село Малахово Курская область, Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, село Старый Город Курская область, Конышевский район, МО «Машкинский сельсовет», деревня Верхопрудка, дом №42 Курская область, Конышевский район, МО «Захарковский сельсовет», село Захарково, дом № 129 Курская область, Железногорский район, д. Копенки-1, производственная площадка № 1 | обезвреживание отходов III класса опасности |
| 47. | ООО "РОСПЛАН" | № (46)-926-С от 01.08.2016 | Курская область, город Курск, улица 2-я Рабочая, дом № 19; Курская область, город Курск, проезд Магистральный, дом № 32 А; Курская область, Солнцевский район, поселок Солнцево, улица 2-я Привокзальная, дом № 21 | сбор отходов II, IV классов опасности |
| 48. | ООО "Росмет" | № (46)-927-С от 01.08.2016 | Курская область, город Курск, улица 2-я Рабочая, дом № 19; Курская область, Дмитриевский район, город Дмитриев, улица Фосфоритная, дом № 5 и | сбор отходов II, IV классов опасности |
| 49. | МУП "Любимый город" | № (46)-961-СТ от 03.08.2016 | Курская область, Щигровский район, город Щигры, улица Большевиков, дом № 10 а | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов II-IV классов опасности |
| 50. | АО "Курсктара" | № (46)-1108-СТО от 15.08.2016 | Курская обл., г. Курск, ул. 1-я Строительная, д. 8 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности обработка отходов IV класса опасности |
| 51. | ООО "ТКО-Сервис" | № (46)-1249-СТ/П от 29.09.2016 | Курская область, Обоянский район, город Обоянь, улица Луначарского, дом № 22 | сбор отходов I-IV класса опасности транспортирование отходов I-IV класса опасности |
| 52. | ООО "Коммунальный" | № (46)-1316-СТ от 25.08.2016 | Курская область, Золотухинский район, поселок Золотухино, улица Островского, дом № 4 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 53. | ООО "АРМЕТА" | № (46)-1340-СТО/П от 20.06.2018 | Курская область, город Курск, улица 2-я Рабочая, дом № 19; Курская область, город Курск, проезд Магистральный, дом № 32 а; Курская область, Дмитриевский район, город Дмитриев, улица Фосфоритная, дом № 5 и; Курская область, Железногорский район, город Железногорск, Промплощадка-2; Курская область, Советский район, поселок Кшень, улица Курская, дом № 16; Курская область, Черемисиновский район, поселок Черемисиново, улица Железнодорожная; Курская область, Солнцевский район, поселок Солнцево, улица 2-я Привокзальная, дом № 21; Курская область, Щигровский район, город Щигры, улица Макарова, дом № 6 | сбор отходов II, III, IV классов опасности транспортирование отходов II, III, IV классов опасности обработка отходов II, III, IV классов опасности |
| 54. | МУП "КУРСКВОДОКАНАЛ" | № (46)-1353-Т от 30.08.2016 | Курская область, город Курск, улица Кирова, дом № 9 | транспортирование отходов II, III, IV классов опасности |
| 55. | ЗАО "Изоплит" | № (46)-1356-Т от 30.08.2016 | Курская область, Обоянский район, город Обоянь, улица Ленина, дом № 98 | транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности |
| 56. | ООО "МеталлПлюс" | № (46)-1376-СО от 31.08.2016 | Курская область, город Курск, улица Экспедиционная, дом № 1; Курская область, Дмитриевский район, город Дмитриев, улица Фосфоритная, дом № 1; Курская область, Железногорский район, станция Остапово; Курская область, Суджанский район, город Суджа, улица Строительная, дом № 23; Курская область, Железногорский район, город Железногорск, Промплощадка-2 | сбор отходов IV класса опасности обработка отходов IV класса опасности |
| 57. | Индивидуальный предприниматель Яценко Николай Иванович | № (46)-1394-СТО от 01.09.2016 | Курская область, город Курск, 2-ой Шоссейный переулок, дом № 21 | сбор отходов III, IV классов опасности транспортирование отходов III, IV классов опасности обработка отходов IV класса опасности |
| 58. | ООО "Экология Сервис" | № (46)-1408-СТО от 29.05.2019 | Курская обл., г. Курск, ул. Гаражная, д.1 | сбор отходов I, IV классов опасности транспортирование отходов I, IV классов опасности обработка отходов IV класса опасности |
| 59. | Индивидуальный предприниматель Хардиков Сергей Алексеевич | № (46)-1417-СТ от 05.09.2016 | Курская область, город Курск, улица Еремина, дом № 1 | сбор отходов I, II, III, IV классов опасности транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности |
| 60. | ООО "Хомутовское ЖКХ" | № (46)-1596-СТ от 21.09.2016 | Курская область, Хомутовский район, поселок Хомутовка, улица Заводская, дом № 17 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 61. | ООО «ЖКХ с.Сейм» | № (46)-1605-СТ от 21.09.2016 | Курская область, Мантуровский район, село Сейм, улица Заводская, дом № 7 а | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 62. | ООО «Теткинское МУП ЖКХ» | № (46)-1632-СТ от 23.09.2016 | Курская область, Глушковский район, поселок Теткино, улица Первомайская, дом № 1 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 63. | ООО «ЖКХ с.Мантурово» | № (46)-1712-СТ от 30.09.2016 | Курская область, Мантуровский район, село Мантурово, улица Коммунистическая, дом № 4 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 64. | ЗАО «Курсквтормет» | № (46)-1746-СТО от 05.10.2016 | Курская область, город Курск, улица 1-я Строительная, дом № 8 г | сбор отходов II, III, IV классов опасности транспортирование отходов II, III, IV классов опасности обработка III, IV классов опасности |
| 65. | ООО «ЖКХ пос. Прямицыно» | № (46)-1755-СТ от 05.10.2016 | Курская область, Октябрьский район, поселок Прямицыно, улица Коммунистическая, дом № 73 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 66. | Индивидуальный предприниматель Лавриненко Елена Владимировна | № (46)-1816-СТ/П от 10.01.2017 | Курская область, город Курск, улица 50 лет Октября, дом № 102 А | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 67. | ООО «УК Конышевская» | № (46)-1902-СТ от 21.10.2016 | Курская область, Конышевский район, поселок Конышевка, улица 50 лет Советской власти, дом № 6 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 68. | ФГКУ комбинат «Дубки» Росрезерва | № (46)-1948-Т от 25.10.2016 | Курская область, Поныровский район, поселок Возы, улица Комсомольская, дом № 3 | транспортирование отходов IV класса опасности |
| 69. | ООО «МетСоюз» | № (46)-2013-СО от 31.10.2016 | Курская область, город Курск, Магистральный проезд, дом № 36 | сбор отходов III, IV классов опасности обработка отходов III, IV классов опасности |
| 70. | МУП ЖКХ пос. Коренево | № (46)-2210-СТ от 22.11.2016 | 307410, Курская область, Кореневский район, поселок Коренево, улица имени Крупской, дом № 109 а | сбор отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности |
| 71. | ООО "Экотекс-К" | № (46)-2250-СОУ/П от 18.05.2018 | Курская область, город Курск, проспект Ленинского Комсомола, дом № 40 | сбор отходов II-IV класса опасности, обработка отходов III-IV класса опасности, утилизация отходов II-IV класса опасности |
| 72. | МАУ "Марьинское ЖКХ" | № (46)-2272-СТ от 28.11.2016 | 307341, Курская область, Рыльский район, поселок Марьино, ул. Сироткина, дом № 5А | сбор отходов III-IV класса опасности, транспортирование отходов III-IV класса опасности |
| 73. | ООО "Тимжилсервис" | № (46)-2303-СТ от 30.11.2016 | 307060, Курская область, Тимский район, поселок Тим, улица Профсоюзная, дом № 20 | сбор отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности |
| 74. | ИП Новиков И.М. | № (46)-2339-СТ от 05.12.2016 | 305007, Курская область, город Курск, улица Сумская, дом № 43 | сбор отходов III класса опасности, транспортирование отходов III класса опасности |
| 75. | АО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | № (46)-2420-Т от 12.12.2016 | 305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, дом № 18 | транспортирование отходов I-IV классов опасности |
| 76. | ООО ТД "ДИЛЕР" | № (46)-2473-СТ от 19.12.2016 | 305019, Курская область, город Курск, улица Малых, дом № 33 | сбор отходов II-III классов опасности транспортирование отходов II-III классов опасности |
| 77. | ООО "Автотранссервис" | № (46)-2532-СТО от 23.12.2016 | 307800, Курская область, Суджанский район, город Суджа, улица Розы Люксембург, дом № 27 | сбор отходов I-IV классов опасности транспортирование отходов I-IV классов опасности, обработка отходов IV класса опасности |
| 78. | АО "Агропромсервис" | №(46)-2607-СТ от 29.12.2016 | 305018, Курская область, город Курск, улица Энергетиков, дом № 2 | сбор отходов II-III классов опасности транспортирование отходов II-III классов опасности |
| 79. | ЗАО "Автодор" | № (46)-2632-СТ от 09.01.2017 | 305025, Курская область, город Курск, Магистральный проезд, дом № 34 А | сбор отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности |
| 80. | ООО "АКБ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | № (46)-2804-СТ от 31.01.2017 г | 305018, Курская область, город Курск, улица Народная, дом № 7 А | сбор отходов III класса опасности, транспортирование отходов III класса опасности |
| 81. | ООО "Технолог" | № (46)-2857-СУ/П от 29.03.2019 г. | 306230, Курская область, город Обоянь, улица Ленина, дом № 171 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности утилизация отходов IV класса опасности |
| 82. | ООО «Курская АЭС-Сервис» | № (46)-3033-СТ от 01.03.2017 | Курская область, город Курчатов, Промзона | сбор отходов I, II, III, IV классов опасности транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности |
| 83. | ЗАО «Железногорский ВРЗ» | № (46)-3037-СТ от 01.03.2017 | Курская область, город Железногорск, Промплощадка-2 | сбор отходов I, II, III, IV классов опасности транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности |
| 84. | Индивидуальный предприниматель Дородных Евгений Владимирович | № (46)-3195-СТ от 22.03.2017 | Курская область, город Курск, улица 2-я Рабочая, дом № 23 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 85. | ООО «УК г. Обоянь» | № (46)-3253-СТ от 30.03.2017 | Курская область, город Обоянь, улица Луначарского, дом № 22 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 86. | ООО "Эгида" | № (46)-3309-СТУ/П от 20.03.2018 | 307170, Курская область, город Железногорск, район СМУ-6 | сбор отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности утилизация отходов IV класса опасности |
| 87. | АО "Тимское ДРСУ №3" | № (46)-3334-СТ от 11.04.2017 | 307060, Курская область, Тимский район, село 1-е Выгорное, улица Садовая, дом № 43 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов I-IV класса опасности |
| 88. | ООО «Энергосервис» | № (46)-3340-СТ от 12.04.2017 | Курская область, город Курск, улица Гаражная, дом № 1 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 89. | ОАО "Лукашевское ХПП" | № (46)-3356-Т от 13.04.2017 | 307220, Курская область, Курчатовский район, поселок Иванино, улица Ленина, дом № 11 | транспортирование отходов II-IV классов опасности |
| 90. | АО «Михайловский ГОК» | № (46)-3410-ТБ от 21.04.2017 | Курская область, Железногорский район, город Железногорск, улица Ленина, дом № 21; Курская область, Железногорский район, склад ВВ АО «Михайловский ГОК» | транспортирование отходов II, III, IV классов опасности, обезвреживание отходов III, IV классов опасности |
| 91. | АО "КОНТИ-РУС" | № (46)-3597-Т от 23.05.2017 | 305000, Курская область, город Курск, ул. Золотая, 13, 305025, Курская область, г. Курск, ул. Магистральная, д. 15 | транспортирование отходов III-IV классов опасности |
| 92. | ООО "Армада-Курск" | № (46)-3781-СТО от 19.06.2017 | 305009, г. Курск, ул. Бутко, 14-а | сбор отходов II-III классов опасности, транспортирование отходов II-III классов опасности,, обработка отходов III класса опасности |
| 93. | АО "Газпром газораспределение Курск" | № (46)-3803-Т от 22.06.2017 | 305040, г. Курск, ул. Аэродромная, д. 18 | транспортирование отходов II-IV классов опасности |
| 94. | ИП Гахова В.Д. | № (46)-3892-СТ от 03.07.2017 | 306230, Курская область, город Обоянь, улица Ленина, дом № 169 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 95. | АО "Проект "Свежий хлеб" | № (46)-3933-Т от 10.07.2017 | 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. № 169, 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Макарова, д. № 1 | транспортирование отходов II-IV классов опасности |
| 96. | ИП Латышева Е.С. | № (46)-4220-СТ от 17.08.2017 | 307170, Курская область, город Железногорск, тер. Промплощадка-6, ГСК-11, блок гаражей № 24, гараж № 1 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 97. | ООО "ПРОМСНАБ" | № (46)-4409-СТУБ/П от 18.04.2019 | 305031, г. Курск, ул. 2-я Новоселовка, дом № 1/4 | сбор отходов III,IV классов опасности, транспортирование отходов III,IV классов опасности, утилизация отходов III,IV классов опасности, обезвреживание отходов III,IV классов опасности |
| 98. | ООО "Промтрейд" | №(46)-4437-С от 21.09.2017 | 305025, Курская область, город Курск, улица 1-я Строительная, дом № 6, 306440, Курская область, Черемисиновский район, пос. Черемисиново, пер. Мирный, д. 2-Б, 307754, Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, д. 97А, 307753, Курская область, г. Льгов, ул. Красноармейская, 307620, Курская область, пос. Конышевка, ул. Татаринова, д. 56, 307450, Курская область, пос. Глушково, ул. Ленина, 267 | сбор отходов II класса опасности |
| 99. | ООО "Делаем город чище" | № (46)-4542-СТО/П от 30.10.2018 | 305026, город Курск, поселок Аккумулятор, дом № 21-В, офис 2.0.1, 305026, город Курск, проспект Ленинского комсомола, дом № 40 | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности обработка отходов IV класса опасности |
| 100. | ООО "АПК-Черноземье" | № (46)-4608-СТ от 24.10.2017 | 307155, Курская область, Железногорский район, село Троицкое | сбор отходов IV класса опасности транспортирование отходов IV класса опасности |
| 101. | ООО "Возрождение" | № (46)-4620-У от 25.10.2017 | Курская область, Пристенский район, Среднеольшанский сельсовет, близ села Нижняя Ольшанка; Курская область, Обоянский район, близ села Нижнее Солотино; Курская область, Пристенский район, Среднеольшанский сельсовет, близ села Верхняя Ольшанка; Курская область, Пристенский район, близ села 2-е Плоское; Курская область, Пристенский район, Бобрышевский сельсовет, вблизи деревни Кривцово; Курская область, Пристенский район, близ поселка Кировский; Курская область, Пристенский район, близ села Верхняя Ольшанка | утилизация отходов III класса опасности |
| 102. | ООО "НПО "Росресурсы" | № (46)-4646-СТ/П от 11.04.2019 | 305025, Курская область, город Курск, проез Магистральный, дом № 17-а | сбор отходов II-IV класса опасности транспортирование отходов II-IV класса опасности |
| 103. | ИП Пахомов А.В. | № (46)-4663-СТ/П от 19.10.2018 | 307170, Курская область, город Железногорск, проспект Киевский, дом № 1 | транспортирование отходов IV класса опасности |
| 104. | ООО "ИСТОК+" | № (46)-4750-СОУ от 20.11.2017 | 305026, Курская область, город Курск, проспект Ленинского комсомола, дом № 40 | сбор отходов II-IV класса опасности обработка отходов III класса опасности утилизация отходов III класса опасности |
| 105. | ООО "ПРОГРЕСС" | № (46)-4761-С от 20.11.2017 | 305516, Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, поселок Касиновский | сбор отходов II класса опасности |
| 106. | ООО "Промальянс" | № (46)-4929-С от 19.12.2017 | Курская область, город Курск, станция Рышково, Курская область, Курчатовский район, поселок Иванино, улица Ленина, д. 2, Курская область, город Рыльск, улица Кирова, дом № 2, Курская область, город Дмитриев, улица Фосфоритная, дом № 13-б, Курская область, Железногорский район, Андросовский сельсовет, деревня Остапово, Курская область, поселок Пристень, улица Свердлова, дом № 39-А | сбор отходов II класса опасности |
| 107. | ИП Болотов Я.С. | № (46)-5199-Т от 12.02.2018 | 306600, Курская область, Советский район, поселок Кшенский, улица Ленина, дом № 55 | транспортирование отходов II класса опасности |
| 108. | ООО «Агрофирма «Горняк» | № (46)-5471-ТУ от 05.04.2018 | 307151, Курская область, Железногорский район, Кармановский сельсовет, деревня Воропаево | транспортирование отходов IV класса опасности утилизация отходов IV класса опасности |
| 109. | ЗАО "АПЦ "Фатежский" | № (46)-5513-У от 13.04.2018 | 307121, Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет, деревня Путчино; 307121, Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет, село Гаево (первая очередь строительства) | утилизация отходов III классаопасности |
| 110. | ООО "Титан-Курск" | № (46)-5741-Т от 24.05.2018 | 305044, город Курск, улица Ухтомского, дом № 41, офис 2 | транспортирование отходов II-IV классов опасности |
| 111. | ООО "АПК Курск-Авто" | № (46)-6199-Т от 27.08.2018 | 307145, Курская область, Железногорский район, Линецкий сельсовет, село Линец, улица Южная, 91 | транспортирование отходов IV класса опасности |
| 112. | АО ТД "Кварц" | № (46)-6201-СУ от 27.08.2018 | 307170, Курская область, г. Железногорск, проспект Киевский, дом № 1 | сбор отходов IV класса опасности, утилизация отходов IV класса опасности |
| 113. | ООО "Белая птица - Курск" | № (46) – 6374 – ТУ от 02.10.2018 | 306814, Курская область, Горшеченский район, Быковский сельсовет, в районе лога Головановский | транспортирование отходов III класса опасности, утилизация отходов III класса опасности |
| 114. | ЗАО АФ "Любимовская" | № (46)-6631-У от 09.11.2018 | Курская область, Кореневский район, Пушкарский сельсовет, село Благодатное Курская область, Кореневский сельсовет, Толпинский сельсовет | утилизация отходов III класса опасности |
| 115. | ООО "Трансмаркет" | № (46)-6764-Т от 03.12.2018 | 305007, Курская область, город Курск, улица Моковская, дом № 17 | транспортирование отходов II- III классов опасности, |
| 116. | ООО «Экостиль» | № (46) – 6885 – СТО от 18.12.2018 | 305026, Курская область, город Курск, проезд Силикатный, дом № 1Д | сбор отходов III, IV классов опасности, транспортирование отходов I-IV классов опасности, обработка отходов III, IV классов опасности |
| 117. | ООО НИПП «КРПЗ» | № (46) – 7049 – СТОУ от 28.12.2018 | 305007, Курская область, город Курск, улица Еремина, дом № 3/5 | сбор отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности, обработка отходов IV класса опасности, утилизация отходов IV класса опасности |
| 118. | МУП "ГТС" | № (46)-7128-Т от 21.01.2019 | 307251, Курская область, г. Курчатов, Коммунально-складская зона | транспортирование отходов I-IV класса опасности |
| 119. | ООО "АРЕНА ТРЕЙД" | № (46) – 7561 – Т/П от 13.08.2019 | 305515, Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, поселок Касиновский | транспортирование отходов II-III классов опасности |
| 120. | ООО "РН-Черноземье" | № (46)-8020-Т от 23.07.2019 | 305025, Курская область, город Курск, улица 2-я Строительная, дом № 2 | транспортирование отходов I, III, IV классов опасности |
| 121. | ИП Кузнецов О.В. | № (46)-8135-Т от 13.08.2019 | Курская область, город Курск, проезд Магистральный, дом 18"М" | транспортирование отходов II-IV классов опасности |
| 122. | ООО «Росвтормет» | (46) – 8145 – Т от 13.08.2019 | 307801, Курская область, город Суджа, улица Строительная, дом № 6 | транспортирование отходов IV класса опасности |
| 123. | ООО "Щигры Главпродукт" | (46)-8500-У от 05.11.2019 | 306040, Курская область, Золотухинский район, Будановский сельсовет | обработка отходов III классаопасности, утилизация отходов IV класса опасности |
| 124. | АО "Щихровский КХП" | (46)-8520-Т от 08.11.2019 | 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Мичурина, дом № 2А | транспортирование отходов IV класса опасности |
| 125. | ООО "Эко Текс" | № (46)-8626-СТОУ от 05.12.2019 | 305007, Курская область, город Курск, улица Еремина, дом № 3/5, офис 12; 305007, Курская область, город Курск, улица Еремина, дом № 3/5 | сбор отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности, обработка отходов IV класса опасности, утилизация отходов IV класса опасности |

Реестры составлены на основании данных организаций, эксплуатирующих объекты, предоставивших соответствующую информацию, а также на основании сведений территориального органа Росприроднадзора о лицензиатах.

Отходы V класса практически не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. С учетом положений Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ деятельность по обращению с отходами V класса опасности не подлежит лицензированию.

Сведения об объектах обработки ТКО на территории Курской области представлены в таблице 7.4.

Таблица 7.4 Сведения об объектах обработки ТКО

| Наименование объекта | Место нахождения объекта |  | Эксплуатирующая организация | Наименование технологии | Год ввода в эксплуатацию | Используемые установки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование | проектная мощность, т/год | тип (стационарная / передвижная) |
| Мусоросортировочный комплекс | Курская обл., Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с | 51,726135; 35,855942 | Общество с ограниченной ответственностью «Экопол» | Обработка (сортировка ручная) | 2015 | МСК Экомтех | 80000 | стационарная |
| Мусоросортировочный комплекс (с 2020 года) | Курская область, Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. Энгельса д.6 | 51.566443; 34.686971 | УМП «СУР» | Обработка (сортировка ручная) | 2020 | ООО «Нетмус» | 70000 | стационарная |
| Мусоросортировочный комплекс | Курская область, г. Железногороск | 52,338458; 35,453017 | ООО «Эко-Альянс» | Обработка (сортировка ручная) |  | пресс «Лидер – 500», 2 пресса «Лидер – 600», конвейерная лента сортировки мусора тип 2МТК-200 | 80000 | стационарная |

На территории Курской области по предоставленной информации эксплуатируется 3 объекта, производящих обработку (сортировку) ТКО. Большая часть территории области не охвачена объектами предварительной обработки ТКО в части отбора утильных фракций.

ТКО, образующиеся в области, частично подвергаются сортировке. По предоставленным данным в настоящее время суммарная производительность действующих сортировочных комплексов ТКО составляет порядка 230 тыс. тонн в год. Следовательно, на территории Курской области не охвачена сортировкой большая часть образующихся ТКО.

Состав оборудования эксплуатируемых сортировочных линий в основном включает: узел ручной сортировки отходов для отбора утильных фракций, пресса брикетирования вторичного сырья, ленточные конвейеры различного назначения. Использование ручных методов отбора утильных фракций на практике не позволяет достигать высокого процента отбора.

Отходы цветного металла представлены,  в основном,  алюминиевыми банками, аэрозольными баллончиками и пр. Пластмассы представлены, в основном, полиэтиленовыми пакетами, игрушками, деталями бытовой техники и пластиковыми бутылками. Крупные фракции отходов, в основном, представлены картонной упаковкой, деревом, резиной.

Невостребованная часть ТКО направляется на захоронение.

Согласно п. 8 ст. 12 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечни отходов, запрещенных к захоронению, составляет Правительство Российской Федерации.

Развитие системы обращения с отходами предполагает системные преобразования в технологических схемах существующих объектов обработки (сортировки ТКО) и ввод в эксплуатацию новых объектов с долей извлекаемых утильных фракций не менее 10 - 15% от массы отходов, поступивших на обработку.

Места несанкционированного размещения отходов

Значительное количество мелких несанкционированных свалок на территориях городов и сельских населенных пунктов возникает в результате складирования отходов жителями частного сектора, различных садоводческих товариществ и кооперативов, как правило, не имеющих договоров на централизованный вывоз отходов. Места нахождения таких свалок отображаются по заявкам физических лиц на сайте проекта общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" по адресу http://kartasvalok.ru.

Перечень мелких несанкционированных свалок, составленный по данным органов местного самоуправления, представлен в таблице 7.5.

Таблица 7.5 Перечень несанкционированных свалок

| № п/п | Муниципальный район | Ближайший населенный пункт | Наименование учреждения (организации), владеющего участком, где размещаются отходы | Место расположения участка | Занимаемая площадь (га) | Объем и (или) масса размещенных отходов |  | Необходимые мероприятия/ затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кол-во | ед. измер. |  |
|  | Горшеченский район | п. Горшечное | МО "Поселок Горшечное" | ул. Новая | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация/ транспортная работа + тариф полигона |
|  | Горшеченский район | п. Горшечное | МО "Поселок Горшечное" | ул. Центральная | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация/ транспортная работа + тариф полигона |
|  | Горшеченский район | п. Горшечное | МО "Поселок Горшечное" | ул. Первомайская | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация/ транспортная работа + тариф полигона |
|  | город Щигры | город Щигры |  | ул. Маяковского | 0,0124 | нет данных | нет данных | ликвидация/ транспортная работа + тариф полигона |
|  | Курчатовский район | село Чапли | земельный участок, собственность на который не разграничена | участок между зданиями МКУК "Чаплинская СОШ" и администрации Чаплинского сельсовета | 0,1 | 8 | куб. метров | ликвидация/ транспортная работа + тариф полигона |
|  | Курчатовский район | село Чапли | земельный участок, собственность на который не разграничена | в 50 м от дома N 9 по ул. Молодежная | 0,05 | 2 | куб. метров | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
|  | Курчатовский район | село Быки | земельный участок, собственность на который не разграничена | Территория бывшего АОЗТ "Чаплинское" | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
|  | Солнцевский район | д. Ивановка | ООО "Правда" | нет данных | 0,15 | 1 | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
|  | Обоянский район | город Обоянь | МО | ул. Ленина, 92В (около ж/д ветки) | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
|  | Обоянский район | город Обоянь | МО | ул. Мелиораторов, д. 9 | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
|  | Рыльский район | п. им Куйбышева | земли не разграничены | автомобильная дорога | 0,62 | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
|  | Рыльский район | п. им.Куйбышева | Гослесфонд | улица 1-е Мая | 0,5 | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |

По сведениям, предоставленным Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курской области и органами местного самоуправления, на территории региона расположено 25 исторически сложившихся свалок, являющихся источниками накопленного вреда окружающей среде. При этом площадь территорий, занятых такими объектами, составляет около 66 га.

Перечень объектов размещения отходов, являющихся источниками накопленного вреда окружающей среде, представлен в таблице 7.6.

Таблица 7.6 Перечень объектов размещения отходов, являющихся источниками накопленного вреда

| N п/п | Муниципальное образование | Ближайший населенный пункт | Географические координаты (кадастровый номер земельного участка) | Занимаемая площадь, (га) | Количество размещенных отходов, т | Численность населения, проживающего на территории ОС испытывающей НВ свалки, чел. | Класс опасности отходов в соответствии с ФККО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Город Курчатов | п. Иванино Курчатовского района | 51.670112, | 7,4 | 468700 | 38340 | ТКО |
|  |  |  | 35.586592 |  |  |  |  |
|  |  |  | (кадастровый номер 46:31:010405:2) |  |  |  |  |
|  | Курчатовский район | п. К. | 51.588333, | 2 | 59400 | н/д | IV-V |
|  |  | Либкнехта | 35.4775 |  |  |  |  |
|  | Большесолдатский район | с. Большое солдатское | 51.295519, | 2,5 | 30600 | 10998 | IV-V |
|  |  |  | 35.510098 (кадастровый номер 46:02:010506:13) |  |  |  |  |
|  | Золотухинский район | д. Золотухино | 52°05`30`` 36°25`02`` | 2,5 | 5550 | нет данных |  |
|  | Касторенский район | Краснодолннский с/с | 51,787778, | 2 | 3750 | 14877 | IV-V |
|  |  |  | 38,105229 (кадастровый номер 46:08:200601) |  |  |  |  |
|  | Касторенский район | Успенский с/с | 51,844024, | 2 | 2200 | 14877 | IV-V |
|  |  |  | 38,153619 (кадастровый номер 46:08:070501) |  |  |  |  |
|  | Конышевский район | с. Дремово- Черемошки - 1,5 км, рп. Конышевка - 4 км | 51,854434, 35,342522 (кадастровый номер 46:09:060003) | 1,5 | 11000 | 8525 | IV-V |
|  | Кореневский район | Пушкарский с/с | 46:10:080702:48 | 6,828 | 15000 | 16052 | IV-V |
|  | Льговский район | г. Льгов | 51,618574, | 5,5 | 138197 | 18774 | ТКО |
|  |  |  | 35,263304 (кадастровый номер участка 46:32:010104) |  |  |  |  |
|  | Мантуровский район | с. Сейм, ул. Полевая 10Б | 46: 14:000000:206 | 3,4 | нет данных | нет данных | IV-V |
|  | Мантуровский район | с. Мантурово | 51.421624, | 3 | 14000 | 12164 | IV-V |
|  |  |  | 37.102984 (кадастровый номер участка 46:14:010303) |  |  |  |  |
|  | Советский район | с. Липовчик | 51.837778, | 6 | 31000 | 48460 | IV-V |
|  |  |  | 37.657778 |  |  |  |  |
|  | Тимский район (Свалка на землях лесного фонда) | Юго-западнее с. 2-Выгорное на расстоянии 1,6 км | 51.590974, | 1 | 2600 | 10767 | IV-V |
|  |  |  | 37.088214 (кадастровый номер участка 46:24:030607:13) |  |  |  |  |
|  | Щигровский район | г. Щигры | 46:33:010105:2267 | 5,3 | 21795 | 15292 | ТКО |
|  | Горшеченский район | п. Горшечное | 46:04:010307:2 | 4,5 | 13000 | 15609 | IV-V |
|  | Глушковский район | МО Звановский с/с | 46:03:060204:30 | 5,9 | 10750 | 19139 | IV-V |
|  | Глушковский район | с. Званное | 51.369989 | 1,4 | 3225 | 19139 | IV-V |
|  |  |  | 34.538968 (кадастровый номер участка 46:03:060112) |  |  |  |  |
|  | Обоянский район | г. Обоянь | 46:16:010115:24 | 2,6 | 81548 | 13413 | ТКО |
|  |  |  | 46:16:010115:13, 46 16:180407 |  |  |  |  |
|  | Медвенский район | Нижнереутчанский с/с | 46:15:131401:38 | 1,35 | 11200 | 16474 | IV-V |
|  | Хомутовский район | с. Калиновка | 46:26:060801:335 | 2,1 | 6000 | 8914 | IV-V |
|  | Хомутовский район | с. Калиновка | 46:26:060803:166 | 1,6 | н/д | 8914 | IV-V |
|  | Черемисиновский район | Краснополянский с/с | 46:27:040301:39 | 2,5 | 10000 | 8995 | IV-V |
|  | Поныровский район | Поныровский с/с | 52.305508, | 1,53 | 15000 | 10794 | IV-V |
|  |  |  | 36.281515 (кадастровый номер участка 46:18:021501) |  |  |  |  |
|  | Пристенский район | Ярыгинский с/с | 46:19:100103:830 | 4,0 | 19700 | 15317 | IV-V |
|  | Дмитриевский район | Крупецкий с/с п.Нива | 46:05: 111102:74 | 1,4 | 26250 | 14464 | IV-V |

# Раздел 8. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов

### 8.1 Анализ динамики изменения балансовых потоков образования, утилизации, обезвреживания отходов

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (далее - баланс отходов) содержит сведения о соотношении количества образующихся на территории Курской области и поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов (по видам и классам опасности отходов) и количественных характеристик их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, передачи в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, в том числе:

а) о количестве отходов, образовавшихся на территории Курской области;

б) о количестве отходов, обработанных на территории Курской области;

в) о количестве отходов, утилизированных на территории Курской области;

г) о количестве отходов, обезвреженных на территории Курской области;

д) о количестве отходов, размещенных на территории Курской области;

е) о количестве отходов, переданных в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

ж) о количестве отходов, поступивших из других субъектов Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Баланс отходов производства и потребления за исключением ТКО, подготовленный на основании данных статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 2015 – 2018 годы, приведен в Приложении Б1 к территориальной схеме.

В Приложении Б3 к Территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы, определен расширенный баланс в части ТКО с указанием расходов на каждом этапе обращения с отходами на каждый год действия территориальной схемы, соответствующий характеристикам объектов по обращению с отходами.

В Приложении Б4 к Территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы, определен баланс отходов производства и потребления за исключением ТКО на каждый год действия территориальной схемы.

Прогноз баланса отходов строительства и ремонта строился на основе данных о прогнозной динамике индекса по виду деятельности строительство, полученных из прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовалось значение индекса, установленное на 2021 год.

Прогноз баланса отходов снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, отходов при выполнении прочих видов деятельности, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения по данным прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовался индекс прироста численности населения 2021 года.

Прогноз баланса отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства, полученных из прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовалось значение индекса, установленное на 2021 год.

Для прогноза баланса отходов сельского хозяйства использовались данные о прогнозной динамике индекса производства продукции сельского хозяйства, полученные из прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовалось значение индекса, установленное на 2021 год.

В настоящем подразделе приведены сведения о количествах образованных, утилизированных и обезвреженных отходов в период с 2016 по 2018 гг. согласно данным 2-ТП (отходы).

На рисунке 8.1 представлены сравнительные данные по образованию, утилизации и обезвреживанию отходов в 2016 по 2018 гг.

Рисунок 8.1 Сравнительные данные по образованию, утилизации и обезвреживанию отходов в 2016 по 2018 гг.

Анализ данных показывает, что объемы утилизации и обезвреживания в большей степени зависят от объемов образующихся отходов, однако, стабильно находятся на достаточно невысоком уровне. Это связано с тем, что основным методом обращения с отходами на территории области традиционно является размещение отходов.

Средний процент утилизации и обезвреживания за рассмотренный период составил 9,7% (от 7,8 до 11,0% в различные годы). На конец 2018 года доля утилизации и обезвреживания отходов составила 10,5%.

Количественные данные о балансовых потоках образования, утилизации, обезвреживания, по классам опасности представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Данные динамики изменения образованных, утилизированных и обезвреженных отходов в период 2016-2018 гг.

| Наименование класса опасности | Единица измерения | Образовано отходов, по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего отходов I-V классов опасности | т | 55155518,8 | 57463815,9 | 58057964,8 |
|  | % от количества образованных отходов | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| I класс опасности | т | 56,8 | 43,0 | 51,9 |
|  | % от общего количества образованных отходов | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс опасности | т | 3295,6 | 5231,1 | 8041,6 |
|  | % от общего количества образованных отходов | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| III класс опасности | т | 2005310,2 | 2950511,8 | 3043397,9 |
|  | % от общего количества образованных отходов | 3,64% | 5,13% | 5,24% |
| IV класс опасности | т | 831902,3 | 2198903,9 | 1633319,3 |
|  | % от общего количества образованных отходов | 1,51% | 3,83% | 2,81% |
| V класс опасности | т | 52314953,9 | 52309126,1 | 53373154,1 |
|  | % от общего количества образованных отходов | 94,85% | 91,03% | 91,93% |
| Справочно: I-IV классы опасности | т | 2840564,9 | 5154689,8 | 4684810,8 |
|  | % от общего количества образованных отходов | 5,15% | 8,97% | 8,07% |
|  |  | Утилизировано и обезврежено отходов, по годам |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего отходов I-V классов опасности | т | 4285657,0 | 6290350,8 | 6101265,7 |
|  | % от общего количества образованных отходов | 7,77% | 10,95% | 10,51% |
| Справочно: I-IV классы опасности | т | 2856017,4 | 4729332,8 | 4680104,5 |
|  | % от количества образованных отходов I-IV классов опасности | 100,54% | 91,75% | 99,90% |

### 8.2 Сведения о количестве отходов, образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, размещенных на территории Курской области

В настоящее время на территории региона большую часть образующихся промышленных отходов составляют отходы добывающей промышленности, обрабатывающих производств, сельского хозяйства.

Из многочисленных категорий образующихся отходов производства утилизации в значительной степени подвергаются:

отходы добычи полезных ископаемых;

отходы животноводства.

Обращение с отходами на предприятиях-природопользователях должно быть основано на необходимости максимального использования ресурсного потенциала отходов, то есть ориентированность на использование отходов в собственных или других технологических процессах, а также их максимальном обезвреживании.

В таблице 8.2 представлены сведения о потоках отходов производства и потребления, ежегодно образующихся на предприятиях региона, а также обработанных, утилизированных, обезвреженных, размещенных отходах, систематизированные по классам опасности отходов (данные за 2016-2018 гг).

Таблица 8.2 Балансовые потоки обращения с отходами

| Класс опасности отхода | Образовано, т | Обработано, т | Утилизировано, т | Обезврежено, т | Размещено, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  |  |  |  |
| I класс | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 |
| % от общего количества образованных отходов | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 3295,6 | 0,0 | 3306,8 | 0,0 | 83,0 |
| % от общего количества образованных отходов | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 2005310,2 | 0,0 | 1173821,4 | 856951,7 | 20102,0 |
| % от общего количества образованных отходов | 3,64% | 0,00% | 2,13% | 1,55% | 0,04% |
| IV класс | 831902,3 | 0,0 | 814010,4 | 7906,4 | 65876,0 |
| % от общего количества образованных отходов | 1,51% | 0,00% | 1,48% | 0,01% | 0,12% |
| V класс | 52314953,9 | 0,0 | 1414478,5 | 15161,0 | 50376088,2 |
| % от общего количества образованных отходов | 94,85% | 0,00% | 2,56% | 0,03% | 91,33% |
| Всего отходов | 55155518,8 | 0,0 | 3405617,1 | 880039,8 | 50462149,2 |
| % от общего количества образованных отходов | 100,0% | 0,0% | 6,2% | 1,6% | 91,5% |
|  | 2017 |  |  |  |  |
| I класс | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 |
| % от общего количества образованных отходов | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| II класс | 5231,1 | 0,0 | 9341,0 | 0,0 | 0,7 |
| % от общего количества образованных отходов | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| III класс | 2950511,8 | 106896,1 | 1291999,9 | 2128017,3 | 87,4 |
| % от общего количества образованных отходов | 5,1% | 0,2% | 2,2% | 3,7% | 0,0% |
| IV класс | 2198903,9 | 93059,3 | 1155405,1 | 144546,2 | 59150,3 |
| % от общего количества образованных отходов | 3,8% | 0,2% | 2,0% | 0,3% | 0,1% |
| V класс | 52309126,1 | 871,4 | 1560893,0 | 125,0 | 50208322,1 |
| % от общего количества образованных отходов | 91,0% | 0,0% | 2,7% | 0,0% | 87,4% |
| Всего отходов | 57463815,9 | 200826,8 | 4017639,1 | 2272711,7 | 50267560,5 |
| % от общего количества образованных отходов | 100,0% | 0,3% | 7,0% | 4,0% | 87,5% |
|  | 2018 |  |  |  |  |
| I класс | 51,9 | 26,8 | 0,0 | 26,8 | 0,0 |
| % от общего количества образованных отходов | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| II класс | 8041,6 | 5216,4 | 12529,0 | 1732,8 | 50,5 |
| % от общего количества образованных отходов | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| III класс | 3043397,9 | 211341,5 | 1903366,8 | 1128054,1 | 107,0 |
| % от общего количества образованных отходов | 5,2% | 0,4% | 3,3% | 1,9% | 0,0% |
| IV класс | 1633319,3 | 351627,1 | 1348367,2 | 286027,9 | 314831,2 |
| % от общего количества образованных отходов | 2,8% | 0,6% | 2,3% | 0,5% | 0,5% |
| V класс | 53373154,1 | 3259,0 | 1421159,6 | 1,6 | 51270433,0 |
| % от общего количества образованных отходов | 91,9% | 0,0% | 2,4% | 0,0% | 88,3% |
| Всего отходов | 58057964,8 | 571470,8 | 4685422,6 | 1415843,2 | 51585421,7 |
| % от общего количества образованных отходов | 100,0% | 1,0% | 8,1% | 2,4% | 88,9% |

### 8.3 Сведения о соотношении количества образующихся на территории Курской области и поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и количественных характеристик их образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения, передачи в другие субъекты Российской Федерации для последующих утилизации, обезвреживания, размещения

В настоящее время требования к ведению учета и отчетности поступающих и передаваемых из других субъектов Российской Федерации отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, не установлены ни на федеральном, ни на региональном уровнях, в связи с чем данная информация отсутствует.

Основные выводы по разделу:

- В настоящее время на территории региона большую часть образующихся промышленных отходов составляют отходы добывающей промышленности, обрабатывающих производств, сельского хозяйства.

- Большая часть отходов производства и потребления размещается на объектах размещения отходов, в общем объеме до 90% от общего количества образованных.

- Из многочисленных категорий образующихся отходов производства утилизации в значительной степени подвергаются:

- отходы добычи полезных ископаемых;

- отходы животноводства.

# Раздел 9. Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов

### 9.1.Организация накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО

В городах региона большая часть многоквартирных жилых домов оборудована (площадками) накопления отходов – контейнерные площадки для накопления ТКО. Небольшая часть многоквартирных жилых домов (преимущественно г. Курчатов) оборудована мусоропроводами.

В населенных пунктах, где отсутствуют места (площадки) накопления отходов организуется пакетированный или бестарный бесконтейнерный сбор ТКО.

### 9.2. Транспортирование ТКО

Транспортирование ТКО осуществляется от объектов жилищного фонда и зданий хозяйствующих субъектов до объектов обработки и объектов размещения специализированным автотранспортом.

### 9.3. Организация сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I-IV классов опасности, за исключением ТКО

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на соответствующие виды деятельности.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья и среды обитания человека.

В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временно хранить:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Накопление отходов производства и потребления осуществляется на производственной территории по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния отходов и надежности тары.

Для накопления отходов I-III классов опасности в зависимости от их свойств необходимо использовать закрытую или герметичную тару (металлические или пластиковые контейнеры, ящики, металлические или пластиковые бочки, цистерны, баки, баллоны, стеклянные емкости, прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, тканевые мешки и иная закрытая и герметичная тара).

Отходы IV и V классов опасности могут накапливаться в открытой таре. 
Не допускается накопление в открытой таре отходов, содержащих летучие вредные вещества.

Для временного накопления отходов могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и/или закрытые площадки. Временное накопления в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

- принадлежности отходов к I-Ш классам опасности в зависимости от их свойств;

- необходимости создания особых условий накопления, а также надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

- необходимости создания особых условий накопления отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

- сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Временное накопление отходов должно осуществляться в условиях, исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий, не должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории.

Таблица 9.1 Схема потоков ТКО 2019-2029. Северо-восточная зона

|  |  |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Среднее плечо от НП до ОРО сущ, км | ОРО сущ |
| 1 | СВ | ГО город Курск | 14 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 2 | СВ | ГО город Щигры | 71 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 3 | СВ | Горшеченский район | 150 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 4 | СВ | Золотухинский район | 52 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 5 | СВ | Касторенский район | 160 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 6 | СВ | Курский район | 32 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 7 | СВ | Мантуровский район | 110 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 8 | СВ | Поныровский район | 78 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 9 | СВ | Советский район | 140 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 10 | СВ | Солнцевский район | 5 | Полигон ТКО Солнцевский район |
| 11 | СВ | Тимский район | 85 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 12 | СВ | Черемисиновский район | 100 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |
| 13 | СВ | Щигровский район | 63 | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" |

|  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Объект 1 ППО/МСК | Среднее плечо от НП до ППО/МСК, км | ОРО | Среднее плечо от ППО/МСК до ОРО1 сущ, км |
| 1 | СВ | ГО город Курск |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 11,6 |
| 2 | СВ | ГО город Щигры |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 71,8 |
| 3 | СВ | Горшеченский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 160,4 |
| 4 | СВ | Золотухинский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 53,6 |
| 5 | СВ | Касторенский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 169,9 |
| 6 | СВ | Курский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 32,0 |
| 7 | СВ | Мантуровский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 110,2 |
| 8 | СВ | Поныровский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 102,2 |
| 9 | СВ | Советский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 133,9 |
| 10 | СВ | Солнцевский район |  |  | Полигон ТКО Солнцевский район | 76,8 |
| 11 | СВ | Тимский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 83,3 |
| 12 | СВ | Черемисиновский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 97,1 |
| 13 | СВ | Щигровский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 64,3 |

|  |  |  | 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Объект 1 ППО/МСК | Среднее плечо от НП до ППО/МСК, км | ОРО | Среднее плечо от ППО/МСК до ОРО, км |
| 1 | СВ | ГО город Курск |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 12 |
| 2 | СВ | ГО город Щигры | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |
| 3 | СВ | Горшеченский район | ППО в Горшеченском районе / ППО и МСК в Касторенском районе | 49 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 170 |
| 4 | СВ | Золотухинский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 54 |
| 5 | СВ | Касторенский район | ППО и МСК в Касторенском районе | 29 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 170 |
| 6 | СВ | Курский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 32 |
| 7 | СВ | Мантуровский район | ППО и МСК в Мантуровском районе | 19 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 |
| 8 | СВ | Поныровский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 102 |
| 9 | СВ | Советский район | ППО и МСК в Мантуровском районе и ППО и МСК в Касторенском районе | 80 / 65 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 / 170 |
| 10 | СВ | Солнцевский район |  |  | Полигон ТКО Солнцевский район | 76,8 |
| 11 | СВ | Тимский район | ППО и МСК в Мантуровском районе и ППО и МСК в Щигровском районе | 56/63 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 / 65 |
| 12 | СВ | Черемисиновский район | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |
| 13 | СВ | Щигровский район | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |

|  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Объект 1 ППО/МСК | Среднее плечо от НП до ППО/МСК, км | ОРО | Среднее плечо от ППО/МСК до ОРО, км |
| 1 | СВ | ГО город Курск |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 12 |
| 2 | СВ | ГО город Щигры | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |
| 3 | СВ | Горшеченский район | ППО в Горшеченском районе / ППО и МСК в Касторенском районе | 49 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 170 |
| 4 | СВ | Золотухинский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 54 |
| 5 | СВ | Касторенский район | ППО и МСК в Касторенском районе | 29 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 170 |
| 6 | СВ | Курский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 32 |
| 7 | СВ | Мантуровский район | ППО и МСК в Мантуровском районе | 19 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 |
| 8 | СВ | Поныровский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 102 |
| 9 | СВ | Советский район | ППО и МСК в Мантуровском районе и ППО и МСК в Касторенском районе | 80 / 65 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 / 170 |
| 10 | СВ | Солнцевский район |  |  | Полигон ТКО Солнцевский район / Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 76,8 |
| 11 | СВ | Тимский район | ППО и МСК в Мантуровском районе и ППО и МСК в Щигровском районе | 56/63 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 / 65 |
| 12 | СВ | Черемисиновский район | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |
| 13 | СВ | Щигровский район | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |

|  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Объект 1 | Средне плечо от НП до объекта 1, км | ОРО | Среднее плечо от ППО/МСК до ОРО, км |
| 1 | СВ | ГО город Курск |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 12 |
| 2 | СВ | ГО город Щигры | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |
| 3 | СВ | Горшеченский район | ППО в Горшеченском районе / ППО и МСК в Касторенском районе | 49 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 170 |
| 4 | СВ | Золотухинский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 54 |
| 5 | СВ | Касторенский район | ППО и МСК в Касторенском районе | 29 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 170 |
| 6 | СВ | Курский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 32 |
| 7 | СВ | Мантуровский район | ППО и МСК в Мантуровском районе | 19 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 |
| 8 | СВ | Поныровский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 102 |
| 9 | СВ | Советский район | ППО и МСК в Мантуровском районе и ППО и МСК в Касторенском районе | 80 / 65 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 / 170 |
| 10 | СВ | Солнцевский район | ППО и МСК в Мантуровском районе | 37 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 |
| 11 | СВ | Тимский район | ППО и МСК в Мантуровском районе и ППО и МСК в Щигровском районе | 56/63 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 / 65 |
| 12 | СВ | Черемисиновский район | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |
| 13 | СВ | Щигровский район | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |

|  |  |  | 2025-2029 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Объект 1 | Средне плечо от НП до объекта 1, км | ОРО | Среднее плечо от ППО/МСК до ОРО1, км |
| 1 | СВ | ГО город Курск |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 12 |
| 2 | СВ | ГО город Щигры | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |
| 3 | СВ | Горшеченский район | ППО в Горшеченском районе / ППО и МСК в Касторенском районе | 49 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 170 |
| 4 | СВ | Золотухинский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 54 |
| 5 | СВ | Касторенский район | ППО и МСК в Касторенском районе | 29 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 170 |
| 6 | СВ | Курский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 32 |
| 7 | СВ | Мантуровский район | ППО и МСК в Мантуровском районе | 19 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 |
| 8 | СВ | Поныровский район |  |  | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 102 |
| 9 | СВ | Советский район | ППО и МСК в Мантуровском районе и ППО и МСК в Касторенском районе | 80 / 65 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 / 170 |
| 10 | СВ | Солнцевский район | ППО и МСК в Мантуровском районе | 37 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 |
| 11 | СВ | Тимский район | ППО и МСК в Мантуровском районе и ППО и МСК в Щигровском районе | 56/63 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 110 / 65 |
| 12 | СВ | Черемисиновский район | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |
| 13 | СВ | Щигровский район | ППО и МСК в Щигровском районе | 23 | Реконструируемый полигон ТКО и МСК АО "САБ г.Курска" | 83 |

Таблица 9.2 Схема потоков ТКО 2019-2029. Юго-западная зона

|  |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Среднее плечо от НП до ОРО сущ, км | ОРО сущ |
| 1 | ЮЗ | ГО город Железногорск | 140 | МСК г. Железногорск Полигон ТБО ООО"Экопол" |
| 2 | ЮЗ | ГО город Курчатов | 58 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 3 | ЮЗ | ГО город Льгов | 66 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 4 | ЮЗ | Беловский район | 110 | Полигон ТБО МУП ЖКХ г. Суджа |
| 5 | ЮЗ | Большесолдатский район | 54 | Полигон ТБО МУП ЖКХ г. Суджа |
| 6 | ЮЗ | Глушковский район | 140 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 7 | ЮЗ | Дмитриевский район | 110 | МСК ООО «Эко-Альянс» и Полигон ТКО МУП "Эко-сервис" |
| 8 | ЮЗ | Железногорский район | 92 | МСК ООО «Эко-Альянс» и Полигон ТКО МУП "Эко-сервис" |
| 9 | ЮЗ | Конышевский район | 98 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 10 | ЮЗ | Кореневский район | 130 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 11 | ЮЗ | Курчатовский район | 54 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 12 | ЮЗ | Льговский район | 66 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 13 | ЮЗ | Медвенский район | 57 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 14 | ЮЗ | Обоянский район | 80 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 15 | ЮЗ | Октябрьский район | 8 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 16 | ЮЗ | Пристенский район | 110 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 17 | ЮЗ | Рыльский район | 14 | Полигон ТБО УМП «СУР» |
| 18 | ЮЗ | Суджанский район | 16 | Полигон ТБО МУП ЖКХ г. Суджа |
| 19 | ЮЗ | Фатежский район | 75 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |
| 20 | ЮЗ | Хомутовский район | 150 | Полигон ТБО и МСК ООО"Экопол" |

|  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Объект 1 ППО/МСК | Среднее плечо от НП до ППО/МСК, км | ОРО | Среднее плечо от ППО/МСК до ОРО1 сущ, км |
| 1 | ЮЗ | ГО город Железногорск | МСК ООО "Эко-Альянс" | 11 | Полигон ТБО ООО "Экопол" | 154,5 |
| 2 | ЮЗ | ГО город Курчатов |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 30 |
| 3 | ЮЗ | ГО город Льгов |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 71 |
| 4 | ЮЗ | Беловский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 110 |
| 5 | ЮЗ | Большесолдатский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 80 |
| 6 | ЮЗ | Глушковский район | МСК г. Рыльск | 39 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |
| 7 | ЮЗ | Дмитриевский район | МСК ООО "Эко-Альянс" | 52 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 154,5 |
| 8 | ЮЗ | Железногорский район | МСК ООО "Эко-Альянс" | 15 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 154,5 |
| 9 | ЮЗ | Конышевский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 100 |
| 10 | ЮЗ | Кореневский район | МСК г. Рыльск | 34 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |
| 11 | ЮЗ | Курчатовский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 54 |
| 12 | ЮЗ | Льговский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 71 |
| 13 | ЮЗ | Медвенский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 57 |
| 14 | ЮЗ | Обоянский район | ППО "Обоянь" в Обоянском районе | 15 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 76,5 |
| 15 | ЮЗ | Октябрьский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 8 |
| 16 | ЮЗ | Пристенский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 123,4 |
| 17 | ЮЗ | Рыльский район | МСК г. Рыльск | 14 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |
| 18 | ЮЗ | Суджанский район |  |  | Полигон ТБО МУП ЖКХ г. Суджа | 16 |
| 19 | ЮЗ | Фатежский район | ППО "Фатеж" в Фатежском районе | 20 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 72 |
| 20 | ЮЗ | Хомутовский район | ППО "Хомутовка" / МСК г. Рыльск | 23 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 46 |

|  |  |  | 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Объект 1 ППО/МСК | Среднее плечо от НП до ППО/МСК, км | ОРО | Среднее плечо от ППО/МСК до ОРО, км |
| 1 | ЮЗ | ГО город Железногорск | МСК ООО "Эко-Альянс" | 11 | Полигон ТБО ООО "Экопол" | 155 |
| 2 | ЮЗ | ГО город Курчатов |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 30 |
| 3 | ЮЗ | ГО город Льгов | ППО "Льгов" | 6,5 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 71 |
| 4 | ЮЗ | Беловский район | ППО в с. Белая Беловский район | 18 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 100 |
| 5 | ЮЗ | Большесолдатский район | ППО в д. Ширково Большесолдатского района | 25 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 51 |
| 6 | ЮЗ | Глушковский район | ППО в с. Глушково / МСК г. Рыльск | 39 / 33 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |
| 7 | ЮЗ | Дмитриевский район | МСК ООО "Эко-Альянс" | 52 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 155 |
| 8 | ЮЗ | Железногорский район | МСК ООО "Эко-Альянс" | 15 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 155 |
| 9 | ЮЗ | Конышевский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 100 |
| 10 | ЮЗ | Кореневский район | ППО в Кореневском районе / МСК г.Рыльск | 34 / 28 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |
| 11 | ЮЗ | Курчатовский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 54 |
| 12 | ЮЗ | Льговский район | ППО "Льгов" | 28 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 71 |
| 13 | ЮЗ | Медвенский район | ППО "Медвенка" | 10 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 56 |
| 14 | ЮЗ | Обоянский район | ППО "Обоянь" в Обоянском районе | 15 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 76 |
| 15 | ЮЗ | Октябрьский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 8 |
| 16 | ЮЗ | Пристенский район | ППО в п. Кировский Пристенский район | 18 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 113 |
| 17 | ЮЗ | Рыльский район | МСК г. Рыльск | 14 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |
| 18 | ЮЗ | Суджанский район | ППО в Суджанском районе | 21 | Полигон ТБО МУП ЖКХ г. Суджа / полигон ТБО и МСК ООО «Экопол» | 5/82 |
| 19 | ЮЗ | Фатежский район | ППО "Фатеж" в Фатежском районе | 24 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 72 |
| 20 | ЮЗ | Хомутовский район | ППО "Хомутовка" / далее МСК г. Рыльск | 23 /46 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |

|  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Объект 1 | Средне плечо от НП до объекта 1, км | ОРО | Среднее плечо от ППО/МСК до ОРО, км |
| 1 | ЮЗ | ГО город Железногорск | МСК ООО "Эко-Альянс" | 11 | Полигон ТБО ООО "Экопол" | 155 |
| 2 | ЮЗ | ГО город Курчатов |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 30 |
| 3 | ЮЗ | ГО город Льгов | ППО "Льгов" | 6,5 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 71 |
| 4 | ЮЗ | Беловский район | ППО в с. Белая Беловский район | 18 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 100 |
| 5 | ЮЗ | Большесолдатский район | ППО в д. Ширково Большесолдатского района | 25 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 51 |
| 6 | ЮЗ | Глушковский район | ППО в с. Глушково / МСК г. Рыльск | 39 / 33 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 137 |
| 7 | ЮЗ | Дмитриевский район | МСК ООО "Эко-Альянс" | 52 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 155 |
| 8 | ЮЗ | Железногорский район | МСК ООО "Эко-Альянс" | 15 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 155 |
| 9 | ЮЗ | Конышевский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 100 |
| 10 | ЮЗ | Кореневский район | ППО в Кореневском районе / МСК г.Рыльск | 34 / 28 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 152 |
| 11 | ЮЗ | Курчатовский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 54 |
| 12 | ЮЗ | Льговский район | ППО "Льгов" | 28 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 71 |
| 13 | ЮЗ | Медвенский район | ППО "Медвенка" | 10 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 56 |
| 14 | ЮЗ | Обоянский район | ППО "Обоянь" в Обоянском районе | 15 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 76 |
| 15 | ЮЗ | Октябрьский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 8 |
| 16 | ЮЗ | Пристенский район | ППО в п. Кировский Пристенский район | 18 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 113 |
| 17 | ЮЗ | Рыльский район | МСК г. Рыльск | 14 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |
| 18 | ЮЗ | Суджанский район | ППО в Суджанском районе | 21 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 82 |
| 19 | ЮЗ | Фатежский район | ППО "Фатеж" в Фатежском районе | 24 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 72 |
| 20 | ЮЗ | Хомутовский район | ППО "Хомутовка" / далее МСК г. Рыльск | 23 /46 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |

|  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Объект 1 | Средне плечо от НП до объекта 1, км | ОРО | Среднее плечо от ППО/МСК до ОРО, км |
| 1 | ЮЗ | ГО город Железногорск | МСК ООО "Эко-Альянс" | 10 | Перспективный полигон в г.Железногорск |  |
| 2 | ЮЗ | ГО город Курчатов |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 30 |
| 3 | ЮЗ | ГО город Льгов | ППО "Льгов" | 6,5 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 71 |
| 4 | ЮЗ | Беловский район | ППО в с. Белая Беловский район | 18 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 100 |
| 5 | ЮЗ | Большесолдатский район | ППО в д. Ширково Большесолдатского района | 25 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 51 |
| 6 | ЮЗ | Глушковский район | ППО в с. Глушково / МСК г. Рыльск | 39 / 33 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |
| 7 | ЮЗ | Дмитриевский район | МСК ООО "Эко-Альянс" | 52 | Перспективный полигон в г.Железногорск | 10 |
| 8 | ЮЗ | Железногорский район | МСК ООО "Эко-Альянс" | 15 | Перспективный полгон в г.Железногорск | 10 |
| 9 | ЮЗ | Конышевский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 100 |
| 10 | ЮЗ | Кореневский район | ППО в Кореневском районе / МСК г.Рыльск | 34 / 28 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |
| 11 | ЮЗ | Курчатовский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 54 |
| 12 | ЮЗ | Льговский район | ППО "Льгов" | 28 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 71 |
| 13 | ЮЗ | Медвенский район | ППО "Медвенка" | 10 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 56 |
| 14 | ЮЗ | Обоянский район | ППО "Обоянь" в Обоянском районе | 15 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 76 |
| 15 | ЮЗ | Октябрьский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 8 |
| 16 | ЮЗ | Пристенский район | ППО в п. Кировский Пристенский район | 18 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 113 |
| 17 | ЮЗ | Рыльский район | МСК г. Рыльск | 14 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |
| 18 | ЮЗ | Суджанский район | ППО в Суджанском районе | 21 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 82 |
| 19 | ЮЗ | Фатежский район | ППО "Фатеж" в Фатежском районе | 24 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 72 |
| 20 | ЮЗ | Хомутовский район | ППО "Хомутовка" / далее МСК г. Рыльск | 23 /46 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 107 |

|  |  |  | 2025-2029 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона РО | Наименование МР /ГО | Объект 1 | Средне плечо от НП до объекта 1, км | ОРО | Среднее плечо от ППО/МСК до ОРО1, км |
| 1 | ЮЗ | ГО город Железногорск | МСК ООО "Эко-Альянс" | 10 | Перспективный полигон в г.Железногорск" |  |
| 2 | ЮЗ | ГО город Курчатов |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 30 |
| 3 | ЮЗ | ГО город Льгов | ППО "Льгов" | 6,5 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 71 |
| 4 | ЮЗ | Беловский район | ППО в с. Белая Беловский район | 18 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 100 |
| 5 | ЮЗ | Большесолдатский район | ППО в д. Ширково Большесолдатского района | 25 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 51 |
| 6 | ЮЗ | Глушковский район | ППО в с. Глушково / МСК г. Рыльск | 39 / 33 | Полигон ТКО в Рыльском районе | 31/3 |
| 7 | ЮЗ | Дмитриевский район | МСК ООО "Эко-Альянс" | 52 | Перспективный полигон в г.Железногорск | 10 |
| 8 | ЮЗ | Железногорский район | МСК ООО "Эко-Альянс" | 15 | Перспективный полигон в г.Железногорск" | 10 |
| 9 | ЮЗ | Конышевский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 100 |
| 10 | ЮЗ | Кореневский район | ППО в Кореневском районе / МСК г.Рыльск | 34 / 28 | Полигон ТКО в Рыльском районе | 52/3 |
| 11 | ЮЗ | Курчатовский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 54 |
| 12 | ЮЗ | Льговский район | ППО "Льгов" | 28 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 71 |
| 13 | ЮЗ | Медвенский район | ППО "Медвенка" | 10 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 56 |
| 14 | ЮЗ | Обоянский район | ППО "Обоянь" в Обоянском районе | 15 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 76 |
| 15 | ЮЗ | Октябрьский район |  |  | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 8 |
| 16 | ЮЗ | Пристенский район | ППО в п. Кировский Пристенский район | 18 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 113 |
| 17 | ЮЗ | Рыльский район | МСК г. Рыльск | 14 | Полигон ТКО в Рыльском районе | 3 |
| 18 | ЮЗ | Суджанский район | ППО в Суджанском районе | 21 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 82 |
| 19 | ЮЗ | Фатежский район | ППО "Фатеж" в Фатежском районе | 24 | Полигон ТБО и МСК ООО "Экопол" | 72 |
| 20 | ЮЗ | Хомутовский район | ППО "Хомутовка" / далее МСК г. Рыльск | 23 /46 | Полигон ТКО в Рыльском районе | 52/3 |

Графическое отображение движения отходов за 2019 год от объектов административно-территориального деления до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов и расположенных в границах территории Курской области

- источник образования отходов;  - объект обращения с отходами;

Рисунок 1. Действующая схема потоков, расположенных в границах территории Курской области.

Цвет потока: поток ТКО-зеленый цвет.

Графическое отображение движения отходов за 2020 год от объектов административно-территориального деления до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов и расположенных в границах территории Курской области

- источник образования отходов;  - объект обращения с отходами;

Рисунок 2. Схема потоков, расположенных в границах территории Курской области.

Цвет потока: поток ТКО-зеленый цвет.

Графическое отображение движения отходов за 2021 год от объектов административно-территориального деления до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов и расположенных в границах территории Курской области

- источник образования отходов;  - объект обращения с отходами;

Рисунок 3. Схема потоков, расположенных в границах территории Курской области.

Цвет потока: поток ТКО-зеленый цветет.

Графическое отображение движения отходов за период 2022-2023 годов от объектов административно-территориального деления до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов и расположенных в границах территории Курской области

- источник образования отходов;  - объект обращения с отходами;

Рисунок 4. Схема потоков, расположенных в границах территории Курской области.

Цвет потока: поток ТКО-зеленый цвет.

Графическое отображение движения отходов за 2024 год от объектов административно-территориального деления до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов и расположенных в границах территории Курской области

- источник образования отходов;  - объект обращения с отходами;

Рисунок 5. Схема потоков, расположенных в границах территории Курской области.

Цвет потока: поток ТКО-зеленый цвет.

Графическое отображение движения отходов за период 2025-2029 годов от объектов административно-территориального деления до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов и расположенных в границах территории Курской области

- источник образования отходов;  - объект обращения с отходами;

Рисунок 6. Схема потоков, расположенных в границах территории Курской области.

Цвет потока: поток ТКО-зеленый цвет.

# Раздел 10. Данные о планируемом строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Разработка территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых принципах:

- В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, в перспективе весь объем ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку.

- В целях минимизации накопленного экологического ущерба, объекты по утилизации, обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны соответствовать требованиям природоохранного законодательства с учетом установленных ограничений и запретов, в том числе предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». К числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся такие, как: наличие системы учета поступающих отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие системы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление и отвод фильтрата, биогаза, дезинфекционные ванны и пр.), наличие регистрация объектов в ГРОРО, наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатирующей объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологического контроля.

- В соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.05.2016 № АС-03-03-36/10394, для сокращения вовлекаемых земельных ресурсов под размещение отходов, в первую очередь рассматривалась возможность приведения в соответствие с нормами действующего природоохранного законодательства существующих (в том числе фактически эксплуатируемых) объектов размещения отходов, в том числе не включенных в ГРОРО.

- В первую очередь рассматривались действующие объекты, которые имеют потенциал для дальнейшего использования в целях обращения с ТКО после реализации дополнительных мероприятий по строительству и реконструкции.

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования и потоков балластных фракций, обработанных ТКО, требуется введение в эксплуатацию новых и реконструкция существующих объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью и вместимостью для обслуживания закрепленной территории.

Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должны проходить обработку. В ходе реализации предложений территориальной схемы к 2022 году планируется ввод в эксплуатацию (реконструкция) объектов обработки, позволяющих осуществлять сортировку 100% ТКО, образующихся на территории Курской области.

Для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов территориальной схемой предлагаются соответствующие мероприятия (Таблица 10.1).

Количество перспективных объектов обработки, захоронения и их основные технологические параметры определены на основании:

- Инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Курской области;

- Целесообразности и необходимости в дополнительных мощностях по обращению с ТКО по зонам обслуживания Региональных операторов, обоснованных действующими мощностями по обращению с ТКО.

- Потребности территории муниципальных образований Курской области в обеспечении качественными услугами по обращению с ТКО.

На основании анализа потребности региона в объектах коммунальной инфраструктуры сформирован сценарий развития системы по обращению с отходами Курской области, который предполагает:

- строительство площадок перегруза отходов, в том числе с элементами сортировки на территориях, удаленных от основных объектов обращения с ТКО;

-  строительство мусоросортировочных комплексов для уменьшения объема захораниваемых отходов и вовлечения вторичных компонентов из ТКО в хозяйственный оборот;

- строительство полигонов захоронения неутилизируемой части ТКО;

- реконструкцию существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

- выведение из эксплуатации ОРО.

В таблицах 10.1-10.2 приведен перечень и сведения о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, размещения твердых коммунальных отходов на территории Курской области в соответствии с потребностями региона.

Таблица 10.1. Сведения о планируемых строительстве, реконструкции объектов обработки, размещения твердых коммунальных отходов на территории Курской области, предлагаемых территориальной схемой

| № п/п | Зона РО | Планируемый объект | ГК WGS84 | Мероприятие | Мощность, т/год | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮЗ | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 51.726679 35.854727 | Строительство полигона (2-ая очередь) | 376 000 | 2021 -2022 |
|  |  |  |  | Разработка ПСД |  | 2021-2023 |
|  |  |  |  | Строительство 3-ей очереди полигона |  | 2023-2025 |
|  |  |  |  | Строительство системы сбора биогаза |  | 2026-2029 |
|  | # ЮЗ | # МСК ООО «Экопол» | # 51.72875, 35.855368 | # Реконструкция действующей МСК | # 95 000** | # 2021-2023 |
|  | ЮЗ | Перспективный Полигон ТКО в г.Железногорск | 52,338458 35,453017*(ориентировочно рядом с полигоном МУП «Эко-Сервис») | Разработка ПСД и Строительство | 85 000 | 2024 |
|  | ЮЗ | Перспективный полигон ТКО в Рыльском районе | 51,546726 34,656157* (ориентировочно рядом с полигоном г.Рыльск) | Разработка ПСД и Строительство | 50 000 | 2023-2025 |
|  | ЮЗ | МСК Рыльский район | 51.544982, 34.655631* (ориентировочно рядом с полигоном г.Рыльск) | Реконструкция (дооснащение объекта площадкой разгрузки/накопления отходов) | 70 000 | 2020 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза в Суджанском районе | 51.187773, 35.328417* | Строительство | 15 000 | 2021 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в г. Льгов | 51.693555, 35.251045* | Строительство | 10 000 | 2021 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в с. Медвенка | 51.380039, 36.137796* | Строительство | 6 000 | 2021 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в с. Глушково | 51.354444, 34.59558* | Строительство | 7 000 | 2021 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в д. Ширково Большесолдатского района | 51.403992, 35.552026* | Строительство | 4 000 | 2021 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в Кореневский район | 51.440794 34.860789* | Строительство | 6 000 | 2021 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в п. Кировский Пристенский район | 51.286457, 36.690126* | Строительство | 6 000 | 2021 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в с. Белая Беловский район | 51.124387, 35.514393* | Строительство | 6 000 | 2021 |
|  | СВ | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г.Курска» | 51.854141, 36.152737 | Реконструкция объекта (строительство 1-ой и 2-ой очереди полигона) | 200 000 | 2019-2027 |
|  | СВ | МСК АО «САБ по уборке г. Курска» | 51.854141, 36.152737 | Строительство | 200 000 | 2021-2022 |
|  | СВ | Площадка перегруза отходов в Мантуровском районе | 51.436473, 37.134500* | Строительство | 15 000 | 2021 |
|  | СВ | МСК в Мантуровском районе (на базе площадки перегруза отходов) | 51.436473, 37.134500* | Строительство | 15 000 | 2021 |
|  | СВ | Площадка перегруза отходов в Касторенском районе | 51.819771, 38.106766* | Строительство | 15 000 | 2021 |
|  | СВ | МСК в Касторенском районе (на базе площадки перегруза отходов) | 51.819771, 38.106766* | Строительство | 15 000 | 2021 |
|  | СВ | Площадка перегруза отходов в Щигровском районе | 51.849347, 37.064826* | Строительство | 15 000 | 2021 |
|  | СВ | МСК в Щигровском районе (на базе площадки перегруза отходов) | 51.849347, 37.064826* | Строительство | 15 000 | 2021 |
|  | CВ | Площадка перегруза отходов в Горшеченском районе | 51.439587, 38.045241* | Строительство | 15 000 | 2021 |
|  | CВ | Объект утилизации ТКО на полигоне ТКО в д. Сотниково Курского района (в казне МО «Город Курск») | 51,8499, 36,1525* | Строительство | 100 000 | 2022-2023 |

* Местоположение указано предварительно и может быть изменено по решению уполномоченных органов Курской области.

** Согласно данным оператора по обращению с ТКО ООО «Экопол»

Таблица 10.2. Сведения о планируемом выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов на территории Курской области, предлагаемых территориальной схемой

| Зона РО | Местоположение объекта | Наименование объекта | Площадь, га | Географические координаты WGS84 | Мероприятие | Год реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮЗ | Рыльский район, х.Звягин | Полигон ТКО УМП «СУР» | 1,7 | 51.544982, 34.655631 | Вывод из эксплуатации подготовка к рекультивации | 2019 |
| ЮЗ | Суджанский район, с.Махновка | Полигон ТКО МУП ЖКХ г. Суджа | 2,00 | 51.187538, 35.327864 | Вывод из эксплуатации подготовка к рекультивации | 2 полугодие 2021 |
| ЮЗ | г.Железногорск | Полигон ТКО МУП "Эко-сервис" | 21,57 | 52,338458 35,453017 | Вывод из эксплуатации подготовка к рекультивации | 2019 |
| СВ | Солнцевский район, д.Меловая | Полигон ТКО ООО "Солнцевское ЖКХ" | 5,15 | 51.436408, 36.773165 | Вывод из эксплуатации подготовка к рекультивации | 4 кв. 2023 |

*Сроки вывода из эксплуатации определены на основании официальных данных РПН Курской области, Департамента экологической безопасности и природопользования, а также расчета срока эксплуатации исходя из остаточной вместимости ОРО. Фактический год вывода из эксплуатации определяется исходя из реальных объемов захоронения отходов на объекте.

Сроки реализации мероприятий являются ориентировочными, и могут отклоняться в ту или иную сторону, т.к. зависят от множества факторов организационного, законодательного, градостроительного, финансового характера, влияющих на возможность реализации (строительства) объектов на конкретном участке. Также следует учитывать, что строительство объектов капитального строительства возможно только в случае получения положительных заключений государственных экспертиз на проектную документацию по объекту проектирования. Эксплуатация - после получения разрешительной документации.

Применяемые технологии

Согласно перечню объектов обращения с ТКО (таблица 11.1.) для обеспечения потребностей Курской области в области обращения с ТКО запланировано создание площадок перегруза отходов (далее - ППО). Площадки перегруза, или мусороперегрузочные площадки, являются элементами двухэтапной системы сбора и транспортирования ТКО, обеспечивающие оптимизацию транспортных расходов. Кроме этого, в рамках территориальной схемы совместно с площадками перегруза планируется реализация первичной сортировки на МСК посредством разделения потока ТКО на мелкую фракцию менее 70 мм (отсев, органо-минеральная смесь – до 50% согласно морфологическому составу ТКО на территории региона) и крупную более 70 мм.

После первичной сортировки отходы направляются на мусоросортировочные комплексы (МСК). В общем виде мусоросортировочный комплекс представляет собой совокупность зданий и сооружений, расположенных на определенной огороженной территории и оснащенный технологическим оборудованием, обеспечивающим обработку поступающих твердых коммунальных отходов. В процессе сортировки планируется выделять следующие фракции:

- бумагу, картон, макулатуру;

- пластмассу и пластик;

- ПЭТ-бутылки, разделенные по цветам;

- пленку стрейч, ПВД и ПНД;

- стеклобой (тарный, сортированный и листовой);

- цветной металлолом;

- черный металлолом.

Плановая доля отбора ВМР на мусоросортировочных комплексах – до 15% по массе входящего потока отходов.

Оставшаяся неутилизируемая часть твердых коммунальных отходов подлежит захоронению на специализированных полигонах, обеспечивающих изоляцию отходов, и предотвращение попадание продуктов их разложения в окружающую среду.

Полигон ТКО состоит из основных частей: подъездной дороги, административно-хозяйственной зоны, где сосредоточена вспомогательная инфраструктура объекта, инженерных коммуникаций и участка захоронения отходов. Участок складирования занимает основную площадь полигона (до 95%) и представляет собой котлован, глубина которого определяется положением уровня грунтовых вод.

Кроме того, на территории Курской области компанией ООО «Экотранс» предложено создание пилотного проекта «Экотехнопарк». В рамках проекта планируется осуществлять:

- обработку, утилизацию, обезвреживание отходов.

- производство на их основе промышленной продукции.

- проведение научно-исследовательской и образовательной деятельности.

Пилотный проект планируется реализовать на земельном участке, расположенном по адресу: Курская область, Курчатовский район, поселок Карла Либкнехта.

Однако, учитывая масштабы региона, следует отметить, что реализация данного проекта не является перспективной ввиду сравнительно небольшого объема образования отходов и рассредоточения источников по территории региона. Кроме этого, на текущий момент конкретный земельный участок для реализации предлагаемого пилотного проекта не выделен. Также инициаторами не предоставлены сведения об инвесторах проекта, предпроектные материалы технических и технологических решений по планируемым объектам отсутствуют. Соответственно, планирование данного объекта нерационально и нецелесообразно. Данный пилотный проект не может быть включен в перечень перспективных объектов по обращению с отходами Курской области.

Ввиду почти практического отсутствия утилизации твердых коммунальных отходов, на территории региона и невыполнения целевых показателей, установленных Национальным проектом "Экология" на уровне 36% (доли утилизируемых ТКО в общей массе образованных ТКО) целесообразно создание дополнительных объектов, способствующих вовлечению в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов и тем самым сокращение объемов захораниваемых отходов.

Исходя из морфологического состава отходов средней полосы России, основная доля приходится на органическую составляющую (пищевые отходы, деревянные фракции составляю около 40%). Таким образом, целесообразным является создание объекта утилизации органической части ТКО (органо-минеральная смесь крупностью менее 70 мм) мощностью 100 000 т/год. В условиях развития нынешних технологий и методов обращения с ТКО утилизация органической фракции может быть реализована путем применения технологии мембранного компостирования в буртах. Технология представляет собой аэробное компостирование (в присутствии кислорода), когда аэрируемые компостные ряды накрываются специальным синтетическим покрытием и посредством системы управления контролируются оптимальные параметры среды под покрытием (температура, влажность). Технология реализуется в системе в системе GORE Cover.

Исходным материалом для компостирования служит отсев ТКО фракция (0-70 мм) Процесс проходит в 2 фазы:

•	фаза активного компостирования;

•	фаза дозревания.

В течение этого срока компостный грунт полностью стабилизируется, превращается в готовый рекультивант, который после грохочения и отсеивания нежелательных примесей с успехом может быть использован для изоляции полигонов.

Для реализации такого объекта может быть рассмотрен земельный участок неэксплуатируемого полигона ТКО в д. Сотниково Курского района по ряду причин:

– близкое расположение поставщиков органо-минерального отсева после сортировки – действующая МСК ООО «Экопол» расположена в сравнительной близости (с. Большое Долженково), также планируется создание в МСК АО «САБ г.Курска» рядом с действующим полигоном АО «САБ г.Курска»);

– необходимость рекультивации выведенных из эксплуатации полигонов ТКО на территории Курской области;

– использование существующих освоенных площадей с готовой инфраструктурой.

Конкретные технологические решения в части строительства / реконструкции / рекультивации объектов обращения с отходами предусматриваются на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой и соответствия наилучшим доступным технологиям.

Основные выводы по разделу:

В соответствии с предложениями Минприроды был проведен анализ действующей системы обращения с отходами в регионе на предмет ее эффективности. Анализ показывает, что коммунальная инфраструктура в Курской области недостаточно развита. Объекты захоронения ТКО практически исчерпали свою вместимость и близки к выводу из эксплуатации. Кроме того, их достаточная удаленность от территорий обслуживания затрудняет регулярный сбор и транспортировку ТКО.

Зачастую в структуре системы такие стадии обращения с отходами как обработка и утилизация отсутствуют в принципе. Согласно данным утвержденных производственных программ операторов по обращению с ТКО, на действующих объектах обработки отходов на территории Курской области, сосредоточенных в юго-восточной зоне, доля утилизации составляет не более 4% от общей массы поступающих на МСК твердых коммунальных отходов, что в разрезе региона составляет не более 1,3% от совокупной массы образующихся ТКО. В северо-восточной зоне обработка твердых коммунальных отходов не осуществляется вовсе.

Соответственно, для бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры в регионе, как северо-восточной зоны, так и юго-западной зоны, а также для полного обеспечения услугами населения и прочих категорий потребителей, с учетом полученных данных и сведений, предложен ряд мероприятий. Планируемые объекты обращения с отходами позволят полностью охватить зоны обслуживания РО по обращению с ТКО необходимыми услугами. В рамках ТСОО предложена оптимальная карта мусороперегрузочных станций, приняты на перспективу мероприятия инвестиционных программ по реконструкции и строительству объектов, а также даны предложения по развитию утилизации на территории региона.

При условии соблюдения указанных сроков, мощности по видам обращения на объектах по обращению с отходами к 2025 году на территории Курской области составят:

- совокупные мощности захоронения - 711 тыс. т/год;

- мощности обработки ТКО – 410 тыс. т/год;

- мощности утилизации ТКО – 100 тыс. т/год;

- мощности площадок перегрузки отходов – 111 тыс./год.

Кроме того, на существующих объектах, обработки необходимо повысить долю отбора вторичных материалов, извлекаемых в процессе сортировки ТКО увеличив на уровень не менее 5 %.

Анализ целевых показателей с учетом ввода планируемых объектов представлен в таблице 10.3.

Таблица 10.3. Перспективные целевые показатели ТКО при учете ввода в эксплуатацию запланированных объектов обращения с ТКО на территории Курской области

| Показатель/год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля обработанных ТКО в общей массе ТКО, % | 34,8% | 39,4% | 48,6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля утилизированных ТКО от общего количества ТКО, | # 1,09% | # 1,67% | # 4,88% | # 13,67% | # 38,86% # * | # 39,68% # * | # 39,68% # * | # 39,68% # * | # 39,68% # * | # 39,68% # * | # 39,68% # * |
| Масса утилизируемых ТКО, т | 4 131 | 6 331 | 18 527 | 52 019 | 148 276 | 151 807 | 152 192 | 152 567 | 152 939 | 153 303 | 153 663 |
| Масса обработанных ТКО (с учетом ТКО обработанных на ППО с ЭС и на МСК)) | 131519 | 149057 | 184482 | 407918 | 394076 | 401192 | 402210 | 403199 | 404183 | 405145 | 406096 |
| Всего масса ТКО по региону, т | 377543 | 378617 | 379606 | 380577 | 381563 | 382567 | 383538 | 384482 | 385420 | 386338 | 387244 |

*при условии извлечения ВМР на действующих МСК не менее 5 %.

Таким образом, при реализации предложенной концепции территория Курской области будет обеспечена потребными мощностями, а целевые показатели достигнут установленного уровня согласно федеральным и региональным программам.

# Раздел 11. Оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так реконструкцию действующих объектов.

Оценка капитальных вложений на реализацию запланированных мероприятий по строительству и реконструкции объектов обращения с ТКО определена на основании:

– данных инвестиционных программ операторов АО «САБ по уборке г.Курска» и ООО «Экопол» (инвестиционные программы утверждены Приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 30.10.2017 г. №133);

– укрупненных нормативов цены строительства мусоросортировочных комплексов (Приказ Минстроя России №837/пр от 01.06.2017 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (Сборник №19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры);

– данных о стоимости объектов аналогичных по назначению и проектной мощности с учетом мощности планируемых объектов;

– данных производителей оборудования/технологий согласно коммерческим предложениям.

Оценка стоимости разработки Проектов выведения из эксплуатации (рекультивации) объектов размещения отходов проводилась по Методике определения стоимости проектных работ по рекультивации городских нарушенных территорий (МРР-6.1-16. Мероприятия по охране окружающей среды) с учетом индекса изменения стоимости проектных работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) во 3 кв. 2019 года. Ориентировочная стоимость проведения работ осуществлялась на основании данных о сметной стоимости объекта-аналога в Калининградской области с учетом индексов изменения сметной стоимости строительства для Курской области в ценах 3 кв. 2019 г.

Сведения о необходимом объеме капитальных вложений в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, а также в разработку проектов рекультивации для действующих объектов размещения отходов на территории Курской области, представлены в таблицах 11.1 – 11.2.

Таблица 11.1. Сведения о необходимых капиталовложениях в строительство, реконструкцию объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов на территории Курской области

| № п/п | Зона РО | Планируемый объект | ГК WGS84 | Мероприятие | Мощность, т/год | Срок ввода в эксплуатацию | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮЗ | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 51.726679 35.854727 | Строительство полигона (2-ая очередь) | 376 000 | 2021 -2022 | 65 000 |
|  |  |  |  | Разработка ПСД |  | 2021-2023 | 30 000 |
|  |  |  |  | Строительство 3-ей очереди полигона |  | 2023-2025 | 70 000 |
|  |  |  |  | Строительство системы сбора биогаза |  | 2026-2029 | 80 000 |
|  | # ЮЗ | # МСК ООО «Экопол» | # 51.72875, 35.855368 | # Реконструкция действующей МСК | # 95 000** | # 2021-2023 | # 25 000 |
|  | ЮЗ | Перспективный Полигон ТКО в г.Железногорск | 52,338458 35,453017**(ориентировочно рядом с полигоном МУП «Эко-сервис») | Разработка ПСД и Строительство | 85 000 | 2024 | 455 690 |
|  | ЮЗ | Перспективный полигон ТКО в Рыльском районе | 51.544982, 34.655631**(ориентировочно рядом с полигоном ТКО УМП «СУР») | Разработка ПСД и Строительство | 50 000 | 2023-2025 | 249 095 |
|  | ЮЗ | МСК Рыльский район | 51.544982, 34.655631* (ориентировочно рядом с полигоном г.Рыльск) | Реконструкция (дооснащение объекта площадкой разгрузки/накопления отходов) | 70 000 | 2020 | 5 000 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в Суджанском районе | 51.187773, 35.328417** | Строительство | 15 000 | 2021 | 15 000 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в г. Льгов | 51.693555, 35.251045** | Строительство | 10 000 | 2021 | 11 000 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в с. Медвенка | 51.380039, 36.137796** | Строительство | 6 000 | 2021 | 9 500 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в п. Глушково | 51.354444, 34.59558** | Строительство | 7 000 | 2021 | 10 500 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в д. Ширково Большесолдатского района | 51.403992, 35.552026** | Строительство | 4 000 | 2021 | 8 500 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в Кореневсокм районе | 51.440794 34.860789** | Строительство | 6 000 | 2021 | 9 500 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в п. Кировский Пристенский район | 51.286457, 36.690126** | Строительство | 6 000 | 2021 | 9 500 |
|  | ЮЗ | Площадка перегруза отходов в с. Белая Беловский район Беловский район | 51.124387, 35.514393** | Строительство | 6 000 | 2021 | 9 500 |
|  | СВ | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г.Курска» | 51.854141, 36.152737 | Реконструкция объекта (строительство 1-ой и 2-ой очереди полигона) | 200 000 | 2019-2027 | 952 399 |
|  | СВ | МСК АО «САБ по уборке г. Курска» | 51.854141, 36.152737 | Строительство | 200 000 | 2021-2022 | 393 988 |
|  | СВ | Площадка перегруза отходов в Мантуровском районе | 51.436473, 37.134500** | Строительство | 15 000 | 2021 | 14 206 |
|  | СВ | МСК в Мантуровском районе (на базе площадки перегруза отходов) | 51.436473, 37.134500** | Строительство | 15 000 | 2021 | 15 000 |
|  | СВ | Площадка перегруза отходов в Касторенском районе | 51.819771, 38.106766** | Строительство | 15 000 | 2021 | 14 206 |
|  | СВ | МСК в Касторенском районе (на базе площадки перегруза отходов) | 51.819771, 38.106766** | Строительство | 15 000 | 2021 | 15 000 |
|  | СВ | Площадка перегруза отходов в Щигровском районе | 51.849347, 37.064826** | Строительство | 15 000 | 2021 | 14 206 |
|  | СВ | МСК в Щигровском районе (на базе площадки перегруза отходов) | 51.849347, 37.064826** | Строительство | 15 000 | 2021 | 15 000 |
|  | СВ | Площадка перегруза отходов в Горшеченском районе | 51.439587, 38.045241** | Строительство | 6 000 | 2021 | 9 500 |
|  | СВ | Объект утилизации органической части ТКО (компостирование) | на полигоне ТКО в д. Сотниково Курского района (в казне МО «Город Курск») | Строительство | 100 000 | 2022-2023 | 260 603 |

*Окончательная стоимость реализации запланированных мероприятий определяется на стадии разработки проектно-сметной документации для каждого объекта в отдельности.

** Местоположение указано предварительно и может быть изменено по решению уполномоченных органов Курской области.

Таблица 11.2. Сведения о капиталовложениях в реализацию мероприятий по выведению из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов на территории Курской области

| Зона РО | Местоположение объекта | Наименование объекта | Год вывода из эксплуатации | Площадь, га | Стоимость разработки Проекта рекультивации, тыс. руб.** | Стоимость проведения работ*, тыс. руб. в ценах 2019 года 3 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮЗ | Рыльский район, х.Звягин | Полигон ТКО УМП «СУР» | 2019 | 1,7 | 3 972,363 | 53 564,3 |
| ЮЗ | Суджанский район, с.Махновка | Полигон ТКО МУП ЖКХ г. Суджа | 2021 | 2,00 | 4 366,060 | 63 016,8 |
| ЮЗ | г.Железногорск | Полигон ТКО МУП "Эко-сервис" | 2019 | 21,57 | 7 756,072 | 679 636,5 |
| СВ | Солнцевский район, д.Меловая | Полигон ТКО ООО "Солнцевское ЖКХ" | 2023 | 5,15 | 22 259,882 | 162 268,3 |
| ИТОГО |  |  |  | 30,420 | 38 354,377 | 958 486,030 |

* - Стоимость работ уточняется отдельно в отношении каждого объекта при разработке сметной документации в рамках Проекта рекультивации.

** - Стоимость разработки проектов рекультивации является ориентировочной. Окончательная стоимость выполнения проектных работ по рекультивации объектов размещения отходов уточняется по факту проведения конкурсов на выполнение указанных работ с учетом коммерческих предложений, полученных от специализированных организаций.

Суммарный объем капиталовложений в реализацию мероприятий по реформированию коммунальной инфраструктуры в Курской области составляет 3 763 732,96 тыс. рублей, из них:

– строительство объектов захоронения отходов - 1 902 184 тыс. руб.;

– строительство мусоросортировочных комплексов – 423 988 тыс. руб.;

– строительство объекта утилизации органических компонентов из ТКО – 260 603 тыс.руб.

– строительство площадок перегруза отходов, в том числе оснащенных объектами сортировки – 180 117 тыс. руб.;

– разработка проектов рекультивации и проведение рекультивационных работ выведения из эксплуатации объектов размещения отходов – 996 840 тыс. руб.

Информация об источниках финансирования мероприятий отражается в региональной программе по обращению с твердыми коммунальными отходами Курской области.

# Раздел 12. Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Государственному регулированию в области обращения с отходами подлежит деятельность по обработке, захоронению, обезвреживанию, захоронению (с учетом обработки) твердых коммунальных отходов, а также оказание услуг по обращению с ТКО.

На текущий момент в Курской области утверждены производственные программы и соответственно установлены предельные тарифы для 6 операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на текущий и прогнозный периоды.

Значения предельных тарифов для операторов, осуществляющих деятельность по обращению с ТКО на территории Курской области с указанием видов деятельности, представлены в таблицах 12.1.-12.2.

Таблица 12.1. Предельные прогнозные тарифы на виды деятельности обращения с твердыми коммунальными отходами в отношении действующих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Курской области

| № п/п | Зона РО | Эксплуатирующая организация | Вид деятельности с ТКО | Единица измерения | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I полугодие | II полугодие | I полугодие | I полугодие | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие |
|  | ЮЗ | ООО "Экопол" | Захоронение (с учетом обработки) | руб./куб. м (без НДС) | 162,75 | 106,38 | 100,66 | 104,21 | 220,7 | 295,86 |  |  |
|  |  |  |  | руб./куб. м (с НДС) | 195,30 | 127,66 | - | - | 264,84 | 355,03 |  |  |
|  | СВ | АО "Спецавтобаза по уборке города Курска" | Захоронение | руб./куб. м (без НДС) | 71,3 | 282,07 | 114,55 | 119,17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тонна (без НДС) | 356,51 | 1277,52 | 530,33 | 551,70 |  |  |  |  |
|  | ЮЗ | МУП ЖКХ г. Суджи | Захоронение | руб./куб. м | 118,95 | 136,98 | 136,98 | 200,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тонна | 594,77 | 684,92 | 684,92 | 901,77 |  |  |  |  |
|  | СВ | ООО "Солнцевское жилищно-коммунальное хозяйство" | Захоронение | руб./куб. м | 102,51 | 151,89 | 123,95 | 125,94 | 109,38 | 116,24 |  |  |
|  |  |  |  | руб./тонна | 512,77 | 759,6 | 593,79 | 603,34 | 547,02 | 581,3 |  |  |
|  | ЮЗ | УМП "СУР" г.Рыльска | Обработка | руб./куб. м | - | - | 115,42 | 120,02 | 120,02 | 121,58 | 121,58 | 127,16 |
|  |  |  |  | руб./тонна | - | - | 560,76 | 583,16 | 583,16 | 590,73 | 590,73 | 617,77 |
|  | ЮЗ | ООО Эко-Альянс" | Обработка | руб./куб. м | 27,93 | 33,02 | 28,23 | 28,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тонна | 139,66 | 165,08 | 165,08 | 168,76 |  |  |  |  |

Таблица 12.2. Предельные прогнозные тарифы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказывающих услуги в зонах своей деятельности на территории Курской области (не подлежат налогообложению в 2020 году согласно подпункту 36 пункта 2 статьи 149 НК РФ)

| Зона РО | Эксплуатирующая организация | Наименование услуги | Период регулирования | Тариф, в руб./куб. м |  | Тариф, в руб./тонна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) | для населения (с НДС) | для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) | для населения (с НДС) |
| CВ | АО "Спецавтобаза по уборке города Курска" | Услуга РО по обращению с твердыми коммунальными отходами | I полугодие 2019 | 475,09 | 570,11 | 2194,3 | 2633,16 |
|  |  |  | II полугодие 2019 | 443,47 | 532,16 | 2052,89 | 2463,47 |
|  |  |  | I полугодие 2020 | 532,16 | 532,16 | 2463,47 | 2463,47 |
|  |  |  | II полугодие 2020 | 539,20 | 539,20 | 2496,53 | 2496,53 |
|  |  |  | I полугодие 2021 | 448,07 | 537,68 | 2072,46 | 2486,95 |
|  |  |  | II полугодие 2021 | 471,71 | 566,05 | 2182,65 | 2619,18 |
| ЮЗ | ООО "Экопол" | Услуга РО по обращению с твердыми коммунальными отходами | I полугодие 2019 | 464,77 | 557,72 | - | - |
|  |  |  | II полугодие 2019 | 409,27 | 491,12 | - | - |
|  |  |  | I полугодие 2020 | 491,12 | 491,12 | - | - |
|  |  |  | II полугодие 2020 | 665,46 | 518,62 | - | - |
|  |  |  | I полугодие 2021 | 530,96 | 637,15 | - | - |
|  |  |  | II полугодие 2021 | 591,98 | 710,38 | - | - |

В соответствии с действующим законодательством единый тариф регионального оператора рассчитывается исходя из необходимой валовой выручки регионального оператора и планируемой массы ТКО. Необходимая валовая выручка регионального оператора включает:

- объем необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- собственную необходимую валовую выручку регионального оператора, относимую на такие регулируемые виды деятельности (в т.ч. сбытовые расходы, собственные расходы на транспортирование, прочие расходы);

- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов, выполняемые сторонними организациями по договору с РО;

- расходы на приобретение контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и их содержание,

- расходы на уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов;

- расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии;

- расчетную предпринимательскую и нормативную прибыль.

Объем НВВ операторов по обращению с ТКО определяется при установлении предельных тарифов на регулируемые виды деятельности в отношении каждой регулируемой организации.

Согласно принятой концепции в территориальной схеме потоков ТКО и на территории региона запланировано новое строительство объектов размещения отходов, оснащенных МСК, строительство мусороперегрузочных станций с элементами сортировки, а также реконструкция действующих объектов.

Капитальные вложения в создание/реконструкцию объектов учитываются в тарифе в случае утверждения инвестиционной программы органом регулирования, разработанной регулируемой организацией, осуществляющей соответствующий вид деятельности по обращению с ТКО на вновь создаваемом или реконструируемом объекте. Капитальные вложения за счет бюджетных ассигнований возврату не подлежат и в тарифе не могут быть учтены.

Прогнозные значения предельных тарифов определены по аналогии с установлением тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами", с учетом показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, объема необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, обезвреживания, захоронения отходов, а также действующих предельных тарифов операторов по обращению с ТКО на территории Курской области.

Прогнозные значения предельных тарифов на планируемые виды деятельности по обращению с ТКО в рамках вновь создаваемых и реконструируемых объектов, а также прогнозные значения предельных тарифов региональных операторов приведены в таблице 12.3.-12.4.

Таблица 12.3. Прогнозные значения предельных тарифов для планируемых объектов обращения с ТКО на территории Курской области (без НДС).

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЗОНА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

| Вид регулируемой деятельности | Наименование планируемого объекта | Тариф, руб./тонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Захоронение с учетом обработки ТКО | Полигон 2-ой очереди и реконструируемая МСК ООО"Экопол" |  |  | 1378,15 | 1438,11 | 1499,53 | 1640,19 | 1709,75 | 1783,09 | 1859,89 | 1940,31 | 2024,62 |
| Захоронение ТКО | Перспективный полигон ТКО г.Железногорск |  |  |  |  |  | 2170,31 | 2165,04 | 2159,96 | 2154,92 | 2150,02 | 2145,20 |
| Захоронение ТКО | Полигон ТКО в Рыльском районе |  |  |  |  |  |  | 3382,84 | 3410,69 | 3439,34 | 2365,56 | 2382,28 |
| Обработка ТКО | МСК г. Рыльск |  | 571,96 | 586,945 | 604,25 | 847,32 | 857,01 | 866,67 | 876,85 | 887,30 | 898,03 | 909,07 |
| СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЗОНА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захоронение ТКО | Реконструируемый полигон ТКО АО "САБ г.Курска" | 814,52 | 541,02 | 1027,40 | 1614,45 | 2235,99 | 2317,86 | 2413,42 | 2514,31 | 2619,99 | 2730,73 | 2846,87 |
| Обработка ТКО | МСК (АО "САБ по уборке г.Курска") |  |  |  | 954,34 | 968,79 | 982,85 | 996,86 | 1011,63 | 1026,79 | 1042,34 | 1058,35 |
| Обработка ТКО | МСК в Мантуровском районе |  |  | 1840,80 | 1863,85 | 1885,75 | 1907,07 | 1928,31 | 1950,70 | 1973,67 | 1997,25 | 2021,50 |
| Обработка ТКО | МСК в Щигровском районе |  |  | 1190,65 | 1205,57 | 1219,73 | 1233,52 | 1247,25 | 1261,74 | 1276,60 | 1291,85 | 1307,54 |
| Обработка ТКО | МСК в Касторенском районе |  |  | 1368,28 | 1385,42 | 1401,70 | 1417,54 | 1433,33 | 1449,97 | 1467,05 | 1484,57 | 1502,61 |

Таблица 12.4. Прогнозные значения предельных тарифов региональных операторов по обращению с ТКО на территории Курской области.

| Вид регулируемой деятельности | Региональный оператор | Тариф РО, руб./тонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Услуги по обращению с ТКО в юго-западной зоне | ООО "Экопол" |  | 2687,30 | 3748,04 | 3881,06 | 4036,96 | 4164,12 | 4203,01 | 4325,68 | 4455,62 | 4432,98 | 4570,30 |
| Услуги по обращению с ТКО в северо-восточной зоне | АО "САБ г.Курска" |  | 2455,16 | 3117,77 | 4484,83 | 4122,08 | 4441,69 | 4553,99 | 4707,30 | 4868,04 | 5035,98 | 5211,57 |
| Вид регулируемой деятельности | Региональный оператор | Тариф РО, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Услуги по обращению с ТКО в юго-западной зоне | ООО "Экопол" |  | 384,07 | 539,17 | 562,57 | 589,76 | 613,12 | 623,61 | 646,64 | 671,08 | 672,68 | 698,67 |
| Услуги по обращению с ТКО в северо-восточной зоне | АО "САБ г.Курска" |  | 358,18 | 458,35 | 664,48 | 615,51 | 668,40 | 690,51 | 719,15 | 749,32 | 780,96 | 814,19 |

*Примечание. Значения прогнозных предельных тарифов в каждой из зон деятельности региональных операторов Курской области являются ориентировочными, т.к. обоснование и установление тарифа осуществляется по факту направления предложения на установление тарифа от регулируемой организации в орган регулирования на основании утвержденных инвестиционной и производственной программ в области обращения с ТКО.

Величина изменения единого тарифа для обоих региональных операторов Курской области определяется по факту на этапе подготовки документов для установления тарифов РО с учетом ввода в эксплуатацию новых объектов обращения с ТКО.

Анализ ситуации показывает, что ввиду недостаточной обеспеченности региона объектами обращения с ТКО требуется масштабное реформирование существующей коммунальной инфраструктуры, а именно строительство и ввод новых мощностей по обращению с отходами, что обусловит повышение уровня тарифов на услуги региональных операторов как в зоне №1, так и в зоне №2. Для обеспечения доступности тарифов на обращение с ТКО для потребителей требуется государственная поддержка в виде субсидирования и возмещения региональным операторам недополученных доходов.

В соответствии Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор», утвержденных Постановлением Российской Федерации №1727 от 20.12.2019 г., возможно привлечение внебюджетных средств предоставляемых ППК РЭО и инвесторами, при котором на 1 рубль капиталовложений ППК РЭО будет 2,68 рубля инвестора, что облегчит нагрузку на бизнес.

# Раздел 13. Сведения о зонах деятельности регионального оператора

На территории Курской области выделено 2 зоны деятельности региональных операторов: северо-восточная и юго-западная.

Сведения о Зонах деятельности региональных операторов указаны ниже.

Таблица 13.1. Описание зон деятельности региональных операторов

| № п/п | Наименование зоны | Муниципальные образования, входящие в зону | Численность населения на 01.01.2019, человек | Масса образующихся ТКО, тонн (2019 год) | Объем образующихся ТКО, м3 (2019 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-восточная | город Курск, горд Щигры, Горшеченский, Золотухинский, Касторенский, Курский, Мантуровский, Поныровский, Советский, Солнцевский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский районы | 654 269 | 225904 | 1594259 |
| 2 | Юго-западная | города Железногорск, город Курчатов, город Льгов, Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Дмитриевский, Железногорский, Конышёвский, Кореневский, Курчатовский, Льговский, Медвенский, Обоянский, Октябрьский, Пристенский, Рыльский, Суджанский, Фатежский, Хомутовский районы | 452 772 | 150107 | 1080834 |

Наименования муниципальных образований и сведения о географических координатах источников образования сгруппированные по поселениям и зонам деятельности РО представлены в таблице 13.2.

Таблица 13.2 Источники образования отходов, сгруппированные по поселениям, по зонам деятельности РО

| № п/п | Городской округ, муниципальный район | Муниципальное образование | Код ОКТМО | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточная зона |  |  |  |  |
| 1 | город Курск | город Курск | 701000 | 51.730361 |
|  |  |  |  | 36.192647 |
| 2 | город Щигры | город Щигры | 715000 | 51.876190 |
|  |  |  |  | 36.912000 |
| 3 | Горшеченский муниципальный район | поселок Горшечное | 606151 | 51.522137 |
|  |  |  |  | 38.035334 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | Богатыревский сельсовет | 606404 | 51.564276 |
|  |  |  |  | 37.789923 |
| 5 | Горшеченский муниципальный район | Быковский сельсовет | 606408 | 51.598097 |
|  |  |  |  | 37.887058 |
| 6 | Горшеченский муниципальный район | Знаменский сельсовет | 606412 | 51.473440 |
|  |  |  |  | 37.756488 |
| 7 | Горшеченский муниципальный район | Ключевский сельсовет | 606416 | 51.537809 |
|  |  |  |  | 37.938091 |
| 8 | Горшеченский муниципальный район | Куньевский сельсовет | 606424 | 51.417636 |
|  |  |  |  | 37.671777 |
| 9 | Горшеченский муниципальный район | Нижнеборковский сельсовет | 606428 | 51.413581 |
|  |  |  |  | 38.112670 |
| 10 | Горшеченский муниципальный район | Никольский сельсовет | 606432 | 51.437078 |
|  |  |  |  | 37.652095 |
| 11 | Горшеченский муниципальный район | Новомеловский сельсовет | 606436 | 51.362006 |
|  |  |  |  | 38.231760 |
| 12 | Горшеченский муниципальный район | Солдатский сельсовет | 606444 | 51.477990 |
|  |  |  |  | 37.887893 |
| 13 | Горшеченский муниципальный район | Сосновский сельсовет | 606448 | 51.443270 |
|  |  |  |  | 38.174959 |
| 14 | Горшеченский муниципальный район | Среднеапоченский сельсовет | 606452 | 51.514773 |
|  |  |  |  | 37.695708 |
| 15 | Горшеченский муниципальный район | Старороговский сельсовет | 606460 | 51.445842 |
|  |  |  |  | 37.957567 |
| 16 | Горшеченский муниципальный район | Удобенский сельсовет | 606468 | 51.598517 |
|  |  |  |  | 38.102339 |
| 17 | Горшеченский муниципальный район | Ясеновский сельсовет | 606472 | 51.533624 |
|  |  |  |  | 38.214332 |
| 18 | Золотухинский муниципальный район | поселок Золотухино | 612151 | 52.083987 |
|  |  |  |  | 36.377529 |
| 19 | Золотухинский муниципальный район | Ануфриевский сельсовет | 612404 | 52.146425 |
|  |  |  |  | 36.648048 |
| 20 | Золотухинский муниципальный район | Апальковский сельсовет | 612406 | 51.970989 |
|  |  |  |  | 36.265356 |
| 21 | Золотухинский муниципальный район | Будановский сельсовет | 612412 | 51.946908 |
|  |  |  |  | 36.366165 |
| 22 | Золотухинский муниципальный район | Дмитриевский сельсовет | 612428 | 52.018463 |
|  |  |  |  | 36.206912 |
| 23 | Золотухинский муниципальный район | Донской сельсовет | 612432 | 52.083987 |
|  |  |  |  | 36.377529 |
| 24 | Золотухинский муниципальный район | Новоспасский сельсовет | 612444 | 52.111727 |
|  |  |  |  | 36.309275 |
| 25 | Золотухинский муниципальный район | Свободинский сельсовет | 612456 | 51.973774 |
|  |  |  |  | 36.304738 |
| 26 | Золотухинский муниципальный район | Солнечный сельсовет | 612466 | 52.031375 |
|  |  |  |  | 36.349079 |
| 27 | Золотухинский муниципальный район | Тазовский сельсовет | 612468 | 51.917127 |
|  |  |  |  | 36.306625 |
| 28 | Касторенский муниципальный район | поселок Касторное | 614151 | 51.828765 |
|  |  |  |  | 38.130519 |
| 29 | Касторенский муниципальный район | поселок Новокасторное | 614153 | 51.777890 |
|  |  |  |  | 38.129073 |
| 30 | Касторенский муниципальный район | поселок Олымский | 614154 | 51.771365 |
|  |  |  |  | 38.159472 |
| 31 | Касторенский муниципальный район | Алексеевский сельсовет | 614408 | 51.740635 |
|  |  |  |  | 37.890516 |
| 32 | Касторенский муниципальный район | Андреевский сельсовет | 614410 | 51.856764 |
|  |  |  |  | 38.168895 |
| 33 | Касторенский муниципальный район | Верхнеграйворонский сельсовет | 614416 | 51.688617 |
|  |  |  |  | 37.799355 |
| 34 | Касторенский муниципальный район | Егорьевский сельсовет | 614428 | 51.824000 |
|  |  |  |  | 38.000605 |
| 35 | Касторенский муниципальный район | Жерновецкий сельсовет | 614432 | 51.687634 |
|  |  |  |  | 37.866612 |
| 36 | Касторенский муниципальный район | Котовский сельсовет | 614436 | 51.776168 |
|  |  |  |  | 38.170027 |
| 37 | Касторенский муниципальный район | Краснодолинский сельсовет | 614440 | 51.722802 |
|  |  |  |  | 38.090993 |
| 38 | Касторенский муниципальный район | Краснознаменский сельсовет | 614444 | 51.680085 |
|  |  |  |  | 38.190230 |
| 39 | Касторенский муниципальный район | Лачиновский сельсовет | 614448 | 51.805281 |
|  |  |  |  | 37.923970 |
| 40 | Касторенский муниципальный район | Ленинский сельсовет | 614452 | 51.835187 |
|  |  |  |  | 38.115769 |
| 41 | Касторенский муниципальный район | Ореховский сельсовет | 614464 | 51.758935 |
|  |  |  |  | 38.377394 |
| 42 | Касторенский муниципальный район | Семеновский сельсовет | 614472 | 51.870429 |
|  |  |  |  | 38.292063 |
| 43 | Касторенский муниципальный район | Успенский сельсовет | 614476 | 51.821178 |
|  |  |  |  | 38.228328 |
| 44 | Курский муниципальный район | Бесединский сельсовет | 620408 | 51.706039 |
|  |  |  |  | 36.477997 |
| 45 | Курский муниципальный район | Брежневский сельсовет | 620412 | 51.832282 |
|  |  |  |  | 36.057756 |
| 46 | Курский муниципальный район | Винниковский сельсовет | 620420 | 51.815321 |
|  |  |  |  | 36.475239 |
| 47 | Курский муниципальный район | Ворошневский сельсовет | 620424 | 51.653863 |
|  |  |  |  | 36.048710 |
| 48 | Курский муниципальный район | Камышинский сельсовет | 620426 | 51.809608 |
|  |  |  |  | 36.272561 |
| 49 | Курский муниципальный район | Клюквинский сельсовет | 620428 | 51.714254 |
|  |  |  |  | 36.351406 |
| 50 | Курский муниципальный район | Лебяженский сельсовет | 620432 | 51.603540 |
|  |  |  |  | 36.252906 |
| 51 | Курский муниципальный район | Моковский сельсовет | 620436 | 51.720297 |
|  |  |  |  | 36.091595 |
| 52 | Курский муниципальный район | Нижнемедведицкий сельсовет | 620448 | 51.850344 |
|  |  |  |  | 36.091380 |
| 53 | Курский муниципальный район | Новопоселеновский сельсовет | 620452 | 51.630551 |
|  |  |  |  | 36.102070 |
| 54 | Курский муниципальный район | Ноздрачевский сельсовет | 620456 | 51.824323 |
|  |  |  |  | 36.356634 |
| 55 | Курский муниципальный район | Пашковский сельсовет | 620460 | 51.879826 |
|  |  |  |  | 36.180160 |
| 56 | Курский муниципальный район | Полевской сельсовет | 620468 | 51.610107 |
|  |  |  |  | 36.504506 |
| 57 | Курский муниципальный район | Полянский сельсовет | 620472 | 51.749987 |
|  |  |  |  | 35.978120 |
| 58 | Курский муниципальный район | Рышковский сельсовет | 620476 | 51.660194 |
|  |  |  |  | 36.185388 |
| 59 | Курский муниципальный район | Шумаковский сельсовет | 620488 | 51.642251 |
|  |  |  |  | 36.397831 |
| 60 | Курский муниципальный район | Щетинский сельсовет | 620492 | 51.786504 |
|  |  |  |  | 36.228525 |
| 61 | Мантуровский муниципальный район | 2-й Засеймский сельсовет | 623410 | 51.371239 |
|  |  |  |  | 37.064057 |
| 62 | Мантуровский муниципальный район | Куськинский сельсовет | 623419 | 51.534520 |
|  |  |  |  | 37.232779 |
| 63 | Мантуровский муниципальный район | Мантуровский сельсовет | 623422 | 51.453290 |
|  |  |  |  | 37.127281 |
| 64 | Мантуровский муниципальный район | Останинский сельсовет | 623426 | 51.403783 |
|  |  |  |  | 37.248814 |
| 65 | Мантуровский муниципальный район | Репецкий сельсовет | 623436 | 51.516774 |
|  |  |  |  | 37.445725 |
| 66 | Мантуровский муниципальный район | Сеймский сельсовет | 623441 | 51.339100 |
|  |  |  |  | 37.051508 |
| 67 | Мантуровский муниципальный район | Ястребовский сельсовет | 623460 | 51.453447 |
|  |  |  |  | 37.543345 |
| 68 | Поныровский муниципальный район | поселок Поныри | 630151 | 52.317882 |
|  |  |  |  | 36.301055 |
| 69 | Поныровский муниципальный район | Верхне-Смородинский сельсовет | 630416 | 52.204872 |
|  |  |  |  | 36.214700 |
| 70 | Поныровский муниципальный район | Возовский сельсовет | 630418 | 52.185308 |
|  |  |  |  | 36.278984 |
| 71 | Поныровский муниципальный район | Горяйновский сельсовет | 630419 | 52.170397 |
|  |  |  |  | 36.408287 |
| 72 | Поныровский муниципальный район | Ольховатский сельсовет | 630428 | 52.254881 |
|  |  |  |  | 36.125336 |
| 73 | Поныровский муниципальный район | Первомайский сельсовет | 630432 | 52.292369 |
|  |  |  |  | 36.419911 |
| 74 | Поныровский муниципальный район | 1-й Поныровский сельсовет | 630436 | 52.322577 |
|  |  |  |  | 36.254693 |
| 75 | Поныровский муниципальный район | 2-й Поныровский сельсовет | 630440 | 52.272216 |
|  |  |  |  | 36.207586 |
| 76 | Советский муниципальный район | поселок Кшенский | 636151 | 51.841548 |
|  |  |  |  | 37.720852 |
| 77 | Советский муниципальный район | Александровский сельсовет | 636404 | 51.731968 |
|  |  |  |  | 37.628146 |
| 78 | Советский муниципальный район | Верхнерагозецкий сельсовет | 636412 | 51.603317 |
|  |  |  |  | 37.540928 |
| 79 | Советский муниципальный район | Волжанский сельсовет | 636416 | 51.857020 |
|  |  |  |  | 37.711096 |
| 80 | Советский муниципальный район | Краснодолинский сельсовет | 636424 | 51.776949 |
|  |  |  |  | 37.678272 |
| 81 | Советский муниципальный район | Ледовский сельсовет | 636432 | 51.907699 |
|  |  |  |  | 37.575989 |
| 82 | Советский муниципальный район | Ленинский сельсовет | 636434 | 51.866375 |
|  |  |  |  | 37.551879 |
| 83 | Советский муниципальный район | Мансуровский сельсовет | 636436 | 51.776848 |
|  |  |  |  | 37.447431 |
| 84 | Советский муниципальный район | Михайлоанненский сельсовет | 636440 | 51.978284 |
|  |  |  |  | 37.737003 |
| 85 | Советский муниципальный район | Нижнеграйворонский сельсовет | 636448 | 51.799712 |
|  |  |  |  | 37.770906 |
| 86 | Советский муниципальный район | Советский сельсовет | 636464 | 51.856569 |
|  |  |  |  | 37.745501 |
| 87 | Солнцевский муниципальный район | поселок Солнцево | 638151 | 51.416339 |
|  |  |  |  | 36.755046 |
| 88 | Солнцевский муниципальный район | Бунинский сельсовет | 638408 | 51.539456 |
|  |  |  |  | 36.665664 |
| 89 | Солнцевский муниципальный район | Зуевский сельсовет | 638428 | 51.404570 |
|  |  |  |  | 36.775483 |
| 90 | Солнцевский муниципальный район | Ивановский сельсовет | 638432 | 51.438341 |
|  |  |  |  | 36.728968 |
| 91 | Солнцевский муниципальный район | Старолещинский сельсовет | 638448 | 51.468520 |
|  |  |  |  | 36.899639 |
| 92 | Солнцевский муниципальный район | Субботинский сельсовет | 638452 | 51.441513 |
|  |  |  |  | 36.885248 |
| 93 | Солнцевский муниципальный район | Шумаковский сельсовет | 638460 | 51.512009 |
|  |  |  |  | 36.653905 |
| 94 | Тимский муниципальный район | поселок Тим | 642151 | 51.621689 |
|  |  |  |  | 37.122439 |
| 95 | Тимский муниципальный район | Барковский сельсовет | 642401 | 51.699129 |
|  |  |  |  | 36.888877 |
| 96 | Тимский муниципальный район | Быстрецкий сельсовет | 642402 | 51.601180 |
|  |  |  |  | 37.431325 |
| 97 | Тимский муниципальный район | Выгорновский сельсовет | 642404 | 51.602595 |
|  |  |  |  | 37.116914 |
| 98 | Тимский муниципальный район | Ленинский сельсовет | 642432 | 51.678917 |
|  |  |  |  | 37.361014 |
| 99 | Тимский муниципальный район | Погоженский сельсовет | 642444 | 51.597997 |
|  |  |  |  | 37.239750 |
| 100 | Тимский муниципальный район | Становской сельсовет | 642468 | 51.648002 |
|  |  |  |  | 37.054562 |
| 101 | Тимский муниципальный район | Тимский сельсовет | 642472 | 51.674232 |
|  |  |  |  | 37.170184 |
| 102 | Тимский муниципальный район | Успенский сельсовет | 642476 | 51.734628 |
|  |  |  |  | 37.171631 |
| 103 | Черемисиновский муниципальный район | поселок Черемисиново | 648151 | 51.886719 |
|  |  |  |  | 37.263124 |
| 104 | Черемисиновский муниципальный район | Краснополянский сельсовет | 648406 | 51.885024 |
|  |  |  |  | 37.301006 |
| 105 | Черемисиновский муниципальный район | Михайловский сельсовет | 648412 | 51.831676 |
|  |  |  |  | 37.141690 |
| 106 | Черемисиновский муниципальный район | Ниженский сельсовет | 648416 | 51.767982 |
|  |  |  |  | 37.244224 |
| 107 | Черемисиновский муниципальный район | Петровский сельсовет | 648427 | 51.903698 |
|  |  |  |  | 37.209135 |
| 108 | Черемисиновский муниципальный район | Покровский сельсовет | 648428 | 51.798119 |
|  |  |  |  | 37.263430 |
| 109 | Черемисиновский муниципальный район | Русановский сельсовет | 648432 | 51.914021 |
|  |  |  |  | 37.073948 |
| 110 | Черемисиновский муниципальный район | Стакановский сельсовет | 648436 | 52.028383 |
|  |  |  |  | 37.067902 |
| 111 | Черемисиновский муниципальный район | Удеревский сельсовет | 648444 | 51.993814 |
|  |  |  |  | 37.194439 |
| 112 | Щигровский муниципальный район | Большезмеинский сельсовет | 650402 | 52.087069 |
|  |  |  |  | 36.853663 |
| 113 | Щигровский муниципальный район | Вышнеольховатский сельсовет | 650404 | 51.977413 |
|  |  |  |  | 36.932688 |
| 114 | Щигровский муниципальный район | Вязовский сельсовет | 650408 | 51.892917 |
|  |  |  |  | 36.957895 |
| 115 | Щигровский муниципальный район | Защитенский сельсовет | 650412 | 51.704895 |
|  |  |  |  | 36.739056 |
| 116 | Щигровский муниципальный район | Знаменский сельсовет | 650416 | 51.990088 |
|  |  |  |  | 36.699431 |
| 117 | Щигровский муниципальный район | Касиновский сельсовет | 650418 | 52.033076 |
|  |  |  |  | 36.812924 |
| 118 | Щигровский муниципальный район | Косоржанский сельсовет | 650420 | 52.099403 |
|  |  |  |  | 36.749396 |
| 119 | Щигровский муниципальный район | Кривцовский сельсовет | 650424 | 51.949751 |
|  |  |  |  | 36.826175 |
| 120 | Щигровский муниципальный район | Крутовский сельсовет | 650428 | 51.848414 |
|  |  |  |  | 36.810652 |
| 121 | Щигровский муниципальный район | Мелехинский сельсовет | 650432 | 51.796181 |
|  |  |  |  | 36.716050 |
| 122 | Щигровский муниципальный район | Никольский сельсовет | 650436 | 52.067431 |
|  |  |  |  | 36.948184 |
| 123 | Щигровский муниципальный район | Озерский сельсовет | 650438 | 51.789351 |
|  |  |  |  | 36.840602 |
| 124 | Щигровский муниципальный район | Охочевский сельсовет | 650440 | 51.822335 |
|  |  |  |  | 36.990593 |
| 125 | Щигровский муниципальный район | Пригородненский сельсовет | 650444 | 51.859907 |
|  |  |  |  | 36.906771 |
| 126 | Щигровский муниципальный район | Вишневский сельсовет | 650448 | 51.842700 |
|  |  |  |  | 36.981933 |
| 127 | Щигровский муниципальный район | Теребужский сельсовет | 650452 | 52.048227 |
|  |  |  |  | 36.703231 |
| 128 | Щигровский муниципальный район | Титовский сельсовет | 650456 | 51.769358 |
|  |  |  |  | 36.658684 |
| 129 | Щигровский муниципальный район | Троицкокраснянский сельсовет | 650460 | 51.935715 |
|  |  |  |  | 36.613921 |
| Юго-западная зона |  |  |  |  |
| 130 | город Железногорск | город Железногорск | 705000 | 52.337971 |
|  |  |  |  | 35.351743 |
| 131 | город Курчатов | город Курчатов | 708000 | 51.660496 |
|  |  |  |  | 35.657143 |
| 132 | город Льгов | город Льгов | 710000 | 51.656942 |
|  |  |  |  | 35.259432 |
| 133 | Беловский муниципальный район | Беличанский сельсовет | 602404 | 51.123283 |
|  |  |  |  | 35.551205 |
| 134 | Беловский муниципальный район | Беловский сельсовет | 602408 | 51.052162 |
|  |  |  |  | 35.717734 |
| 135 | Беловский муниципальный район | Бобравский сельсовет | 602412 | 51.081968 |
|  |  |  |  | 35.814357 |
| 136 | Беловский муниципальный район | Вишневский сельсовет | 602416 | 51.013990 |
|  |  |  |  | 35.639374 |
| 137 | Беловский муниципальный район | Гирьянский сельсовет | 602420 | 51.091303 |
|  |  |  |  | 35.573896 |
| 138 | Беловский муниципальный район | Долгобудский сельсовет | 602424 | 51.164398 |
|  |  |  |  | 35.743893 |
| 139 | Беловский муниципальный район | Ильковский сельсовет | 602428 | 50.940418 |
|  |  |  |  | 35.594369 |
| 140 | Беловский муниципальный район | Коммунаровский сельсовет | 602430 | 51.154343 |
|  |  |  |  | 35.706308 |
| 141 | Беловский муниципальный район | Кондратовский сельсовет | 602432 | 51.025877 |
|  |  |  |  | 35.517715 |
| 142 | Беловский муниципальный район | Корочанский сельсовет | 602436 | 51.088135 |
|  |  |  |  | 35.718282 |
| 143 | Беловский муниципальный район | Малосолдатский сельсовет | 602438 | 51.037274 |
|  |  |  |  | 35.674588 |
| 144 | Беловский муниципальный район | Пенский сельсовет | 602452 | 51.070723 |
|  |  |  |  | 35.914744 |
| 145 | Беловский муниципальный район | Песчанский сельсовет | 602454 | 51.076428 |
|  |  |  |  | 35.661617 |
| 146 | Беловский муниципальный район | Щеголянский сельсовет | 602460 | 51.183202 |
|  |  |  |  | 35.623321 |
| 147 | Большесолдатский муниципальный район | Большесолдатский сельсовет | 603403 | 51.333490 |
|  |  |  |  | 35.519009 |
| 148 | Большесолдатский муниципальный район | Волоконский сельсовет | 603412 | 51.434557 |
|  |  |  |  | 35.421407 |
| 149 | Большесолдатский муниципальный район | Любимовский сельсовет | 603425 | 51.502693 |
|  |  |  |  | 35.666773 |
| 150 | Большесолдатский муниципальный район | Любостанский сельсовет | 603427 | 51.315468 |
|  |  |  |  | 35.738872 |
| 151 | Большесолдатский муниципальный район | Нижнегридинский сельсовет | 603430 | 51.404176 |
|  |  |  |  | 35.715767 |
| 152 | Большесолдатский муниципальный район | Саморядовский сельсовет | 603451 | 51.232503 |
|  |  |  |  | 35.549381 |
| 153 | Большесолдатский муниципальный район | Сторожевский сельсовет | 603457 | 51.282084 |
|  |  |  |  | 35.644423 |
| 154 | Глушковский муниципальный район | поселок Глушково | 604151 | 51.339252 |
|  |  |  |  | 34.635013 |
| 155 | Глушковский муниципальный район | поселок Теткино | 604155 | 51.271102 |
|  |  |  |  | 34.282505 |
| 156 | Глушковский муниципальный район | Алексеевский сельсовет | 604404 | 51.389037 |
|  |  |  |  | 34.344300 |
| 157 | Глушковский муниципальный район | Веселовский сельсовет | 604412 | 51.287548 |
|  |  |  |  | 34.554021 |
| 158 | Глушковский муниципальный район | Званновский сельсовет | 604420 | 51.379853 |
|  |  |  |  | 34.548299 |
| 159 | Глушковский муниципальный район | Карыжский сельсовет | 604424 | 51.378318 |
|  |  |  |  | 34.457173 |
| 160 | Глушковский муниципальный район | Кобыльский сельсовет | 604428 | 51.329500 |
|  |  |  |  | 34.677189 |
| 161 | Глушковский муниципальный район | Коровяковский сельсовет | 604432 | 51.332646 |
|  |  |  |  | 34.377726 |
| 162 | Глушковский муниципальный район | Кульбакинский сельсовет | 604436 | 51.243460 |
|  |  |  |  | 34.789334 |
| 163 | Глушковский муниципальный район | Марковский сельсовет | 604440 | 51.423399 |
|  |  |  |  | 34.305664 |
| 164 | Глушковский муниципальный район | Нижнемордокский сельсовет | 604444 | 51.382298 |
|  |  |  |  | 34.712439 |
| 165 | Глушковский муниципальный район | Попово-Лежачанский сельсовет | 604448 | 51.289080 |
|  |  |  |  | 34.310982 |
| 166 | Глушковский муниципальный район | Сухиновский сельсовет | 604456 | 51.318789 |
|  |  |  |  | 34.529766 |
| 167 | Дмитриевский муниципальный район | город Дмитриев | 608101 | 52.127774 |
|  |  |  |  | 35.080353 |
| 168 | Дмитриевский муниципальный район | Дерюгинский сельсовет | 608416 | 52.215716 |
|  |  |  |  | 35.052918 |
| 169 | Дмитриевский муниципальный район | Крупецкой сельсовет | 608420 | 52.136680 |
|  |  |  |  | 35.081592 |
| 170 | Дмитриевский муниципальный район | Новопершинский сельсовет | 608432 | 52.069501 |
|  |  |  |  | 35.148499 |
| 171 | Дмитриевский муниципальный район | Первоавгустовский сельсовет | 608438 | 52.220412 |
|  |  |  |  | 35.059997 |
| 172 | Дмитриевский муниципальный район | Поповкинский сельсовет | 608444 | 52.122173 |
|  |  |  |  | 34.809430 |
| 173 | Дмитриевский муниципальный район | Почепский сельсовет | 608448 | 52.005436 |
|  |  |  |  | 34.833684 |
| 174 | Дмитриевский муниципальный район | Старогородский сельсовет | 608460 | 52.108065 |
|  |  |  |  | 35.071307 |
| 175 | Железногорский муниципальный район | поселок Магнитный | 610160 | 52.433567 |
|  |  |  |  | 35.557134 |
| 176 | Железногорский муниципальный район | Андросовский сельсовет | 610404 | 52.288420 |
|  |  |  |  | 35.511643 |
| 177 | Железногорский муниципальный район | Веретенинский сельсовет | 610410 | 52.296594 |
|  |  |  |  | 35.388439 |
| 178 | Железногорский муниципальный район | Волковский сельсовет | 610412 | 52.402715 |
|  |  |  |  | 35.494952 |
| 179 | Железногорский муниципальный район | Городновский сельсовет | 610414 | 52.349662 |
|  |  |  |  | 35.627382 |
| 180 | Железногорский муниципальный район | Линецкий сельсовет | 610416 | 52.087866 |
|  |  |  |  | 35.532654 |
| 181 | Железногорский муниципальный район | Михайловский сельсовет | 610420 | 52.231836 |
|  |  |  |  | 35.364077 |
| 182 | Железногорский муниципальный район | Новоандросовский сельсовет | 610424 | 52.284062 |
|  |  |  |  | 35.545779 |
| 183 | Железногорский муниципальный район | Кармановский сельсовет | 610428 | 52.149260 |
|  |  |  |  | 35.355534 |
| 184 | Железногорский муниципальный район | Разветьевский сельсовет | 610432 | 52.318063 |
|  |  |  |  | 35.324623 |
| 185 | Железногорский муниципальный район | Рышковский сельсовет | 610440 | 52.162476 |
|  |  |  |  | 35.466754 |
| 186 | Железногорский муниципальный район | Студенокский сельсовет | 610446 | 52.357220 |
|  |  |  |  | 35.309261 |
| 187 | Железногорский муниципальный район | Троицкий сельсовет | 610448 | 52.200120 |
|  |  |  |  | 35.600271 |
| 188 | Конышевский муниципальный район | поселок Конышевка | 616151 | 51.842060 |
|  |  |  |  | 35.291654 |
| 189 | Конышевский муниципальный район | Беляевский сельсовет | 616404 | 51.868338 |
|  |  |  |  | 35.108533 |
| 190 | Конышевский муниципальный район | Ваблинский сельсовет | 616408 | 51.953381 |
|  |  |  |  | 35.449848 |
| 191 | Конышевский муниципальный район | Захарковский сельсовет | 616420 | 51.805637 |
|  |  |  |  | 35.356728 |
| 192 | Конышевский муниципальный район | Малогородьковский сельсовет | 616426 | 51.906182 |
|  |  |  |  | 35.461104 |
| 193 | Конышевский муниципальный район | Машкинский сельсовет | 616428 | 51.951976 |
|  |  |  |  | 35.315630 |
| 194 | Конышевский муниципальный район | Наумовский сельсовет | 616432 | 51.938236 |
|  |  |  |  | 35.161992 |
| 195 | Конышевский муниципальный район | Платавский сельсовет | 616436 | 51.840173 |
|  |  |  |  | 35.085796 |
| 196 | Конышевский муниципальный район | Прилепский сельсовет | 616440 | 51.854945 |
|  |  |  |  | 35.272188 |
| 197 | Конышевский муниципальный район | Старобелицкий сельсовет | 616444 | 51.996881 |
|  |  |  |  | 35.164705 |
| 198 | Кореневский муниципальный район | поселок Коренево | 618151 | 51.399119 |
|  |  |  |  | 34.921908 |
| 199 | Кореневский муниципальный район | Викторовский сельсовет | 618412 | 51.230687 |
|  |  |  |  | 34.889191 |
| 200 | Кореневский муниципальный район | Комаровский сельсовет | 618416 | 51.319341 |
|  |  |  |  | 34.788616 |
| 201 | Кореневский муниципальный район | Кореневский сельсовет | 618420 | 51.410412 |
|  |  |  |  | 34.900968 |
| 202 | Кореневский муниципальный район | Любимовский сельсовет | 618428 | 51.311921 |
|  |  |  |  | 35.042588 |
| 203 | Кореневский муниципальный район | Ольговский сельсовет | 618432 | 51.401569 |
|  |  |  |  | 35.015494 |
| 204 | Кореневский муниципальный район | Пушкарский сельсовет | 618436 | 51.480833 |
|  |  |  |  | 34.826165 |
| 205 | Кореневский муниципальный район | Снагостский сельсовет | 618444 | 51.314410 |
|  |  |  |  | 34.882535 |
| 206 | Кореневский муниципальный район | Толпинский сельсовет | 618448 | 51.451982 |
|  |  |  |  | 34.896306 |
| 207 | Кореневский муниципальный район | Шептуховский сельсовет | 618452 | 51.443624 |
|  |  |  |  | 35.166609 |
| 208 | Курчатовский муниципальный район | поселок Иванино | 621152 | 51.647275 |
|  |  |  |  | 35.585475 |
| 209 | Курчатовский муниципальный район | поселок им К.Либкнехта | 621153 | 51.618899 |
|  |  |  |  | 35.477004 |
| 210 | Курчатовский муниципальный район | Дружненский сельсовет | 621410 | 51.618988 |
|  |  |  |  | 35.576995 |
| 211 | Курчатовский муниципальный район | Колпаковский сельсовет | 621418 | 51.504957 |
|  |  |  |  | 35.558607 |
| 212 | Курчатовский муниципальный район | Макаровский сельсовет | 621422 | 51.690967 |
|  |  |  |  | 35.525971 |
| 213 | Курчатовский муниципальный район | Костельцевский сельсовет | 621425 | 51.823193 |
|  |  |  |  | 35.558876 |
| 214 | Курчатовский муниципальный район | Дичнянский сельсовет | 621442 | 51.659205 |
|  |  |  |  | 35.728011 |
| 215 | Курчатовский муниципальный район | Чаплинский сельсовет | 621449 | 51.609285 |
|  |  |  |  | 35.532636 |
| 216 | Льговский муниципальный район | Большеугонский сельсовет | 622410 | 51.592458 |
|  |  |  |  | 35.417437 |
| 217 | Льговский муниципальный район | Вышнедеревенский сельсовет | 622417 | 51.561023 |
|  |  |  |  | 35.302003 |
| 218 | Льговский муниципальный район | Городенский сельсовет | 622420 | 51.678292 |
|  |  |  |  | 35.366026 |
| 219 | Льговский муниципальный район | Густомойский сельсовет | 622424 | 51.634017 |
|  |  |  |  | 35.050475 |
| 220 | Льговский муниципальный район | Иванчиковский сельсовет | 622435 | 51.751626 |
|  |  |  |  | 35.339481 |
| 221 | Льговский муниципальный район | Кудинцевский сельсовет | 622450 | 51.723650 |
|  |  |  |  | 35.192992 |
| 222 | Льговский муниципальный район | Марицкий сельсовет | 622464 | 51.756409 |
|  |  |  |  | 35.262854 |
| 223 | Льговский муниципальный район | Селекционный сельсовет | 622477 | 51.633279 |
|  |  |  |  | 35.166762 |
| 224 | Медвенский муниципальный район | поселок Медвенка | 624151 | 51.419546 |
|  |  |  |  | 36.109139 |
| 225 | Медвенский муниципальный район | Амосовский сельсовет | 624404 | 51.512968 |
|  |  |  |  | 36.187356 |
| 226 | Медвенский муниципальный район | Высокский сельсовет | 624408 | 51.425365 |
|  |  |  |  | 36.007585 |
| 227 | Медвенский муниципальный район | Вышнереутчанский сельсовет | 624416 | 51.346116 |
|  |  |  |  | 36.006785 |
| 228 | Медвенский муниципальный район | Гостомлянский сельсовет | 624420 | 51.442597 |
|  |  |  |  | 35.850685 |
| 229 | Медвенский муниципальный район | Китаевский сельсовет | 624424 | 51.489919 |
|  |  |  |  | 36.339557 |
| 230 | Медвенский муниципальный район | Нижнереутчанский сельсовет | 624436 | 51.359014 |
|  |  |  |  | 36.037238 |
| 231 | Медвенский муниципальный район | Паникинский сельсовет | 624440 | 51.367511 |
|  |  |  |  | 36.187859 |
| 232 | Медвенский муниципальный район | Панинский сельсовет | 624444 | 51.535260 |
|  |  |  |  | 36.143706 |
| 234 | Медвенский муниципальный район | Чермошнянский сельсовет | 624456 | 51.428144 |
|  |  |  |  | 36.300957 |
| 235 | Обоянский муниципальный район | город Обоянь | 626101 | 51.209950 |
|  |  |  |  | 36.267440 |
| 236 | Обоянский муниципальный район | Афанасьевский сельсовет | 626404 | 51.173965 |
|  |  |  |  | 36.294596 |
| 237 | Обоянский муниципальный район | Бабинский сельсовет | 626408 | 51.285503 |
|  |  |  |  | 35.786554 |
| 238 | Обоянский муниципальный район | Башкатовский сельсовет | 626412 | 51.263049 |
|  |  |  |  | 35.977338 |
| 239 | Обоянский муниципальный район | Быкановский сельсовет | 626420 | 51.265140 |
|  |  |  |  | 36.155915 |
| 240 | Обоянский муниципальный район | Гридасовский сельсовет | 626424 | 51.222057 |
|  |  |  |  | 36.090122 |
| 241 | Обоянский муниципальный район | Зоринский сельсовет | 626432 | 51.168865 |
|  |  |  |  | 36.370890 |
| 242 | Обоянский муниципальный район | Каменский сельсовет | 626436 | 51.176167 |
|  |  |  |  | 36.041209 |
| 243 | Обоянский муниципальный район | Котельниковский сельсовет | 626444 | 51.298120 |
|  |  |  |  | 36.311449 |
| 244 | Обоянский муниципальный район | Рудавский сельсовет | 626456 | 51.249104 |
|  |  |  |  | 36.310874 |
| 245 | Обоянский муниципальный район | Рыбино-Будский сельсовет | 626460 | 51.206434 |
|  |  |  |  | 35.957782 |
| 246 | Обоянский муниципальный район | Усланский сельсовет | 626468 | 51.187645 |
|  |  |  |  | 36.126576 |
| 247 | Обоянский муниципальный район | Шевелевский сельсовет | 626472 | 51.231928 |
|  |  |  |  | 36.017331 |
| 248 | Октябрьский муниципальный район | поселок Прямицыно | 628151 | 51.653243 |
|  |  |  |  | 35.948916 |
| 249 | Октябрьский муниципальный район | Артюховский сельсовет | 628404 | 51.568083 |
|  |  |  |  | 35.756533 |
| 250 | Октябрьский муниципальный район | Большедолженковский сельсовет | 628408 | 51.702428 |
|  |  |  |  | 35.839124 |
| 251 | Октябрьский муниципальный район | Дьяконовский сельсовет | 628412 | 51.640904 |
|  |  |  |  | 35.895313 |
| 252 | Октябрьский муниципальный район | Катыринский сельсовет | 628416 | 51.640775 |
|  |  |  |  | 35.837067 |
| 253 | Октябрьский муниципальный район | Лобазовский сельсовет | 628420 | 51.565922 |
|  |  |  |  | 35.961393 |
| 254 | Октябрьский муниципальный район | Никольский сельсовет | 628424 | 51.812771 |
|  |  |  |  | 35.731658 |
| 255 | Октябрьский муниципальный район | Плотавский сельсовет | 628426 | 51.535282 |
|  |  |  |  | 35.912291 |
| 256 | Октябрьский муниципальный район | Старковский сельсовет | 628428 | 51.752685 |
|  |  |  |  | 35.862785 |
| 257 | Октябрьский муниципальный район | Филипповский сельсовет | 628432 | 51.835655 |
|  |  |  |  | 35.822559 |
| 258 | Октябрьский муниципальный район | Черницынский сельсовет | 628436 | 51.655607 |
|  |  |  |  | 35.984750 |
| 259 | Пристенский муниципальный район | поселок Пристень | 632151 | 51.236366 |
|  |  |  |  | 36.696521 |
| 260 | Пристенский муниципальный район | поселок Кировский | 632152 | 51.299213 |
|  |  |  |  | 36.674422 |
| 261 | Пристенский муниципальный район | Бобрышевский сельсовет | 632404 | 51.206875 |
|  |  |  |  | 36.433763 |
| 262 | Пристенский муниципальный район | Котовский сельсовет | 632428 | 51.266262 |
|  |  |  |  | 36.428131 |
| 263 | Пристенский муниципальный район | Нагольненский сельсовет | 632432 | 51.280394 |
|  |  |  |  | 36.649135 |
| 264 | Пристенский муниципальный район | Пристенский сельсовет | 632444 | 51.205831 |
|  |  |  |  | 36.825483 |
| 265 | Пристенский муниципальный район | Сазановский сельсовет | 632460 | 51.351657 |
|  |  |  |  | 36.931349 |
| 266 | Пристенский муниципальный район | Среднеольшанский сельсовет | 632464 | 51.154422 |
|  |  |  |  | 36.695883 |
| 267 | Пристенский муниципальный район | Черновецкий сельсовет | 632473 | 51.237810 |
|  |  |  |  | 36.950978 |
| 268 | Пристенский муниципальный район | Ярыгинский сельсовет | 632480 | 51.210288 |
|  |  |  |  | 36.723335 |
| 269 | Рыльский муниципальный район | город Рыльск | 634101 | 51.571431 |
|  |  |  |  | 34.683288 |
| 270 | Рыльский муниципальный район | Березниковский сельсовет | 634412 | 51.614710 |
|  |  |  |  | 34.786532 |
| 271 | Рыльский муниципальный район | Дуровский сельсовет | 634432 | 51.505479 |
|  |  |  |  | 34.533755 |
| 272 | Рыльский муниципальный район | Ивановский сельсовет | 634436 | 51.611461 |
|  |  |  |  | 34.949028 |
| 273 | Рыльский муниципальный район | Козинский сельсовет | 634443 | 51.632016 |
|  |  |  |  | 34.206795 |
| 274 | Рыльский муниципальный район | Крупецкий сельсовет | 634448 | 51.623126 |
|  |  |  |  | 34.346627 |
| 275 | Рыльский муниципальный район | Малогнеушевский сельсовет | 634460 | 51.535882 |
|  |  |  |  | 34.722221 |
| 276 | Рыльский муниципальный район | Михайловский сельсовет | 634464 | 51.623596 |
|  |  |  |  | 34.453634 |
| 277 | Рыльский муниципальный район | Некрасовский сельсовет | 634468 | 51.489173 |
|  |  |  |  | 34.724791 |
| 278 | Рыльский муниципальный район | Нехаевский сельсовет | 634472 | 51.682503 |
|  |  |  |  | 34.445100 |
| 279 | Рыльский муниципальный район | Никольниковский сельсовет | 634476 | 51.677717 |
|  |  |  |  | 34.542549 |
| 280 | Рыльский муниципальный район | Октябрьский сельсовет | 634484 | 51.578669 |
|  |  |  |  | 34.870919 |
| 281 | Рыльский муниципальный район | Пригородненский сельсовет | 634488 | 51.585608 |
|  |  |  |  | 34.688463 |
| 282 | Рыльский муниципальный район | Студенокский сельсовет | 634492 | 51.561270 |
|  |  |  |  | 34.350409 |
| 283 | Рыльский муниципальный район | Щекинский сельсовет | 634496 | 51.553010 |
|  |  |  |  | 34.491498 |
| 284 | Суджанский муниципальный район | город Суджа | 640101 | 51.190953 |
|  |  |  |  | 35.268918 |
| 285 | Суджанский муниципальный район | Борковский сельсовет | 640410 | 51.104217 |
|  |  |  |  | 35.404375 |
| 286 | Суджанский муниципальный район | Воробжанский сельсовет | 640415 | 51.161681 |
|  |  |  |  | 35.490685 |
| 287 | Суджанский муниципальный район | Гончаровский сельсовет | 640421 | 51.191185 |
|  |  |  |  | 35.251931 |
| 288 | Суджанский муниципальный район | Гуевский сельсовет | 640424 | 51.094669 |
|  |  |  |  | 35.263825 |
| 289 | Суджанский муниципальный район | Замостянский сельсовет | 640430 | 51.190660 |
|  |  |  |  | 35.290163 |
| 290 | Суджанский муниципальный район | Заолешенский сельсовет | 640433 | 51.202597 |
|  |  |  |  | 35.257878 |
| 291 | Суджанский муниципальный район | Казачелокнянский сельсовет | 640438 | 51.239981 |
|  |  |  |  | 35.251158 |
| 292 | Суджанский муниципальный район | Малолокнянский сельсовет | 640450 | 51.332483 |
|  |  |  |  | 35.227299 |
| 293 | Суджанский муниципальный район | Мартыновский сельсовет | 640453 | 51.238910 |
|  |  |  |  | 35.366242 |
| 294 | Суджанский муниципальный район | Махновский сельсовет | 640456 | 51.175066 |
|  |  |  |  | 35.302910 |
| 295 | Суджанский муниципальный район | Новоивановский сельсовет | 640463 | 51.322234 |
|  |  |  |  | 35.105730 |
| 296 | Суджанский муниципальный район | Плеховский сельсовет | 640466 | 51.099681 |
|  |  |  |  | 35.330480 |
| 297 | Суджанский муниципальный район | Погребской сельсовет | 640469 | 51.377666 |
|  |  |  |  | 35.227524 |
| 298 | Суджанский муниципальный район | Пореченский сельсовет | 640472 | 51.305874 |
|  |  |  |  | 35.335232 |
| 299 | Суджанский муниципальный район | Свердликовский сельсовет | 640474 | 51.245862 |
|  |  |  |  | 35.116321 |
| 300 | Суджанский муниципальный район | Уланковский сельсовет | 640480 | 51.139042 |
|  |  |  |  | 35.405219 |
| 301 | Фатежский муниципальный район | город Фатеж | 644101 | 52.091789 |
|  |  |  |  | 35.853892 |
| 302 | Фатежский муниципальный район | Банинский сельсовет | 644402 | 52.127349 |
|  |  |  |  | 35.848161 |
| 303 | Фатежский муниципальный район | Большеанненковский сельсовет | 644408 | 52.125353 |
|  |  |  |  | 36.071985 |
| 304 | Фатежский муниципальный район | Большежировский сельсовет | 644412 | 51.962449 |
|  |  |  |  | 35.970170 |
| 305 | Фатежский муниципальный район | Верхнелюбажский сельсовет | 644416 | 52.214337 |
|  |  |  |  | 35.838701 |
| 306 | Фатежский муниципальный район | Верхнехотемльский сельсовет | 644420 | 52.008352 |
|  |  |  |  | 35.881614 |
| 307 | Фатежский муниципальный район | Глебовский сельсовет | 644424 | 52.084944 |
|  |  |  |  | 35.981677 |
| 308 | Фатежский муниципальный район | Миленинский сельсовет | 644444 | 52.086129 |
|  |  |  |  | 35.893059 |
| 309 | Фатежский муниципальный район | Молотычевский сельсовет | 644448 | 52.251060 |
|  |  |  |  | 35.963702 |
| 310 | Фатежский муниципальный район | Русановский сельсовет | 644464 | 52.088624 |
|  |  |  |  | 35.833743 |
| 311 | Фатежский муниципальный район | Солдатский сельсовет | 644468 | 52.075978 |
|  |  |  |  | 35.738036 |
| 312 | Хомутовский муниципальный район | поселок Хомутовка | 646151 | 51.922742 |
|  |  |  |  | 34.563229 |
| 313 | Хомутовский муниципальный район | Гламаздинский сельсовет | 646412 | 51.931612 |
|  |  |  |  | 34.688786 |
| 314 | Хомутовский муниципальный район | Дубовицкий сельсовет | 646416 | 51.960568 |
|  |  |  |  | 34.529308 |
| 315 | Хомутовский муниципальный район | Калиновский сельсовет | 646420 | 51.896468 |
|  |  |  |  | 34.511171 |
| 316 | Хомутовский муниципальный район | Ольховский сельсовет | 646448 | 51.843623 |
|  |  |  |  | 34.619212 |
| 317 | Хомутовский муниципальный район | Петровский сельсовет | 646452 | 51.829789 |
|  |  |  |  | 34.722617 |
| 318 | Хомутовский муниципальный район | Романовский сельсовет | 646464 | 51.958903 |
|  |  |  |  | 34.635785 |
| 319 | Хомутовский муниципальный район | Сальновский сельсовет | 646468 | 51.961828 |
|  |  |  |  | 34.429056 |
| 320 | Хомутовский муниципальный район | Сковородневский сельсовет | 646472 | 51.860780 |
|  |  |  |  | 34.891221 |

Характеристика объектов инфраструктуры муниципальных образований, сгруппированные по зонам деятельности РО представлены в таблице 13.3.

Таблица 13.3. Объекты инфраструктуры муниципальных образований, сгруппированные по зонам деятельности РО

| № п/п | Муниципальные образования | Коллективные средства размещения, мест | Общеобразовательные учреждения, учащихся | Объекты культуры и досуга, мест | Спортивные объекты, мест | Магазины, м2 | Павильоны, м2 | Аптеки, м2 | Предприятия общественного питания, посад. мест | Объекты бытового обслуживания, мест | Административные учреждения, сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городской округ город Курск | 4731 | 46388 | 5400 | 44700 | 488965 | 19926 | 5348 | 15305 | 1767 | 68592 |
| 2 | Городской округ город Щигры | 31 | 1683 | 450 | 1450 | 8417 | 419 | 421 | 213 | 102 | 2477 |
| 3 | Горшеченский муниципальный район | 100 | 1430 | 1140 | 1080 | 5766 | 28 | 145 | 811 | 57 | 2249 |
| 4 | Золотухинский муниципальный район | 188 | 2082 | 1120 | 1000 | 5955 | 560 | 325 | 407 | 84 | 1862 |
| 5 | Касторенский муниципальный район | 0 | 1424 | 1000 | 780 | 7975 | 0 | 575 | 140 | 60 | 1791 |
| 6 | Курский муниципальный район | 412 | 4123 | 1340 | 2080 | 13248 | 208 | 111 | 1022 | 135 | 6128 |
| 7 | Мантуровский муниципальный район | 103 | 1071 | 840 | 1400 | 4848 | 399 | 182 | 369 | 42 | 1238 |
| 8 | Поныровский муниципальный район | 5 | 1092 | 640 | 760 | 4447 | 443 | 119 | 120 | 51 | 1090 |
| 9 | Советский муниципальный район | 0 | 1553 | 1120 | 1240 | 8588 | 918 | 130 | 360 | 84 | 1625 |
| 10 | Солнцевский муниципальный район | 150 | 1272 | 940 | 1100 | 6436 | 888 | 185 | 225 | 57 | 1383 |
| 11 | Тимский муниципальный район | 0 | 943 | 920 | 960 | 5076 | 55 | 134 | 281 | 69 | 1083 |
| 12 | Черемисиновский муниципальный район | 9 | 899 | 740 | 520 | 2886 | 739 | 198 | 223 | 57 | 1042 |
| 13 | Щигровский муниципальный район | 100 | 931 | 820 | 1080 | 1575 | 227 | 16 | 0 | 0 | 631 |
|  | Всего по зоне | 5829 | 64891 | 16470 | 58150 | 564182 | 24810 | 7889 | 19476 | 2565 | 91191 |
| Юго-западная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городской округ город Железногорск | 131 | 11112 | 1700 | 15300 | 104703 | 5048 | 1900 | 3166 | 870 | 15747 |
| 2 | Городской округ город Курчатов | 306 | 4298 | 400 | 2850 | 39852 | 1884 | 1050 | 1246 | 360 | 7692 |
| 3 | Городской округ город Льгов | 127 | 2368 | 600 | 850 | 14219 | 1529 | 452 | 666 | 189 | 2752 |
| 4 | Беловский муниципальный район | 115 | 1792 | 940 | 0 | 7995 | 319 | 470 | 485 | 72 | 1886 |
| 5 | Большесолдатский муниципальный район | 0 | 978 | 800 | 860 | 3358 | 0 | 220 | 94 | 33 | 1182 |
| 6 | Глушковский муниципальный район | 85 | 2288 | 1380 | 1120 | 11154 | 84 | 75 | 290 | 117 | 2033 |
| 7 | Дмитриевский муниципальный район | 75 | 1223 | 1000 | 680 | 7012 | 40 | 449 | 183 | 63 | 1306 |
| 8 | Железногорский муниципальный район | 825 | 1042 | 900 | 1120 | 3809 | 47 | 0 | 66 | 3 | 1345 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 41 | 694 | 1000 | 780 | 4789 | 31 | 81 | 326 | 36 | 1066 |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 274 | 1880 | 860 | 560 | 6769 | 326 | 36 | 992 | 69 | 1694 |
| 11 | Курчатовский муниципальный район | 883 | 1474 | 620 | 940 | 4649 | 933 | 32 | 582 | 75 | 711 |
| 12 | Льговский муниципальный район | 130 | 958 | 1080 | 960 | 1987 | 686 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| 13 | Медвенский муниципальный район | 157 | 1437 | 960 | 740 | 5675 | 831 | 104 | 343 | 78 | 1992 |
| 14 | Обоянский муниципальный район | 147 | 2734 | 1540 | 1040 | 18908 | 653 | 20 | 375 | 165 | 2362 |
| 15 | Октябрьский муниципальный район | 19 | 2497 | 480 | 620 | 5787 | 382 | 128 | 296 | 72 | 1089 |
| 16 | Пристенский муниципальный район | 120 | 1460 | 980 | 1040 | 4628 | 842 | 257 | 446 | 36 | 1649 |
| 17 | Рыльский муниципальный район | 276 | 2849 | 1400 | 1900 | 16702 | 695 | 310 | 722 | 156 | 3473 |
| 18 | Суджанский муниципальный район | 144 | 2854 | 1220 | 1320 | 12855 | 507 | 435 | 771 | 105 | 3194 |
| 19 | Фатежский муниципальный район | 100 | 1827 | 940 | 620 | 6723 | 385 | 307 | 299 | 102 | 1752 |
| 20 | Хомутовский муниципальный район | 24 | 858 | 1140 | 520 | 4432 | 187 | 127 | 216 | 30 | 889 |
|  | Всего по зоне | 3979 | 46623 | 19940 | 33820 | 286006 | 15409 | 6453 | 11564 | 2631 | 54200 |
|  |  | 9808 | 111514 | 36410 | 91970 | 850188 | 40219 | 14342 | 31040 | 5196 | 145391 |

Численность населения региона на 01.01.2019 г. по муниципальным образованиям, сгруппированные по зонам деятельности РО представлена в таблице 13.4.

Таблица 13.4 Численность населения региона на 01.01.2019 г. по муниципальным образованиям, сгруппированные по зонам деятельности РО

| № п/п | Муниципальные образования | Численность населения на 01.01.19, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | в том числе: |  |
|  |  |  | городское | сельское | проживающие в МКД | проживающие в ИЖД |
| Северо-восточная зона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городской округ город Курск | 449556 | 449556 | 0 | 382123 | 67433 |
| 2 | Городской округ город Щигры | 15117 | 15117 | 0 | 9070 | 6047 |
| 3 | Горшеченский муниципальный район | 15192 | 5295 | 9897 | 3038 | 12154 |
| 4 | Золотухинский муниципальный район | 20967 | 4418 | 16549 | 7338 | 13629 |
| 5 | Касторенский муниципальный район | 14485 | 7112 | 7373 | 4346 | 10140 |
| 6 | Курский муниципальный район | 57720 | 0 | 57720 | 23088 | 34632 |
| 7 | Мантуровский муниципальный район | 11964 | 0 | 11964 | 3589 | 8375 |
| 8 | Поныровский муниципальный район | 10608 | 4584 | 6024 | 3182 | 7426 |
| 9 | Советский муниципальный район | 16657 | 5496 | 11161 | 3331 | 13326 |
| 10 | Солнцевский муниципальный район | 12909 | 3772 | 9137 | 1291 | 11618 |
| 11 | Тимский муниципальный район | 10547 | 2919 | 7628 | 3164 | 7383 |
| 12 | Черемисиновский муниципальный район | 8735 | 3256 | 5479 | 3057 | 5678 |
| 13 | Щигровский муниципальный район | 9812 | 0 | 9812 | 2453 | 7359 |
|  | Всего по зоне | 654269 | 501525 | 152744 | 449070 | 205200 |
| Юго-западная зона |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Городской округ город Железногорск | 100499 | 100499 | 0 | 95474 | 5025 |
| 15 | Городской округ город Курчатов | 38240 | 38240 | 0 | 36328 | 1912 |
| 16 | Городской округ город Льгов | 18435 | 18435 | 0 | 9218 | 9218 |
| 17 | Беловский муниципальный район | 15046 | 0 | 15046 | 4514 | 10532 |
| 18 | Большесолдатский муниципальный район | 10741 | 0 | 10741 | 2685 | 8056 |
| 19 | Глушковский муниципальный район | 18601 | 7694 | 10907 | 6510 | 12091 |
| 20 | Дмитриевский муниципальный район | 14136 | 6360 | 7776 | 4241 | 9895 |
| 21 | Железногорский муниципальный район | 15211 | 1603 | 13608 | 6084 | 9127 |
| 22 | Конышевский муниципальный район | 8230 | 3423 | 4807 | 1646 | 6584 |
| 23 | Кореневский муниципальный район | 15936 | 5325 | 10611 | 3984 | 11952 |
| 24 | Курчатовский муниципальный район | 18023 | 10282 | 7741 | 10814 | 7209 |
| 25 | Льговский муниципальный район | 11320 | 0 | 11320 | 1132 | 10188 |
| 26 | Медвенский муниципальный район | 16353 | 4299 | 12054 | 5724 | 10629 |
| 27 | Обоянский муниципальный район | 29205 | 13254 | 15951 | 14603 | 14603 |
| 28 | Октябрьский муниципальный район | 24280 | 5316 | 18964 | 7284 | 16996 |
| 29 | Пристенский муниципальный район | 14903 | 7472 | 7431 | 5216 | 9687 |
| 30 | Рыльский муниципальный район | 30751 | 16014 | 14737 | 15376 | 15376 |
| 31 | Суджанский муниципальный район | 26479 | 5657 | 20822 | 13240 | 13240 |
| 32 | Фатежский муниципальный район | 17678 | 6044 | 11634 | 7071 | 10607 |
| 33 | Хомутовский муниципальный район | 8705 | 3477 | 5228 | 2612 | 6094 |
|  | Всего по зоне | 452772 | 253394 | 199378 | 253756 | 199021 |
|  | Всего по Курской области | 1107041 | 754919 | 352122 | 702826 | 404221 |

Расчетные значения ТКО, сгруппированные по зонам деятельности РО, приведены в таблицах 13.5-13.9.

Таблица 13.5 Предварительное расчетное количество ТКО от населения (т/год, м3/год), сгруппированное по зонам деятельности РО

| Муниципальное образование | ТКО от населения, м3/год | ТКО от населения, т/год |
| --- | --- | --- |
| Всего по Курской области | 2675092 | 376011 |
| Северо-восточная зона | 1594259 | 225904 |
| Городской округ город Курск | 1119582 | 162380 |
| Городской округ город Щигры | 36365 | 5119 |
| Горшеченский муниципальный район | 37313 | 5002 |
| Золотухинский муниципальный район | 47953 | 6410 |
| Касторенский муниципальный район | 34616 | 4588 |
| Курский муниципальный район | 127888 | 17252 |
| Мантуровский муниципальный район | 28537 | 3819 |
| Поныровский муниципальный район | 24474 | 3251 |
| Советский муниципальный район | 39106 | 5117 |
| Солнцевский муниципальный район | 30827 | 3983 |
| Тимский муниципальный район | 24996 | 3332 |
| Черемисиновский муниципальный район | 20926 | 2820 |
| Щигровский муниципальный район | 21676 | 2830 |
| Юго-западная зона | 1080834 | 150107 |
| Городской округ город Железногорск | 251787 | 37129 |
| Городской округ город Курчатов | 97547 | 14427 |
| Городской округ город Льгов | 46016 | 6389 |
| Беловский муниципальный район | 36550 | 4888 |
| Большесолдатский муниципальный район | 24772 | 3263 |
| Глушковский муниципальный район | 43660 | 5870 |
| Дмитриевский муниципальный район | 33120 | 4359 |
| Железногорский муниципальный район | 34302 | 4596 |
| Конышевский муниципальный район | 20387 | 2701 |
| Кореневский муниципальный район | 38640 | 5195 |
| Курчатовский муниципальный район | 40721 | 5618 |
| Льговский муниципальный район | 24841 | 3124 |
| Медвенский муниципальный район | 38034 | 5119 |
| Обоянский муниципальный район | 66508 | 9022 |
| Октябрьский муниципальный район | 52252 | 6839 |
| Пристенский муниципальный район | 35288 | 4757 |
| Рыльский муниципальный район | 72088 | 9900 |
| Суджанский муниципальный район | 62647 | 8641 |
| Фатежский муниципальный район | 40698 | 5483 |
| Хомутовский муниципальный район | 20975 | 2786 |

Таблица 13.6 Предварительное расчетное количество ТКО от объектов инфраструктуры (т/год) , сгруппированное по зонам деятельности РО

| №п/п | Муниципальное образование | Коллективные средства размещения, т | Общеобразовательные учреждения, т | Объекты культуры и досуга, т | Спортивные объекты, т | Магазины, т | Павильоны, т | Аптеки, т | Предприятия общественного питания, т | Объекты бытового обслуживания, т | Административные учреждения, т | Всего ТКО от орг-ций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курская область | 1577 | 10601 | 3641 | 5606 | 16137 | 1582 | 3244 | 13628 | 520 | 31074 | 87609 |
| Северо-восточная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городской округ город Курск | 761 | 4410 | 540 | 2725 | 9281 | 784 | 1210 | 6720 | 177 | 14660 | 41266 |
| 2 | Городской округ город Щигры | 5 | 160 | 45 | 88 | 160 | 16 | 95 | 94 | 10 | 529 | 1203 |
| 3 | Горшеченский муниципальный район | 16 | 136 | 114 | 66 | 109 | 1 | 33 | 356 | 6 | 481 | 1318 |
| 4 | Золотухинский муниципальный район | 30 | 198 | 112 | 61 | 113 | 22 | 74 | 179 | 8 | 398 | 1195 |
| 5 | Касторенский муниципальный район | 0 | 135 | 100 | 48 | 151 | 0 | 130 | 61 | 6 | 383 | 1015 |
| 6 | Курский муниципальный район | 66 | 392 | 134 | 127 | 251 | 8 | 25 | 449 | 14 | 1310 | 2776 |
| 7 | Мантуровский муниципальный район | 17 | 102 | 84 | 85 | 92 | 16 | 41 | 162 | 4 | 265 | 867 |
| 8 | Поныровский муниципальный район | 1 | 104 | 64 | 46 | 84 | 17 | 27 | 53 | 5 | 233 | 634 |
| 9 | Советский муниципальный район | 0 | 148 | 112 | 76 | 163 | 36 | 29 | 158 | 8 | 347 | 1077 |
| 10 | Солнцевский муниципальный район | 24 | 121 | 94 | 67 | 122 | 35 | 42 | 99 | 6 | 296 | 905 |
| 11 | Тимский муниципальный район | 0 | 90 | 92 | 59 | 96 | 2 | 30 | 123 | 7 | 231 | 731 |
| 12 | Черемисиновский муниципальный район | 1 | 85 | 74 | 32 | 55 | 29 | 45 | 98 | 6 | 223 | 648 |
| 13 | Щигровский муниципальный район | 16 | 89 | 82 | 66 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 135 | 430 |
|  | Всего по зоне | 937 | 6169 | 1647 | 3545 | 10708 | 976 | 1785 | 8551 | 257 | 19490 | 54063 |
| Юго-западная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Городской округ город Железногорск | 21 | 1056 | 170 | 933 | 1987 | 199 | 430 | 1390 | 87 | 3366 | 9638 |
| 15 | Городской округ город Курчатов | 49 | 409 | 40 | 174 | 756 | 74 | 238 | 547 | 36 | 1644 | 3967 |
| 16 | Городской округ город Льгов | 20 | 225 | 60 | 52 | 270 | 60 | 102 | 292 | 19 | 588 | 1689 |
| 17 | Беловский муниципальный район | 18 | 170 | 94 | 0 | 152 | 13 | 106 | 213 | 7 | 403 | 1177 |
| 18 | Большесолдатский муниципальный район | 0 | 93 | 80 | 52 | 64 | 0 | 50 | 41 | 3 | 253 | 636 |
| 19 | Глушковский муниципальный район | 14 | 217 | 138 | 68 | 212 | 3 | 17 | 127 | 12 | 435 | 1243 |
| 20 | Дмитриевский муниципальный район | 12 | 116 | 100 | 41 | 133 | 2 | 102 | 80 | 6 | 279 | 872 |
| 21 | Железногорский муниципальный район | 133 | 99 | 90 | 68 | 72 | 2 | 0 | 29 | 0 | 287 | 781 |
| 22 | Конышевский муниципальный район | 7 | 66 | 100 | 48 | 91 | 1 | 18 | 143 | 4 | 228 | 705 |
| 23 | Кореневский муниципальный район | 44 | 179 | 86 | 34 | 128 | 13 | 8 | 436 | 7 | 362 | 1297 |
| 24 | Курчатовский муниципальный район | 142 | 140 | 62 | 57 | 88 | 37 | 7 | 256 | 8 | 152 | 949 |
| 25 | Льговский муниципальный район | 21 | 91 | 108 | 59 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82 | 426 |
| 26 | Медвенский муниципальный район | 25 | 137 | 96 | 45 | 108 | 33 | 24 | 151 | 8 | 426 | 1051 |
| 27 | Обоянский муниципальный район | 24 | 260 | 154 | 63 | 359 | 26 | 5 | 165 | 17 | 505 | 1576 |
| 28 | Октябрьский муниципальный район | 3 | 237 | 48 | 38 | 110 | 15 | 29 | 130 | 7 | 233 | 850 |
| 29 | Пристенский муниципальный район | 19 | 139 | 98 | 63 | 88 | 33 | 58 | 196 | 4 | 352 | 1050 |
| 30 | Рыльский муниципальный район | 44 | 271 | 140 | 116 | 317 | 27 | 70 | 317 | 16 | 742 | 2060 |
| 31 | Суджанский муниципальный район | 23 | 271 | 122 | 80 | 244 | 20 | 98 | 338 | 11 | 683 | 1891 |
| 32 | Фатежский муниципальный район | 16 | 174 | 94 | 38 | 128 | 15 | 69 | 131 | 10 | 374 | 1050 |
| 33 | Хомутовский муниципальный район | 4 | 82 | 114 | 32 | 84 | 7 | 29 | 95 | 3 | 190 | 639 |
|  | Всего по зоне | 640 | 4432 | 1994 | 2062 | 5428 | 606 | 1460 | 5077 | 263 | 11584 | 33546 |

Таблица 13.7 Предварительное расчетное количество ТКО от объектов инфраструктуры (м3/год) , сгруппированное по зонам деятельности РО

| №п/п | Муниципальное образование | Коллективные средства размещения, м3 | Общеобразовательные учреждения, м3 | Объекты культуры и досуга, м3 | Спортивные объекты, м3 | Магазины, м3 | Павильоны, м3 | Аптеки, м3 | Предприятия общественного питания, м3 | Объекты бытового обслуживания, м3 | Административные учреждения, м3 | Всего ТКО от орг-ций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курская область | 11083 | 39030 | 29128 | 27591 | 144532 | 12468 | 28397 | 77600 | 1299 | 151207 | 522335 |
| Северо-восточная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городской округ город Курск | 5346 | 16236 | 4320 | 13410 | 83124 | 6177 | 10589 | 38263 | 442 | 71336 | 249242 |
| 2 | Городской округ город Щигры | 35 | 589 | 360 | 435 | 1431 | 130 | 834 | 533 | 26 | 2576 | 6948 |
| 3 | Горшеченский муниципальный район | 113 | 501 | 912 | 324 | 980 | 9 | 287 | 2028 | 14 | 2339 | 7506 |
| 4 | Золотухинский муниципальный район | 212 | 729 | 896 | 300 | 1012 | 174 | 644 | 1018 | 21 | 1936 | 6942 |
| 5 | Касторенский муниципальный район | 0 | 498 | 800 | 234 | 1356 | 0 | 1139 | 350 | 15 | 1863 | 6254 |
| 6 | Курский муниципальный район | 466 | 1443 | 1072 | 624 | 2252 | 64 | 220 | 2555 | 34 | 6373 | 15103 |
| 7 | Мантуровский муниципальный район | 116 | 375 | 672 | 420 | 824 | 124 | 360 | 923 | 11 | 1288 | 5112 |
| 8 | Поныровский муниципальный район | 6 | 382 | 512 | 228 | 756 | 137 | 236 | 300 | 13 | 1134 | 3703 |
| 9 | Советский муниципальный район | 0 | 544 | 896 | 372 | 1460 | 285 | 257 | 900 | 21 | 1690 | 6424 |
| 10 | Солнцевский муниципальный район | 170 | 445 | 752 | 330 | 1094 | 275 | 366 | 563 | 14 | 1438 | 5447 |
| 11 | Тимский муниципальный район | 0 | 330 | 736 | 288 | 863 | 17 | 265 | 703 | 17 | 1126 | 4345 |
| 12 | Черемисиновский муниципальный район | 10 | 315 | 592 | 156 | 491 | 229 | 392 | 558 | 14 | 1084 | 3840 |
| 13 | Щигровский муниципальный район | 113 | 326 | 656 | 324 | 268 | 70 | 32 | 0 | 0 | 656 | 2445 |
|  | Всего по зоне | 6587 | 22712 | 13176 | 17445 | 95911 | 7691 | 15620 | 48690 | 641 | 94839 | 323312 |
| Юго-западная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Городской округ город Железногорск | 148 | 3889 | 1360 | 4590 | 17800 | 1565 | 3762 | 7915 | 218 | 16377 | 57623 |
| 15 | Городской округ город Курчатов | 346 | 1504 | 320 | 855 | 6775 | 584 | 2079 | 3115 | 90 | 8000 | 23668 |
| 16 | Городской округ город Льгов | 144 | 829 | 480 | 255 | 2417 | 474 | 895 | 1665 | 47 | 2862 | 10068 |
| 17 | Беловский муниципальный район | 130 | 627 | 752 | 0 | 1359 | 99 | 931 | 1213 | 18 | 1961 | 7090 |
| 18 | Большесолдатский муниципальный район | 0 | 342 | 640 | 258 | 571 | 0 | 436 | 235 | 8 | 1229 | 3719 |
| 19 | Глушковский муниципальный район | 96 | 801 | 1104 | 336 | 1896 | 26 | 149 | 725 | 29 | 2114 | 7276 |
| 20 | Дмитриевский муниципальный район | 85 | 428 | 800 | 204 | 1192 | 12 | 889 | 458 | 16 | 1358 | 5442 |
| 21 | Железногорский муниципальный район | 932 | 365 | 720 | 336 | 648 | 15 | 0 | 165 | 1 | 1399 | 4580 |
| 22 | Конышевский муниципальный район | 46 | 243 | 800 | 234 | 814 | 10 | 160 | 815 | 9 | 1109 | 4240 |
| 23 | Кореневский муниципальный район | 310 | 658 | 688 | 168 | 1151 | 101 | 71 | 2480 | 17 | 1762 | 7406 |
| 24 | Курчатовский муниципальный район | 998 | 516 | 496 | 282 | 790 | 289 | 63 | 1455 | 19 | 739 | 5648 |
| 25 | Льговский муниципальный район | 147 | 335 | 864 | 288 | 338 | 213 | 0 | 0 | 0 | 401 | 2586 |
| 26 | Медвенский муниципальный район | 177 | 503 | 768 | 222 | 965 | 258 | 206 | 858 | 20 | 2072 | 6047 |
| 27 | Обоянский муниципальный район | 166 | 957 | 1232 | 312 | 3214 | 202 | 40 | 938 | 41 | 2456 | 9559 |
| 28 | Октябрьский муниципальный район | 21 | 874 | 384 | 186 | 984 | 118 | 253 | 740 | 18 | 1133 | 4712 |
| 29 | Пристенский муниципальный район | 136 | 511 | 784 | 312 | 787 | 261 | 509 | 1115 | 9 | 1715 | 6138 |
| 30 | Рыльский муниципальный район | 312 | 997 | 1120 | 570 | 2839 | 215 | 614 | 1805 | 39 | 3612 | 12124 |
| 31 | Суджанский муниципальный район | 163 | 999 | 976 | 396 | 2185 | 157 | 861 | 1928 | 26 | 3322 | 11013 |
| 32 | Фатежский муниципальный район | 113 | 639 | 752 | 186 | 1143 | 119 | 608 | 748 | 26 | 1822 | 6156 |
| 33 | Хомутовский муниципальный район | 27 | 300 | 912 | 156 | 753 | 58 | 251 | 540 | 8 | 925 | 3930 |
|  | Всего по зоне | 4496 | 16318 | 15952 | 10146 | 48621 | 4777 | 12777 | 28910 | 658 | 56368 | 199023 |

Таблица 13.8 Расчетное количество ТКО от населения и объектов инфраструктуры (т/год, м3/год) , сгруппированное по зонам деятельности РО

| Муниципальное образование | Объем ТКО |  |  | Масса ТКО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТКО от населения, м3/год | ТКО от организаций, м3/год | Суммарное количество ТКО от населения и организаций, м3/год | ТКО от населения, т/год | ТКО от организаций, т/год | Суммарное количество ТКО от населения и организаций, т/год |
| Всего по Курской области | 2152758 | 522335 | 2675092 | 288402 | 87609 | 376011 |
| Северо-восточная зона | 1270947 | 323312 | 1594259 | 171840 | 54063 | 225904 |
| Городской округ город Курск | 870340 | 249242 | 1119582 | 121114 | 41266 | 162380 |
| Городской округ город Щигры | 29418 | 6948 | 36365 | 3916 | 1203 | 5119 |
| Горшеченский муниципальный район | 29807 | 7506 | 37313 | 3685 | 1318 | 5002 |
| Золотухинский муниципальный район | 41011 | 6942 | 47953 | 5215 | 1195 | 6410 |
| Касторенский муниципальный район | 28362 | 6254 | 34616 | 3573 | 1015 | 4588 |
| Курский муниципальный район | 112785 | 15103 | 127888 | 14477 | 2776 | 17252 |
| Мантуровский муниципальный район | 23426 | 5112 | 28537 | 2951 | 867 | 3819 |
| Поныровский муниципальный район | 20770 | 3703 | 24474 | 2617 | 634 | 3251 |
| Советский муниципальный район | 32681 | 6424 | 39106 | 4040 | 1077 | 5117 |
| Солнцевский муниципальный район | 25379 | 5447 | 30827 | 3078 | 905 | 3983 |
| Тимский муниципальный район | 20651 | 4345 | 24996 | 2602 | 731 | 3332 |
| Черемисиновский муниципальный район | 17086 | 3840 | 20926 | 2173 | 648 | 2820 |
| Щигровский муниципальный район | 19232 | 2445 | 21676 | 2400 | 430 | 2830 |
| Юго-западная зона | 881811 | 199023 | 1080834 | 116561 | 33546 | 150107 |
| Городской округ город Железногорск | 194164 | 57623 | 251787 | 27491 | 9638 | 37129 |
| Городской округ город Курчатов | 73880 | 23668 | 97547 | 10460 | 3967 | 14427 |
| Городской округ город Льгов | 35948 | 10068 | 46016 | 4700 | 1689 | 6389 |
| Беловский муниципальный район | 29460 | 7090 | 36550 | 3711 | 1177 | 4888 |
| Большесолдатский муниципальный район | 21052 | 3719 | 24772 | 2627 | 636 | 3263 |
| Глушковский муниципальный район | 36384 | 7276 | 43660 | 4627 | 1243 | 5870 |
| Дмитриевский муниципальный район | 27678 | 5442 | 33120 | 3487 | 872 | 4359 |
| Железногорский муниципальный район | 29722 | 4580 | 34302 | 3815 | 781 | 4596 |
| Конышевский муниципальный район | 16147 | 4240 | 20387 | 1996 | 705 | 2701 |
| Кореневский муниципальный район | 31235 | 7406 | 38640 | 3898 | 1297 | 5195 |
| Курчатовский муниципальный район | 35073 | 5648 | 40721 | 4669 | 949 | 5618 |
| Льговский муниципальный район | 22255 | 2586 | 24841 | 2699 | 426 | 3124 |
| Медвенский муниципальный район | 31986 | 6047 | 38034 | 4068 | 1051 | 5119 |
| Обоянский муниципальный район | 56950 | 9559 | 66508 | 7446 | 1576 | 9022 |
| Октябрьский муниципальный район | 47540 | 4712 | 52252 | 5989 | 850 | 6839 |
| Пристенский муниципальный район | 29150 | 6138 | 35288 | 3707 | 1050 | 4757 |
| Рыльский муниципальный район | 59964 | 12124 | 72088 | 7840 | 2060 | 9900 |
| Суджанский муниципальный район | 51634 | 11013 | 62647 | 6751 | 1891 | 8641 |
| Фатежский муниципальный район | 34543 | 6156 | 40698 | 4434 | 1050 | 5483 |
| Хомутовский муниципальный район | 17044 | 3930 | 20975 | 2147 | 639 | 2786 |

Сведения о расчетном перспективном образовании ТКО, сгруппированное по зонам деятельности РО, представлены в таблице 13.9.

Таблица 13.9 Расчетное количество ТКО, по зонам деятельности РО

|  | Расчетное количество ТКО, т/год, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Северо-восточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ город Курск | 162380 | 163042 | 163505 | 163933 | 164356 | 164782 | 165216 | 165635 | 166043 | 166448 | 166844 | 167235 | 167619 |
| Городской округ город Щигры | 5119 | 5140 | 5155 | 5168 | 5182 | 5195 | 5209 | 5222 | 5235 | 5248 | 5260 | 5273 | 5285 |
| Горшеченский муниципальный район | 5002 | 5023 | 5037 | 5050 | 5063 | 5076 | 5090 | 5103 | 5115 | 5128 | 5140 | 5152 | 5164 |
| Золотухинский муниципальный район | 6410 | 6436 | 6454 | 6471 | 6488 | 6504 | 6521 | 6538 | 6554 | 6570 | 6586 | 6601 | 6616 |
| Касторенский муниципальный район | 4588 | 4606 | 4619 | 4632 | 4643 | 4655 | 4667 | 4679 | 4691 | 4702 | 4713 | 4724 | 4735 |
| Курский муниципальный район | 17252 | 17323 | 17372 | 17417 | 17461 | 17506 | 17552 | 17596 | 17640 | 17683 | 17725 | 17766 | 17807 |
| Мантуровский муниципальный район | 3819 | 3834 | 3845 | 3855 | 3865 | 3875 | 3885 | 3895 | 3904 | 3914 | 3923 | 3932 | 3941 |
| Поныровский муниципальный район | 3251 | 3264 | 3274 | 3282 | 3290 | 3299 | 3308 | 3316 | 3324 | 3332 | 3340 | 3348 | 3356 |
| Советский муниципальный район | 5117 | 5138 | 5153 | 5166 | 5179 | 5193 | 5207 | 5220 | 5233 | 5245 | 5258 | 5270 | 5282 |
| Солнцевский муниципальный район | 3983 | 3999 | 4010 | 4021 | 4031 | 4041 | 4052 | 4062 | 4072 | 4082 | 4092 | 4102 | 4111 |
| Тимский муниципальный район | 3332 | 3346 | 3355 | 3364 | 3373 | 3381 | 3390 | 3399 | 3407 | 3416 | 3424 | 3432 | 3440 |
| Черемисиновский муниципальный район | 2820 | 2832 | 2840 | 2847 | 2854 | 2862 | 2869 | 2877 | 2884 | 2891 | 2898 | 2904 | 2911 |
| Щигровский муниципальный район | 2830 | 2841 | 2849 | 2857 | 2864 | 2872 | 2879 | 2886 | 2894 | 2901 | 2907 | 2914 | 2921 |
| Всего по зоне деятельности РО | 225904 | 226825 | 227470 | 228064 | 228649 | 229242 | 229845 | 230428 | 230995 | 231559 | 232110 | 232655 | 233188 |
| Юго-западная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ город Железногорск | 37129 | 37280 | 37386 | 37484 | 37581 | 37678 | 37777 | 37873 | 37967 | 38059 | 38150 | 38239 | 38327 |
| Городской округ город Курчатов | 14427 | 14486 | 14527 | 14565 | 14602 | 14640 | 14679 | 14716 | 14752 | 14788 | 14823 | 14858 | 14892 |
| Городской округ город Льгов | 6389 | 6415 | 6433 | 6450 | 6467 | 6483 | 6500 | 6517 | 6533 | 6549 | 6564 | 6580 | 6595 |
| Беловский муниципальный район | 4888 | 4908 | 4922 | 4935 | 4948 | 4961 | 4974 | 4986 | 4998 | 5011 | 5023 | 5034 | 5046 |
| Большесолдатский муниципальный район | 3263 | 3277 | 3286 | 3295 | 3303 | 3312 | 3320 | 3329 | 3337 | 3345 | 3353 | 3361 | 3369 |
| Глушковский муниципальный район | 5870 | 5894 | 5910 | 5926 | 5941 | 5957 | 5972 | 5987 | 6002 | 6017 | 6031 | 6045 | 6059 |
| Дмитриевский муниципальный район | 4359 | 4377 | 4389 | 4400 | 4412 | 4423 | 4435 | 4446 | 4457 | 4468 | 4478 | 4489 | 4499 |
| Железногорский муниципальный район | 4596 | 4615 | 4628 | 4640 | 4652 | 4664 | 4676 | 4688 | 4699 | 4711 | 4722 | 4733 | 4744 |
| Конышевский муниципальный район | 2701 | 2712 | 2720 | 2727 | 2734 | 2741 | 2748 | 2755 | 2762 | 2769 | 2775 | 2782 | 2788 |
| Кореневский муниципальный район | 5195 | 5216 | 5231 | 5245 | 5257 | 5271 | 5285 | 5298 | 5311 | 5324 | 5337 | 5350 | 5362 |
| Курчатовский муниципальный район | 5618 | 5641 | 5657 | 5672 | 5686 | 5700 | 5715 | 5730 | 5744 | 5758 | 5772 | 5785 | 5798 |
| Льговский муниципальный район | 3124 | 3137 | 3146 | 3154 | 3162 | 3170 | 3179 | 3187 | 3195 | 3202 | 3210 | 3218 | 3225 |
| Медвенский муниципальный район | 5119 | 5140 | 5154 | 5168 | 5181 | 5194 | 5208 | 5221 | 5234 | 5247 | 5259 | 5271 | 5283 |
| Обоянский муниципальный район | 9022 | 9058 | 9084 | 9108 | 9131 | 9154 | 9178 | 9202 | 9224 | 9247 | 9269 | 9290 | 9312 |
| Октябрьский муниципальный район | 6839 | 6867 | 6887 | 6905 | 6922 | 6940 | 6958 | 6976 | 6993 | 7010 | 7027 | 7043 | 7059 |
| Пристенский муниципальный район | 4757 | 4777 | 4790 | 4803 | 4815 | 4827 | 4840 | 4852 | 4864 | 4876 | 4888 | 4899 | 4911 |
| Рыльский муниципальный район | 9900 | 9940 | 9969 | 9995 | 10020 | 10046 | 10072 | 10098 | 10123 | 10148 | 10172 | 10196 | 10219 |
| Суджанский муниципальный район | 8641 | 8677 | 8701 | 8724 | 8746 | 8769 | 8792 | 8814 | 8836 | 8857 | 8878 | 8899 | 8920 |
| Фатежский муниципальный район | 5483 | 5506 | 5521 | 5536 | 5550 | 5564 | 5579 | 5593 | 5607 | 5620 | 5634 | 5647 | 5660 |
| Хомутовский муниципальный район | 2786 | 2798 | 2806 | 2813 | 2820 | 2827 | 2835 | 2842 | 2849 | 2856 | 2863 | 2870 | 2876 |
| Всего по зоне деятельности РО | 150107 | 150719 | 151147 | 151542 | 151928 | 152322 | 152722 | 153110 | 153487 | 153861 | 154228 | 154589 | 154944 |
| Всего по Курской области | 376011 | 377543 | 378617 | 379606 | 380577 | 381563 | 382567 | 383538 | 384482 | 385420 | 386338 | 387244 | 388131 |

|  | Расчетное количество ТКО, м3/год, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Северо-восточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ город Курск | 1119582 | 1124145 | 1127342 | 1130288 | 1133207 | 1136144 | 1139134 | 1142025 | 1144835 | 1147628 | 1150360 | 1153060 | 1155701 |
| Городской округ город Щигры | 36365 | 36513 | 36617 | 36713 | 36808 | 36904 | 37001 | 37095 | 37186 | 37277 | 37366 | 37453 | 37539 |
| Горшеченский муниципальный район | 37313 | 37465 | 37572 | 37670 | 37767 | 37865 | 37965 | 38061 | 38155 | 38248 | 38339 | 38429 | 38517 |
| Золотухинский муниципальный район | 47953 | 48148 | 48285 | 48412 | 48533 | 48659 | 48787 | 48910 | 49031 | 49150 | 49267 | 49383 | 49496 |
| Касторенский муниципальный район | 34616 | 34757 | 34856 | 34947 | 35034 | 35125 | 35217 | 35307 | 35394 | 35480 | 35565 | 35648 | 35730 |
| Курский муниципальный район | 127888 | 128409 | 128774 | 129111 | 129432 | 129767 | 130109 | 130439 | 130760 | 131079 | 131391 | 131700 | 132001 |
| Мантуровский муниципальный район | 28537 | 28654 | 28735 | 28810 | 28882 | 28957 | 29033 | 29107 | 29178 | 29249 | 29319 | 29388 | 29455 |
| Поныровский муниципальный район | 24474 | 24573 | 24643 | 24708 | 24770 | 24834 | 24899 | 24962 | 25024 | 25085 | 25145 | 25204 | 25261 |
| Советский муниципальный район | 39106 | 39265 | 39377 | 39479 | 39579 | 39682 | 39786 | 39887 | 39985 | 40083 | 40178 | 40273 | 40365 |
| Солнцевский муниципальный район | 30827 | 30952 | 31040 | 31121 | 31200 | 31281 | 31363 | 31443 | 31520 | 31597 | 31673 | 31747 | 31820 |
| Тимский муниципальный район | 24996 | 25098 | 25170 | 25235 | 25299 | 25365 | 25431 | 25496 | 25559 | 25621 | 25682 | 25742 | 25801 |
| Черемисиновский муниципальный район | 20926 | 21011 | 21071 | 21126 | 21179 | 21234 | 21290 | 21344 | 21396 | 21449 | 21500 | 21550 | 21600 |
| Щигровский муниципальный район | 21676 | 21765 | 21827 | 21884 | 21939 | 21996 | 22054 | 22110 | 22165 | 22219 | 22272 | 22324 | 22375 |
| Всего по зоне деятельности РО | 1594259 | 1600756 | 1605308 | 1609503 | 1613630 | 1617813 | 1622070 | 1626187 | 1630188 | 1634164 | 1638056 | 1641900 | 1645661 |
| Юго-западная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ город Железногорск | 251787 | 252813 | 253532 | 254195 | 254851 | 255512 | 256184 | 256834 | 257466 | 258094 | 258709 | 259316 | 259910 |
| Городской округ город Курчатов | 97547 | 97945 | 98223 | 98480 | 98735 | 98991 | 99251 | 99503 | 99748 | 99991 | 100229 | 100464 | 100694 |
| Городской округ город Льгов | 46016 | 46204 | 46335 | 46456 | 46576 | 46696 | 46819 | 46938 | 47054 | 47168 | 47281 | 47392 | 47500 |
| Беловский муниципальный район | 36550 | 36699 | 36803 | 36899 | 36995 | 37091 | 37189 | 37283 | 37375 | 37466 | 37555 | 37644 | 37730 |
| Большесолдатский муниципальный район | 24772 | 24873 | 24943 | 25009 | 25073 | 25138 | 25204 | 25268 | 25330 | 25392 | 25453 | 25512 | 25571 |
| Глушковский муниципальный район | 43660 | 43838 | 43962 | 44077 | 44191 | 44305 | 44422 | 44535 | 44644 | 44753 | 44860 | 44965 | 45068 |
| Дмитриевский муниципальный район | 33120 | 33255 | 33350 | 33437 | 33522 | 33609 | 33698 | 33783 | 33866 | 33949 | 34030 | 34110 | 34188 |
| Железногорский муниципальный район | 34302 | 34442 | 34540 | 34630 | 34718 | 34808 | 34899 | 34988 | 35074 | 35159 | 35243 | 35326 | 35407 |
| Конышевский муниципальный район | 20387 | 20470 | 20529 | 20582 | 20634 | 20688 | 20742 | 20795 | 20846 | 20897 | 20946 | 20996 | 21044 |
| Кореневский муниципальный район | 38640 | 38798 | 38908 | 39010 | 39106 | 39208 | 39311 | 39410 | 39507 | 39604 | 39698 | 39791 | 39882 |
| Курчатовский муниципальный район | 40721 | 40887 | 41003 | 41110 | 41212 | 41319 | 41428 | 41533 | 41635 | 41736 | 41836 | 41934 | 42030 |
| Льговский муниципальный район | 24841 | 24942 | 25013 | 25079 | 25141 | 25206 | 25272 | 25337 | 25399 | 25461 | 25522 | 25581 | 25640 |
| Медвенский муниципальный район | 38034 | 38189 | 38297 | 38397 | 38494 | 38594 | 38695 | 38794 | 38889 | 38984 | 39077 | 39168 | 39258 |
| Обоянский муниципальный район | 66508 | 66779 | 66969 | 67144 | 67312 | 67487 | 67664 | 67836 | 68003 | 68169 | 68331 | 68491 | 68648 |
| Октябрьский муниципальный район | 52252 | 52465 | 52614 | 52751 | 52883 | 53020 | 53160 | 53295 | 53426 | 53556 | 53683 | 53809 | 53933 |
| Пристенский муниципальный район | 35288 | 35432 | 35533 | 35626 | 35715 | 35808 | 35902 | 35993 | 36082 | 36170 | 36256 | 36341 | 36424 |
| Рыльский муниципальный район | 72088 | 72382 | 72588 | 72777 | 72961 | 73151 | 73343 | 73529 | 73710 | 73890 | 74066 | 74240 | 74410 |
| Суджанский муниципальный район | 62647 | 62902 | 63081 | 63246 | 63405 | 63569 | 63736 | 63898 | 64055 | 64211 | 64364 | 64515 | 64663 |
| Фатежский муниципальный район | 40698 | 40864 | 40981 | 41088 | 41190 | 41296 | 41405 | 41510 | 41612 | 41714 | 41813 | 41911 | 42007 |
| Хомутовский муниципальный район | 20975 | 21060 | 21120 | 21175 | 21228 | 21283 | 21339 | 21393 | 21446 | 21498 | 21549 | 21600 | 21649 |
| Всего по зоне деятельности РО | 1080834 | 1085239 | 1088324 | 1091168 | 1093942 | 1096778 | 1099664 | 1102455 | 1105168 | 1107863 | 1110502 | 1113107 | 1115657 |
| Всего по Курской области | 2675092 | 2685995 | 2693633 | 2700671 | 2707572 | 2714591 | 2721734 | 2728642 | 2735356 | 2742028 | 2748558 | 2755007 | 2761318 |

Карта-схема расположения зон деятельности региональных операторов территории Курской области представлена на рисунке 13.1.

ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Рисунок 13.1. Зоны деятельности региональных операторов Курской области.

Цвет потока: Юго-западная зона-красный цвет, Северо-восточная зона-зеленый цвет.

# Раздел 14. Приложения

1. Приложение А1: Сводная информация по источникам образования ТКО

2. Приложение А2: Реестр источников образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

3. Приложение А3: Сведения о медицинских отходах

4. Приложение А4: Прогноз образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

5. Приложение А5.1: Контейнерные площадки для накопления ТКО

6. Приложение А5.2: Расчет потребности в контейнерном парке

7. Приложение А6.1: Сведения об организациях, транспортирующих ТКО

8. Приложение А6.2: Сведения об автопарке организаций, транспортирующих ТКО

9. Приложение А7: Характеристика объектов по обработке отходов

10. Приложение А.8: Характеристика объектов утилизации отходов

11. Приложение А.9: Характеристика объектов обезвреживания отходов

12. Приложение А10.1: Информация об объектах размещения ТКО

13. Приложение А10.2: Характеристика объектов размещения ТКО

14. Приложение А11. Характеристика объектов размещения промышленных отходов

15. Приложение А12.1: Данные о количестве образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов I – V класса опасности на территории Курской области в 2015 г. (по данным статистической отчетности)

16. Приложение А12.2: Данные о количестве образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов I – V класса опасности на территории Курской области в 2016 г. (по данным статистической отчетности)

17. Приложение А12.3: Данные о количестве образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов I – V класса опасности на территории Курской области в 2017 г. (по данным статистической отчетности)

18. Приложение А12.4: Данные о количестве образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов I – V класса опасности на территории Курской области в 2018 г. (по данным статистической отчетности)

19. Приложение Б1: Баланс количественных характеристик отходов производства и потребления за исключением ТКО

20. Приложение Б2: Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы

21. Приложение Б3: Расширенный баланс количественных характеристик ТКО, целевые показатели для ТКО

22. Приложение Б4: Перспективный баланс количественных характеристик отходов производства и потребления за исключением ТКО на период 2018-2029 годов

23. Приложение В1: Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2019 – 2029 годов).

24. Приложение Г1: Графическое изображение текущей схемы транспортирования отходов

25. Приложение Г2: Расположение источников образования ТКО на территории Курской области

26. Приложение Г3: Расположение существующих мест сбора и накопления (контейнерных площадок) на территории Курской области

27. Приложение Г4: Расположение перспективных мест сбора и накопления (контейнерных площадок) на территории Курской области

28. Приложение Г5: Расположение существующих и перспективных площадок накопления для перегрузки

29. Приложение Г6: Расположение существующих и перспективных объектов обработки отходов

30. Приложение Г7: Расположение существующих и перспективных объектов размещения отходов

31. Приложение Г8: Расположение объектов размещения отходов, являющихся источниками накопленного вреда

32. Приложение Г9: Зоны деятельности региональных операторов с указанием планируемых объектов и потоков (2019 год)

33. Приложение Г10: Зоны деятельности региональных операторов с указанием планируемых объектов и потоков (2020-2021 год)

34. Приложение Г11: Зоны деятельности региональных операторов с указанием планируемых объектов и потоков (2022 -2029 год)